ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ II

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ II

| Заказчик | Управление экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО «Точка» |
| Шифр объекта | Т185 |
| Стадия проектирования |  |

| Генеральный директор | Миронова М.Е. |
| --- | --- |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| М.Е. Миронова | Генеральный директор | ______________ |
| --- | --- | --- |
| Е.А. Диденко | Руководитель проекта | ______________ |
| В.Ю. Михайлова | Архитектор | ______________ |
| Е.С. Стешенко | Гис-специалист | ______________ |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

Состав проектных материалов	6

ВВЕДЕНИЕ	8

1.	АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	10

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	10

1.2 Природно-ресурсный потенциал	11

1.2.1 Климатические условия	11

1.2.2 Инженерно-геологические факторы	11

1.2.3 Гидрология	11

1.2.4 Почвы и растительность	12

1.2.7 Минерально-сырьевые ресурсы	12

1.2.8 Особо охраняемые природные территории	21

1.3 Сведения об объектах культурного наследия	21

1.3.1 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	32

1.4 Социально-экономическая ситуация	37

1.4.1 Экономическая база	37

1.4.2 Население и трудовые ресурсы	43

1.4.3 Жилищный фонд	45

1.4.4 Культурно-бытовое обслуживание	51

1.5	Транспортная инфраструктура	69

1.6	Инженерная инфраструктура	72

1.6.1 Водоснабжение	73

1.6.2 Водоотведение	81

1.6.3 Теплоснабжение	86

1.6.4 Газоснабжение	89

1.6.5 Электроснабжение	89

1.7 Состояние окружающей среды и санитарная очистка территории	91

1.8. Зоны с особыми условиями использования территории	92

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	117

2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	117

2.2 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения	119

2.2.1 Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа город Партизанск	119

2.2.2 Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Приморского края применительно к территории муниципального округа город Партизанск	119

2.3	Развитие планировочной структуры и функционального зонирования территории	127

2.3.1 Функциональное зонирование	127

2.3.2 Планировочная структура	128

2.4 Основные направления социально-экономического развития	136

2.4.1 Развитие экономической базы	136

2.4.2 Прогноз численности населения	143

2.4.3 Жилищное строительство	143

2.4.4 Развитие объектов обслуживания населения	144

2.5 Развитие транспортной инфраструктуры	148

2.5.1. Внешний транспорт	148

2.5.2 Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения	149

2.6 Развитие инженерной инфраструктуры	151

2.6.1 Водоснабжение	151

2.6.2 Водоотведение	152

2.6.3 Теплоснабжение	154

2.6.4 Газоснабжение	155

2.6.5 Электроснабжение	155

2.7 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории	156

2.8 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	157

2.8.1	Перечень объектов в области обеспечения пожарной безопасности	159

4.8.2	Чрезвычайные ситуации природного характера и мероприятия по их предотвращению	162

4.8.3 Техногенные чрезвычайные ситуации и мероприятия по их предотвращению	165

2.8.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	171

2.9 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из границ населенных пунктов	175

2.10 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения	181

3.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	182

# Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положения о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25000 |  | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения в отношении территории города Партизанск | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта границ населенных пунктов | 1:25000 |  | н/с |
|  | Карта границ населенных пунктов в отношении населенных пунктов | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта границ населенных пунктов в отношении территории города Партизанск | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта функциональных зон | 1:25000 |  | н/с |
|  | Карта функциональных зон в отношении населенных пунктов | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта функциональных зон в отношении территории города Партизанск | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Текстовые материалы |  |  | н/с |
|  | Пояснительная записка (том 1). Положение о территориальном планировании |  |  | н/с |
|  | Материалы на электронном носителе |  |  | н/с |
|  | Графические и текстовые материалы |  |  | н/с |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
|  | Карта размещения объектов в области социальной инфраструктуры, объектов промышленности, сельского хозяйства, места погребения в отношении территории округа | 1:25000 |  | н/с |
|  | Карта размещения объектов в области социальной инфраструктуры, объектов промышленности, сельского хозяйства, места погребения в отношении населенных пунктов | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта размещения объектов в области социальной инфраструктуры, объектов промышленности, сельского хозяйства, места погребения в отношении территории города Партизанск | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта размещения объектов в области инженерной и транспортной инфраструктуры в отношении территории округа | 1 : 25000 |  | н/с |
|  | Карта размещения объектов в области инженерной и транспортной инфраструктуры в отношении населенных пунктов | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта размещения объектов в области инженерной и транспортной инфраструктуры в отношении территории города Партизанск | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта границ лесничеств | 1:25000 |  | н/с |
|  | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |  | н/с |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Пояснительная записка (том 2). Материалы по обоснованию |  |  | н/с |
|  | Материалы на электронном носителе |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы |  |  | н/с |

# ВВЕДЕНИЕ

Работы по разработке (изменению) проекта Генерального плана муниципального округа город Партизанск Приморского края (далее также – Генеральный план) выполнены в рамках муниципального контракта № 0120300016726000057 от 08.05.2026 г., заключенного между управлением экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края и ООО «ТОЧКА», в соответствии с техническим заданием.

Основание для разработки градостроительной документации является Постановление главы муниципального округа город Партизанск Приморского края от 18.03.2026 г. № 25-пг «О подготовке проекта Генерального плана муниципального округа город Партизанск Приморского края и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края».

Генеральный план разрабатывается на следующие проектные периоды:

- 1 очередь реализации - 2036 г.

- Расчетный срок - 2046 г.

Цели проекта ГП МО г. Партизанск:

- создание условий для стабильного развития экономики, направленных на улучшение социального положения и материального благосостояния населения, обеспечение устойчивости экономического роста и качественного уровня жизни населения в связи с изменением административно-территориального устройства;

- обеспечение комплексного и устойчивого развития территории муниципального округа;

- подготовка проекта ГП МО г. Партизанск в соответствие с требованиями действующего законодательства;

- формирование карты размещения объектов местного значения;

- формирование карты функционального зонирования; с учетом сложившейся системы землепользования, необходимости обеспечения строительства и безопасной эксплуатации объектов федерального и регионального значения, а также проведения «редевелопмента» неиспользуемых застроенных территорий;

- описание планируемых границ населенных пунктов;

- приведение в соответствие с требованиями генерального плана относительно земель лесного фонда, земель водного фонда;

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизнедеятельности человека, доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов и других маломобильных групп населения).

Задачи по подготовке проекта ГП МО г. Партизанск:

- проведение анализа состояния землепользования, планировочной структуры населенных пунктов и транспортной организации движения, природно-рекреационного каркаса муниципального округа город Партизанск, историко- культурного потенциала   муниципального округа город Партизанск;

- определение основных направлений изменения баланса земель населенных пунктов (застройки) и иных земель территории муниципального округа, в том числе во взаимодействии с территориями муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным округом город Партизанск;

- формирование транспортного каркаса муниципального округа город Партизанск;

- определение развития социальной инфраструктуры, размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального округа город Партизанск;

- учет сведений об объектах федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

- выявление участков, предназначенных для жилищного строительства, очередности их освоения;

- определение параметров развития и модернизации инженерной инфраструктуры, мероприятий по инженерной защите и благоустройству территории;

- определение мер по улучшению экологической обстановки в муниципальном округе;

- планирование границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, а также определение перечня включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов земельных участков, в том числе лесных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;

- определение границ функциональных зон, их параметров;

- определение территорий, подлежащих реновации, «редевелопмент застроенных территорий»;

- разработка проектных решений по совершенствованию и развитию планировочной структуры муниципального округа;

- формирование системы общественных пространств;

- отображение зон с особыми условиями использования территорий, установленных на территории муниципального округа в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН);

- подготовить описания местоположения границ населенных пунктов в формате XML-документов для дальнейшей передачи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

- АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании

Территория муниципального округа город Партизанск расположена в пределах юго-западных отрогов Сихотэ-Алиня, граничит со следующими муниципальными образованиями Приморского края: на севере - с Анучинским муниципальным округом;  на востоке и юге – с Партизанским муниципальным округом; на западе – со Шкотовским муниципальным округом.

Территория муниципального округа определена границами, установленными Законом Приморского края от 11.11.2004  № 165-КЗ «О муниципальном округе город Партизанск Приморского края».

В состав территории муниципального образования входит 12 населенных пунктов: город Партизанск, села Авангард, Бровничи, Залесье, Казанка, Мельники, Серебряное, Тигровой, Углекаменск, Хмельницкое, железнодорожный разъезд Красноармейский и железнодорожная станция Фридман.

Административный центр муниципального округа – город Партизанск.

Площадь территории муниципального округа город Партизанск составляет 129969,40 га.

Численность населения муниципального округа город Партизанск на 01 января 2025 г. – 38 814 чел.

Таблица 1.1-1

Перечень населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа город Партизанск, сведения об их административных границах

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Границы населенного пункта внесены в ЕГРН, реестровый номер (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | город | Партизанск | 25:33-4.210 |
|  | село | Авангард | 25:33-4.7 |
|  | село | Бровничи | 25:33-4.1 |
|  | село | Залесье | 25:33-4.6 |
|  | село | Казанка | 25:33-4.211 |
|  | село | Мельники | 25:33-4.213 |
|  | село | Серебряное | 25:33-4.3 |
|  | село | Тигровый | 25:33-4.5 |
|  | село | Углекаменск | 25:33-4.212 |
|  | село | Хмельницкое | 25:33-4.2 |
|  | ж/д разъезд | Красноармейский | 25:33-4.209 |
|  | ж/д станция | Фридман | 25:33-4.4 |

  - 1.2 Природно-ресурсный потенциал

### 1.2.1 Климатические условия

Климат муссонный. Весна и осень сухие, лето жаркое, туманное и дождливое. Зима морозная, солнечная и малоснежная. Снег ложится в ноябре, сходит в апреле. Снеговой покров не превышает 0,2 м, глубина промерзания грунта – до 1,5-2,0 м. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой и минимальной температурой соответственно –10° и –33°. Самый теплый месяц – август. Среднемесячная температура в этот период составляет +20°, максимальная – +33°. Годовое количество осадков 560-1 080 мм, основная масса их (до 80 %) выпадает в летний период, когда дуют устойчивые южные и юго-восточные муссоны.

### 1.2.2 Инженерно-геологические факторы

Почвы преимущественно бурые горно-лесные, по механическому составу суглинистые или тяжелосуглинистые щебенистые. Мощность их не большая до 20-30 см. Горные вершины покрыты каменистыми почвами. В долинах рек развиты болотные и дерновые почвы. Площадь распространения их незначительна.

Рельеф (геоморфологическое зонирование):

- благоприятные территории для всех видов использования – уклоны от 0,5 до 10%;

- ограниченно-благоприятные – уклоны от 10 до 20%.

- Грунты оснований:

- благоприятные территории – расчетное сопротивление 1,5 кгс/см2 и более;

- не благоприятные – расчетное сопротивление менее 1 кгс/см2.

Глубина залегания грунтовых вод:

- благоприятные территории – залегание безнапорных водоносных горизонтов более 3 м от поверхности;

- не благоприятные – залегание безнапорных водоносных горизонтов менее 1 м от поверхности.

Паводки, затопления:

- благоприятные – не затапливаемые;

- не благоприятные – затопляемые 1 раз в 25 лет и чаще (4% обеспеченность).

### 1.2.3 Гидрология

Гидрографическая сеть округа представлена правыми притоками р. Партизанская, в ее среднем течении. Реки и их притоки - типичные горные, мелководные (до 3-5 м), неширокие (50-200 м), с перекатами. В верхнем течении рек долины имеют V-образный профиль, крутые склоны до 25-40° и высотой до 300 м, ширина по дну не превышает 5 м. В среднем течении дно долин расширяется и склоны выполаживаются до 15-30°.

### 1.2.4 Почвы и растительность

На территории муниципального  округа город Партизанск Приморского края расположены земли лесничеств:

- Партизанское городское лесничество. Реестровый номер 25:33-15.1;

- Партизанское военное лесничество Министерства обороны Российской Федерации. Реестровый номер 25:00-15.6;

- Сергеевское лесничество. Реестровый номер 25:31-15.1.

### 1.2.7 Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно ст. 2.3 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах» к участкам недр местного значения относятся участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 м3/сут.

Таблица 1.2.7-1.

Действующие лицензии на право пользования недрами муниципального округа город Партизанск

| № | Лицензия | Владелец лицензии | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид пользования недрами | Наименование участка недр | Регистрация | Окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛВ00949ВЭ | Открытое акционерное общество "Восточный Порт" | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод скважинным водозабором №№ ПР-530, ПР-531 для питьевых и хозяйственно-бытовых (для местных нужд) | водозаборная скважина №№ ПР-530, ПР-531 | 14.06.2000 | 13.06.2035 |
|  | ВЛВ01045ВЭ | Открытое акционерное общество "Восточный Порт" | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной для питьевых и хозяйственно-бытовых целей (для местных нужд) | водозаборная скважина | 21.08.2001 | 20.08.2026 |
|  | ВЛВ01276ВЭ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночными скважинами №№В-740, 18-217 для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения детского оздоровительного лагеря "Наречное" | водозаборная скважина №№В-740, 18-217 | 09.08.2004 | 09.08.2029 |
|  | ВЛВ01277ВЭ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной № 1-г для хозяйственно-бытового водоснабжения детского оздоровительного лагеря "Наречное" | водозаборная скважина скважиной № 1-г | 09.08.2004 | 09.08.2029 |
|  | ВЛВ01279ВЭ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | Партизанский муниципальный округ Приморского края (Тигровое) | добыча пресных подземных вод галерейным водозабором на р. Тигровая для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятия | водозаборная скважина | 10.08.2004 | 31.10.2039 |
|  | ВЛВ01723ВЭ | Открытое акционерное общество Дальневосточная распределительная сетевая компания, филиал "Приморские электрические сети" | Партизанский муниципальный округ Приморского края (Новицкое) | добыча пресных подземных вод скважиной № 18-482 для технического водоснабжения производственной базы предприятия (РЭС-7) | водозаборная скважина № 18-482 | 08.11.2007 | 07.11.2032 |
|  | ВЛВ01767ВР | ООО "СУН ЮАНЬ" | Партизанский муниципальный округ Приморского края | поиски, оценка и добыча пресных подземных вод для технического водоснабжения | водозаборная скважина | 24.03.2008 | 23.03.2033 |
|  | ВЛВ01897ВЭ | Сельскохозяйственный производственный кооператив Новолитовский | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной № 9967 для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения населения и предприятия | водозаборная скважина № 9967 | 30.11.2009 | 29.11.2034 |
|  | ВЛВ01948ВЭ | Индивидуальный предприниматель Чеканов Олег Станиславович | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночными скважинами №№ 25050, 25049 (резервная) для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения базы отдыха | водозаборная скважина №№ 25050, 25049 | 15.06.2010 | 14.06.2035 |
|  | ВЛВ01968ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью Серебряный Лотос Находка | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной № 1-Б для промышленного розлива | водозаборная скважина № 1-Б | 01.10.2010 | 30.09.2035 |
|  | ВЛВ02038ВЭ | ООО «Родник» | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод скважинным водозабором ( №№ 3594, 1644, 1655) для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения населения и промышленного розлива | водозаборная скважина №№ 3594, 1644, 1655 | 22.03.2011 | 22.05.2032 |
|  | ВЛВ02126ВЭ | Федеральное бюджетное учреждение ИК-22 ГУФСИН РФ по Приморскому краю | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной № 18-619 для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения учреждения | водозаборная скважина № 18-619 | 15.12.2011 | 14.12.2036 |
|  | ВЛВ02128ВЭ | Государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (филиал Партизанский) | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночными скважинами № 959-б и 960-б для технического водоснабжения котельных предприятия | водозаборная скважина № 959-б и 960-б | 19.12.2011 | 18.12.2036 |
|  | ВЛВ02129ВЭ | Государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (филиал Партизанский) | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночными скважинами № 956-б и 957-б для технического водоснабжения котельных предприятия | водозаборная скважина № 956-б и 957-б | 19.12.2011 | 18.12.2036 |
|  | ВЛВ02130ВЭ | Государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (филиал Партизанский) | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной № 958-б для технического водоснабжения котельных предприятия | водозаборная скважина № 958-б | 19.12.2011 | 18.12.2036 |
|  | ВЛВ02260ВЭ | Закрытое акционерное общество "Строитель-43" | Партизанский муниципальный округ Приморского края (гора Сестра) | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной № 5929-05 для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения базы отдыха предприятия | водозаборная скважина № 5929-05 | 22.04.2013 | 16.05.2030 |
|  | ВЛВ02312ВЭ | Закрытое акционерное общество "ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ" | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод одиночными скважинами №№ 101, 102 (резервная) для технического водоснабжения предприятия | водозаборная скважина №№ 101, 102 | 21.10.2013 | 20.10.2038 |
|  | ВЛВ02362ВЭ | Федеральное казённое учреждение ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод шахтным колодцем № 1 для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения учреждения | водозаборная скважина № 1 | 26.03.2014 | 25.03.2039 |
|  | ВЛВ02454ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Порт Козьмино" | Партизанский муниципальный округ Приморского края, р. Глинка, 8,5 км ЮВ пос. Врангель | разведка и добыча пресных подземных вод скважинным водозабором (скв. №№12554а, 12555, 12556) на участке недр Глинкинский для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения промышленных объектов предприятия | водозаборная скважина №№12554а, 12555, 12556 | 23.01.2015 | 27.10.2034 |
|  | ВЛВ02455ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Порт Козьмино" | Партизанский муниципальный округ Приморского края, долина Безымянного ручья, приток р. Сухая, 2 км СВ с. Хмыловка | разведка и добыча пресных подземных вод скважинным водозабором (скв. №№12560, 12561, 12562, 12563, 12564) на участке недр Сухореченский для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения промышленных объектов предприятия | водозаборная скважина №№12560, 12561, 12562, 12563, 12564 | 23.01.2015 | 27.10.2034 |
|  | ВЛВ02466ВЭ | Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод скважинным водозабором (скв. №№ 105, 106, 107) для технического водоснабжения базы предприятия | водозаборная скважина №№ 105, 106, 107 | 05.02.2015 | 04.02.2040 |
|  | ПАР00011ОВ | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Россети» | Партизанский муниципальный округ Приморского края, с. Боец Кузнецов, ул. Лейтенанта Киселева, 20 | добыча пресных подземных вод водозаборными скважинами №12582-А, №12582-Р для технического водоснабжения | водозаборная скважина №12582-А, №12582-Р | 02.12.2015 | 25.07.2035 |
|  | ПАР00042ОВ | Индивидуальный предприниматель Рубцова Наталья Ивановна | Партизанский муниципальный округ Приморского края, г. Партизанск, ул. Гоголевская, 36 | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной №36 для технического водоснабжения | водозаборная скважина №36 | 20.09.2016 | 20.09.2026 |
|  | ПАР00122ОВ | Общество с ограниченной ответственностью "Крестьянское хозяйство Бархатное" | Партизанский муниципальный округ Приморского края, с. Казанка | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной №25177 для технических нужд предприятия | водозаборная скважина №25177 | 20.08.2018 | 20.08.2028 |
|  | ПАР00144ОВ | Общество с ограниченной ответственностью "МКК ЦЭММ" | Партизанский муниципальный округ Приморского края, г. Партизанск, ул. Дунайская, д.9 | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной № 25182 для технического водоснабжения предприятия | водозаборная скважина № 25182 | 24.12.2018 | 24.12.2028 |
|  | ПАР00164ОВ | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерство обороны РФ | Партизанский муниципальный округ Приморского края, с. Золотая долина | геологическое изучение в целях поисков и оценки пресных подземных вод и их добычи для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения военного городка | водозаборная скважина | 26.04.2019 | 26.04.2029 |
|  | ПАР00172ОВ | АО "Примавтодор" | Партизанский муниципальный округ Приморского края, с. Голубовка, Партизанский муниципальный район, Примосркий край | добыча пресных подземных вод одиночной скважиной №121 для технического водоснабжения предприятия | водозаборная скважина №121 | 24.06.2019 | 24.06.2029 |
|  | ПАР00179ОВ | ООО "КХ Бархатное" | Партизанский муниципальный округ Приморского края, с. Казанка | добыча пресных подземных вод одиночной водозаборной скважиной № 25185 для технических нужд предприятия | водозаборная скважина № 25185 | 13.08.2019 | 13.08.2029 |
|  | ПАР00195ОВ | Дачно-потребителский кооператив "Океан" | Партизанский муниципальный округ Приморского края | добыча пресных подземных вод скважинами № 1634-Б, 1635-Б для технического водоснабжения | водозаборная скважина № 1634-Б, 1635-Б | 23.12.2019 | 23.12.2029 |
|  | ПАР 00269 ОВ | ООО «Аквапарк Якорь» | Партизанский муниципальный округ Приморского края, зу 25:13:030202:4582 | добыча пресных подземных вод скважиной № 21 для технического водоснабжения | водозаборная скважина № 21 | 11.03.2021 | 11.03.2031 |
|  | ВЛВ 022965 ВП | АО «Восточный порт» | Партизанский муниципальный округ Приморского края, б/о Триозерье АО «Восточный порт» | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений подземных вод | водозаборная скважина | 05.04.2024 | 04.04.2027 |
|  | ВЛВ 032358 ВП | МКП «РХУ» ПМО | Партизанский муниципальный округ Приморского края, с. Новолитовск | Геологическое изучение, разведка и добыча пресных подземных вод | водозаборная скважина | 02.04.25 | 01.04.28 |
|  | ВЛВ 038612 ВЭ | ООО «Серебряный лотос Находка» | Партизанский муниципальный округ Приморского края, с. Голубовка, ул. 60 лет СССР, д. 2 | разведка и добыча пресных подземных вод одиночной скважиной № 3306-Б для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения | водозаборная скважина № 3306-Б | 20.11.2025 | 19.11.2035 |
|  | ВЛВ 042685 ВП | ООО «Стройпроектгрупп» | Партизанский муниципальный округ Приморского края | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений подземных вод | водозаборная скважина | 06.04.2026 | 05.04.2029 |
|  | ВЛВ 022965 ВП | Акционерное общество «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» | Партизанский муниципальный округ Приморского края | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений подземных вод | водозаборная скважина | 05.04.2024 | 04.04.2027 |
|  | ВЛВ 032358 ВП | Муниципальное казенное предприятие "Районное хозяйственное управление" Партизанского муниципального округа | Партизанский муниципальный округ Приморского края | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений подземных вод | проектируемая водозаборная скважина | 02.04.2025 | 01.04.2028 |
|  | ВЛВ 038612 ВП | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНЫЙ ЛОТОС НАХОДКА " | Партизанский муниципальный округ Приморского края | разведка и добыча подземных вод | Одиночная скважина № 3306-Б | 20.11.2025 | 19.11.2035 |
|  | ВЛВ 042685 ВП | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТГРУПП" | Партизанский муниципальный округ Приморского края | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений подземных вод | проектируемая водозаборная скважина | 06.04.2026 | 05.04.2029 |

### 1.2.8 Особо охраняемые природные территории

На территории Партизанского муниципального округа Приморского края расположены следующие особо охраняемые природные территории регионального значения Приморского края и их охранные зоны:

- Памятники природы Водопад реки Каменки, Обнажение горных пород «Щеки», Роща калопанакса семилопастного (диморфанта) (созданы решением краевого совета народных депутатов от 13.07.1984 № 535 «Об отнесении уникальных и типичных природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края);

- Памятник природы Гора Сенькина Шапка или книжная полка (создан решением краевого совета народных депутатов от 14.08.1987 № 5511987 «Об отнесении уникальных и типичных природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края»);

- Памятник природы Гора Скалистая (создан решением краевого совета народных депутатов от 29.09.1988 № 381 «Об отнесении уникальных и типичных природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края»);

- Государственный природный комплексный морской заказник краевого значения «Залив Восток» залива Петра Великого Японского моря. Создан решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 20.04.1989 № 131 «Об организации комплексного морского заказника краевого значения «Залив Восток» залива Петра Великого Японского моря». Положение о заказнике утверждено Постановление Администрации Приморского края от 28.07.2008 № 170-па «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках краевого значения».

В рамках реализации Национального проекта «Экология» на территории муниципального округа планируется к созданию ООПТ краевого значения – природный парк «Южно-Приморский» общей площадью 18,8 тыс. га.

## 1.3 Сведения об объектах культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.

На территории муниципального округа город Партизанск располагаются следующие объекты культурного наследия:

- 8 объекта культурного наследия федерального значения;

- 17 объектов культурного наследия регионального значения.

Таблица 1.3-1.

Перечень объектов культурного наследия федерального значения (объектов археологического наследия) расположенных на территории муниципального округа город Партизанск

| № п/ п | Наименование ОКН | Правовой статус | Номер регистрации в ЕГР ОКН | Время возникновения | Сведения о границах территорий ОКН | Защитная зона ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рудники древние | Выявленный ОКН, подлежит Государственной охране в соответствии с п 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | Не зарегистрирован |  | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1Федерального закона № 73-ФЗ |
| 2 | Березовая 1. Поселение | Выявленный ОКН, подлежит Государственной охране в соответствии с п 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | Не зарегистрирован | Янковская культура раннего железного века | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1Федерального закона № 73-ФЗ |
| 3 | Березовая 2. Поселение | Выявленный ОКН, подлежит Государственной охране в соответствии с п 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | Не зарегистрирован | Янковская культура раннего железного века | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1Федерального закона № 73-ФЗ |
| 4 | Березовая 5. Поселение | Выявленный ОКН, подлежит Государственной охране в соответствии с п 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | Не зарегистрирован | ранний железный век, средневековье, этнография | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1Федерального закона № 73-ФЗ |
| 5 | Бровничи 1. Поселение | Выявленный ОКН, подлежит Государственной охране в соответствии с п 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | Не зарегистрирован | I тыс до н.э | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1Федерального закона № 73-ФЗ |
| 6 | Бровничи 2. Поселение | Выявленный ОКН, подлежит Государственной охране в соответствии с п 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | Не зарегистрирован | II-I тыс до н.э. | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1Федерального закона № 73-ФЗ |
| 7 | Углекаменск 1. Стоянка | Выявленный ОКН, подлежит Государственной охране в соответствии с п 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | Не зарегистрирован | Ранний железный век (янковская культура) | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1Федерального закона № 73-ФЗ |
| 8 | Углекаменск 2. Поселение | Выявленный ОКН, подлежит Государственной охране в соответствии с п 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ | Не зарегистрирован | Янковская культура раннего железного века | Утверждены Приказом инспекции по охране ОКН ПК № 83 от 17.03.2017 | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1Федерального закона № 73-ФЗ |

Таблица 1.3-2.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального округа город Партизанск

| № п/ п | Наименование ОКН | Сведения из ЕГРН | Номер регистрации в ЕГР ОКН | Реквизиты документов о постановке на государственную охрану | Адрес (местонахождение) | Территория ОКН | Зоны охраны ОКН | *Защитная зона ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник С.Г. Лазо | 25:33:180112:3634 памятник С.Лазо | 251811313030005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №618 от 26.05.1968 | Приморский край, г.Партизанск, ул. Ленинская, расположен в 206 метрах на юго-восток от нежилого здания №54 | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |
| 2 | Здание Народного дома, где была провозглашена Советская власть в Сучанской долине | Утрачен | На регистрации в ЕГР ОКН | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №125 от 27.02.1987 | Приморский край, г. Партизанск, ул. Нагорная, 1 | Не утверждена | Не утверждены | 200 м от внешних стен здания |
| 3 | Памятник К. Коренову, зверски замученному белогвардейцами в 1922 году | 25:33:180113:10399 Памятник К. Коренову | На регистрации в ЕГР ОКН | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №618 от 26.05.1968 | Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, расположен примерно в 22 м. на запад от центрального входа нежилого здания №33 | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |
| 4 | Дом, в котором жил и работал художник И.Ф. Палшков | 25:33:180118:724 (без координат границ) жилой дом | На регистрации в ЕГР ОКН | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №125 от 27.02.1987 | Приморский край, г. Партизанск, ул. Парковая, д. 32 | Не утверждена | Не утверждены | 200 м от внешних стен здания |
| 5 | Памятный знак на месте, где в 1883 г. был найден первый | 25:33:180118:135 9 Памятный знак "Первый | 251711303310005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета | г. Партизанск, г Партизанск, ул Парковая, расположен | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается |
| 6 | «Памятник жителям Партизанска, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1941–1945 гг. | 25:33:180111:278 0 (без координат границ) Монумент жителям Партизанска, погибшим в сражениях ВОВ 1941-1945 гг. | 251911332040005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №125 от 27.02.1987 | Муниципальный округ город Партизанск Приморского края, г. Партизанск, ул. Ударная, д.4, примерно в 154 метрах на северо-восток от нежилого здания № 4 | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |
| 7 | Памятник героям- партизанам, погибшим в 1919 г. (братская могила) | 25:33:030101:117 Мемориальный участок партизанской славы- братская могила и памятный знак жертвам белогвардейского террора в 1919 г | 251711310670005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №618 от 26.05.1968 | Приморский край, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, сооружение находится примерно в 2681 метре от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г Партизанск, с Бровничи, ул Школьная, д 36 | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |
| 8 | Памятник героям- партизанам, погибшим от рук интервентов | 25:33:110101:1360 Братская могила красных Партизан, погибших в борьбе за Советскую власть | 251811311080005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №618 от 26.05.1968 | Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, сооружение находится примерно в 111 метрах от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г Партизанск, с Казанка, ул Партизанская, д 14 | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |
| 9 | Братская могила партизан | 25:33:020101:280 Братская могила партизан (погибших в 1919 году в бою с белогвардейцами и японскими интервентами) | 251610489340005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №234 от 16.08.1991 | Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, сооружение находится примерно в 1026 метрах от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г Партизанск, с Мельники, ул Школьная, д 1 | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |
| 10 | Дом, в котором находился штаб партизанских отрядов рудничного военного района (№ 234) | Здание | На регистрации в ЕГР ОКН | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №234 от 16.08.1991 | Приморский край, г. Партизанск, Школьная ул., 28 | Не утверждена | Не утверждены | 200 м от внешних стен здания |
| 11 | Дом, в котором находился штаб партизанских отрядов рудничного военного района | 25:33:070101:364 Нежилое здание музея | 251811311590005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №234 от 16.08.1991, Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №125 от 27.02.1987 | Приморский край, г. Партизанск, с. Мельники, ул. Школьная, д.2 | Не утверждена | Не утверждены | 200 м от внешних стен здания |
| 12 | Дом, в котором в 1919-1920 гг. размещались редакция и типография "Партизанской газеты" Ольгинского партизанского района а также явочная квартира С. Лазо | Дом, в котором в 1919-1920 гг. размещались редакция и типография "Партизанской газеты" Ольгинского Партизанского района, а также явочная квартира С. Лазо | На регистрации в ЕГР ОКН | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №125 от 27.02.1987 | Приморский край, с. Мельники, ул. Школьная,13 | Не утверждена | Не утверждены | 200 м от внешних стен здания |
| 13 | Могила партизана Григория Степановича Олейника | 25:33:120101:159 Могила партизана Олейника Григория Степановича, погибшего в 1921 году | 251711310660005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №234 от 16.08.1991 | Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, сооружение находится примерно в 422 метрах от ориентира на направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г Партизанск, с Серебряное, ул. Заречная, д 40 | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |
| 14 | Здание, в котором состоялось собрание крестьян по созданию комитета сопротивления контрреволюции и интервентам | Утрачен | 251711310700005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №234 от 16.08.1991, Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №59 от 23.02.1990 | Приморский край, Партизанский ГО, с. Хмельницкое, средняя школа | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |
| 15 | Памятник героям- партизанам, погибшим в годы гражданской войны | 25:33:140101:244 Памятник Героям- Партизанам против интервентов и белогвардейцев в 1919 г | На регистрации в ЕГР ОКН | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №618 от 26.05.1968 | Приморский край, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, сооружение находится примерно в 99 метрах от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Партизанск, с Хмельницкое, ул. М. Попова, д 10 Свернуть | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |
| 16 | Памятник героям- партизанам, павшим за Советскую власть | 25:33:180118:136 1 Братская могила партизан (памятник героям- партизанам, погибшим за советскую власть в 1919-1922 г.г.) | 251811311550005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №618 от 26.05.1968 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - жилой дом, сооружение находится примерно в 72 метрах от ориентира по направлению на юго- восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Партизанск, ул. Комсомольская, д.14 | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |
| 17 | Памятник героям- партизанам г. Сучана | 25:33:180113:102 62 (без границ координат) Мемориал партизанской славы героям | 252111345980005 | Решение Исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №618 от 26.05.1968 | Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, расположен в 100 метрах на юго-восток от нежилого здания № 18а | Не утверждена | Не утверждены | Не устанавливается в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона №73- ФЗ |

В рамках реализации подпрограммы № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» в 2025 году:

- выполнены работы по ремонту Памятника жителям Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из местного бюджета на сумму 2 541,72 тыс. рублей;

- подготовлена проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту Памятника В.И. Ленину (534,1 тыс. рублей), памятник находится в аварийном состоянии. Сметная стоимость ремонта Памятника составляет – 4 899 347,1 тыс. руб.

В течение года велась работа с меценатом по подготовке проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – Памятника героям-партизанам Сучана (в народе – Партизанская сопка).

Решением Думы муниципального округа город Партизанск Приморского края от 22.09.2025 № 239-Р принято Положение «Об установке, содержании, реконструкции, переносе, демонтаже мемориальных комплексов, памятников, памятных (мемориальных) досок, памятных знаков на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края», разработанное Отделом.

Основные проблемы: По состоянию на 01.01.2026 все объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии. Остро стоит вопрос с ремонтом Памятника героям-партизанам Сучана и В.И. Ленина. Отделом подготовлено ходатайство на имя главы муниципального округа о выделении дополнительных  ассигнований из средств местного бюджета на ремонт Памятника В.И. Ленина.

Готовится пакет документов в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края о выделении в 2027 году субсидии на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия – Памятника героям-партизанам г. Сучана.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия (в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"):

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия; работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории достопримечательного места и не являющихся объектами культурного наследия;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленный объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленный объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Зоны охраны и границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края, в установленном законодательством порядке не утверждены.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В защитных зонах запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Дополнительно сообщаем, что в защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства.

1.3.1 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Перечень работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 №67 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"):

1. Разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

2. Разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по ремонту и приспособлению инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иных работ по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не включающих реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

3. Реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем.

4. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей.

5. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

6. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора.

7. Реставрация, консервация и воссоздание конструкций и деталей из естественного и искусственного камней.

8. Реставрация, консервация и воссоздание произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

9. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой).

10. Реставрация, консервация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства.

11. Ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и приспособление инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иные работы по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, не затрагивающие элементы объекта культурного наследия, представляющие собой историко-культурную ценность.

12. Разработка и утверждение границ территории и зон охраны объектов культурного наследия.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ):

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи, за исключением проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом особенностей.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, а также сведения об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу.

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

1.4 Социально-экономическая ситуация

1.4.1 Экономическая база

Муниципальный округ город Партизанск – образован как единый территориально – промышленный комплекс по добыче и переработке (обогащению) каменного угля Сучанского каменноугольного бассейна и групп жилых образований для расселения работающего персонала непосредственно на предприятиях угледобычи, предприятиях обслуживающих данную отрасль и предприятиях общественного обслуживания населения.

Партизанск – специализированный город, который был образован и развит для добычи угля и обслуживания шахт.

Основу экономики муниципального округа город Партизанск составляют:

•	обрабатывающие производства (включая предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, производство пищевых продуктов, производство и распределение электроэнергии, воды);

•	транспортные предприятия (включая предприятия железнодорожного узла, грузового и пассажирского транспорта);

•	предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию;

•	торговля и сфера услуг.

Объем отгруженных товаров 6470,0 млн. рублей (112,6 % к 2024 году).

Оборот розничной торговли за отчетный период 2267,7 млн. руб., рост на 17,1% к прошлому году в действующих ценах. По состоянию на 01.01.2026г. на территории муниципального округа город Партизанск зарегистрировано 373 предприятия из них: 33 – в сфере обрабатывающего производства, 22 – в строительстве, 84 – в сфере торговли, 15 - в сельском хозяйстве, 21- транспортировка и хранение, 7 - гостиниц и общественного питания, 21 - образование, 14 - здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 12, прочие - 39.

Число малых предприятий составило 229 единиц (99,5% к 2024 году), количество индивидуальных предпринимателей 928 человек (107,8% к 2024г.- 861). Наблюдается положительная динамика роста числа «самозанятых», в 2025 году их численность составила 3 104 человека (123,7% к 2024 году- 2 509 человек).

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций в 2025 году составила 106 584,90 рублей (125,9% к 2024 г.), 97,6% от среднекраевого значения. По состоянию на 01.01.2026г. просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Таблица 1.4.1-1

Перечень основных предприятий муниципального округа г. Партизанск

| Наименование предприятия | Вид экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД) | Численность работающих | Форма собственности | Ф.И.О. руководителя | Адрес /телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью "Крестьянское хозяйство "Бархатное" | 01.41-Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 27 | Частная | Полуэктов Иван Николаевич | 692871,Приморский край, г.Партизанск, с.Казанка, ул.Луговая, 1А/8-423 636-14-48 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дальэнергомонтаж-Лазурное коллективное сельскохозяйственное предприятие" | 01.13.1- Выращивание овощей | 72 | Частная | Агульник Денис Викторович | 692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.Тепличная, д. 1, корп./645-15, 644-60 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лазурный" | 01.13-Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 22 | Частная | Агульник Денис Викторович | 692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.Тепличная, д. 1, корп./645-15, 644-60 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПартизанскПиво" | 11.05- Производство пива | 43 | Частная | Красиков Владимир Владимирович | 692860, Приморский край, г.Партизанскул.Свердлова, д. 29/645-46, 644-10 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фармоушен Лаб." | 10.89.8- Производство биологически активных добавок к пище | 90 | Частная | Гонтарев Леонид Леонидович Музалева Ольга Юрьевна Пискун Алена Юрьевна | 692856, Приморский край, г.Партизанскул.Кутузова, д. 60/ 628-90, 670-60 8-423 222-70-60 |
| Открытое акционерное общество "Хлеб" | 10.71-Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 95 | Частная | Красикова СафармоМахмарахимовна | 692880, Приморский край, г.Партизанскул.С.Замараева, д.10/ 621-50 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мартин Восток" | 10.89-Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | 64 | Частная | Фролова Оксана Валерьевна | 692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.Зарудничная, 40/66-010, 660-20, 60-419 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Редан" | 25.11- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 43 | Частная | Попова Лилия Петровна | 692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Дунайская, д.9-г/8-9242579529 |
| Общество с ограниченной ответственностью "МКК ЦЭММ" | 25.11-Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 29 | - | Иванов Владислав Сергеевич | 692853, Приморский край, г.Партизанск, ул.Дунайская, дом 9, офис 2/ 8-9046289201 60-812, 60-989 |

Стационарная сеть предприятий торговли и общественного питания (открытая сеть)

Таблица 1.4.1-2

Информация о предприятиях торговли и общественного питания муниципального округа г. Партизанск по состоянию на 01.01.2026 г.

| № п/п | Дата регистрации | Тип предприятия общественного питания, название | Место расположения (адрес), | Ф.И.О. руководителя | Кол-во посадочных мест | Площадь/ в т.ч. зала | Кол-во рабочих мест/ Работа-ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСТОРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05.12.06г. | Ресторан «Золотой Харбин» | г. Партизанск, ул. Ленинская- 1б | ООО «Хуа-Ань» | 120 + 35(банкетн) | 186,2 | 12/10 |
| 2 | 24.10.13 | Ресторан «Сучан» | г.Партизанск, ул. Замараева,7 | ООО «Нарек» Касина Н.Н. | 48 | 150/130 | 2/2 |
| КАФЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17.11.04г. | Кафе «Алиса» | г.Партизанск, ул. Щорса- 1 б | ИП Ахметшин Ф.Г., | 160 | 390,0/236,0 | 7/5 |
| 2 | 03.11.11 | Кафе «Форвард» | г.Партизанск, ул. Спортивная-1а | ИП Ковалева А.Ю. | 24 | 73,7/50,3 | 9/9 |
| 3 |  | Кафе «Ажур» | г.Партизанск, ул. Садовая-6 | ИП Кутенкова Е.В. | 80 | /110,0 | 3/6 |
| 4 | 07.05.2020 | Кафе «Веранда» | г. Партизанск, Ленинская, 13-2 | ИП Ким И.В. (Иванова В.Н.) | 40 | 49 | 9/9 |
| 5 |  | Кафе «Prosto» | г. Партизанск, ул. Ленинская-26а | ИП Семочкин В.А. (Семочкина Т.А., Яковлева Г.Ж.) | 36 | 100/ 80 | 4/4 |
| 6 |  | Кафе «Фантазия» | г. Партизанск, ул. Ленинская, 26 (ГДК) | ИП Ни Н.Л. |  |  | 2/2 |
| 7 | 21.08.2018 | Кафе «Good Food» | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ- 7/2 | ИП Лияскина Е.В. | 47 | 445,2/180 | 4/6 |
| 8 | 29.05.2020 | Кафе "Allio pizza" | г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ-7 | ИП Халбаев С.У. | 18 | 57,7/36,6 | 4/4 |
| 9 | 26.12.2020 | Кафе «WOK» | г. Партизанск, ул. Коренова, 9а | ИП Умаркулов А.У. (Умаркулов Якубжон Умаркулович –Давид) | 25 | 160 | 5/5 |
| 10 | 09.12.2022 | Кафе «Аллио» | г. Партизанск, ул. Ленинская,8б | ИП Урманов С.У. | 18 |  |  |
| 11 |  | Кафе | г.Партизанск, ул.Свердлова, д.2 | ООО «Каролина Плюс» Погосян Ж.Д. |  |  |  |
| ЗАКУСОЧНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18.12.03 | Кафе «У ущелья Дарданелл» | с. Хмельницкое, ул. М.Попова- 35 | ООО «Стрелец» директор-Янчарук И.В. | 24 | 44,4/30,0 | 6/8 |
| 2 | 09.02.07 | Закусочная «Оазис» | г. Партизанск, ул. ул. Ленинская- 8б | ООО «Мессал» (Мессал И.В.) | 18 | 65,2/28,7 | 6/6 |
| 3 | 06.03.07 | Закусочная «У Максимыча» | г. Партизанск, ул. с. Казанка ул. Центральная- 7а | ООО «Рубин» Шестова Т.В. | (30+50) 80 | 100 | 11/11 |
| 4 | 13.07.15 | Закусочная | г. Партизанск, ул. ул. Замараева- 1А/5 | ИП Нураллаев А.У. | 7 | 12 | 1/1 |
| 5 |  | Закусочная | примерно в 38 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г.Партизанск, ул. П.Разгонова, д. 1 | ИП Сатторов А.К. |  | 69 | 1/1 |
| 6 | 25.02.13. | Мини-закусочная | примерно в 19 метрах по направлению на север от жилого дома № 1 по ул. Гоголевской | ИП Бриденко И.А. (С.В.) | 6 | 6 | 1/2 |
| 7 |  | Мини-закусочная | примерно в 47 метрах по направлению на северо-запад от жилого дома № 46 по ул. Анисимова | ООО «Эль ДВ» Ветцель М.В. | 2 | 6 | 1/1 |

Предприятия бытового обслуживания населения

На территории муниципального округа город Партизанск расположены следующие площадки для торговой деятельности:

- Городской продовольственный рынок (25:33:180113:1678) площадью 1123 кв. м, принадлежащий ООО «Рынок»;

- Для размещения торговой зоны (25:33:180113:9053) площадью 1846, принадлежащая ООО «Скиф».

Помимо этого, на территории муниципального округа действует 232 предприятия бытового обслуживания населения представленные в таблице 1.4.1-2.

Таблица 1.4.1-3.

Количество торговых предприятий муниципального округа город Партизанск на 01.01.2026

| № п/п | Расположение | Кол-во предприятий | Общая площадь | Общая численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Партизанск |  |  |  |  |
|  | Микрорайон Лозовый | 17 | 2431,1 | 94 |
|  | 73-ий участок остановка «Заводская» | 1 | 486,9 | 14 |
|  | Микрорайон «Шахта № 1» | 1 | 305,8 | 2 |
|  | Микрорайон «Шахта № 6» | 2 | 1024 | 10 |
|  | Перевал | 4 | 559,3 | 9 |
|  | микрорайон «Шахта «Глубокая» | 36 | 7952,93 | 330 |
|  | ул. Селедцова | 1 | 105,3 | - |
|  | ул. Ленинская | 15 | 4629,7 | 69 |
|  | переулок Бойкий | 4 | 617,7 | 13 |
|  | улица Аллилуева | 2 | 1105,3 | 20 |
|  | улица Дунайская | 32 | 3092,5 | 74 |
|  | улица К. Коренова | 2 | 1908,9 | 10 |
|  | улица Ленинская | 22 | 5246,31 | 90 |
|  | улица 50 Лет ВЛКСМ | 19 | 2568,2 | 75 |
|  | улица Ключевая | 3 | 290,3 | 10 |
|  | Аллея 50 лет Октября | 1 | 403,7 | 16 |
|  | улица Московская | 2 | 195,7 | 8 |
|  | улица Ленинская | 8 | 2202,8 | 58 |
|  | улица Октябрьская | 3 | 961,4 | 14 |
|  | Микрорайон «Шахта Центральная» | 6 | 605,4 | 27 |
|  | микрорайон ХФЗ | 2 | 140,1 | 9 |
|  | микрорайон ЦОФ | 4 | 836,1 | 10 |
|  | микрорайон ЖД вокзала | 12 | 1531,68 | 31 |
|  | улица Партизанская | 18 | 2428,2 | 38 |
| село Казанка |  |  |  |  |
|  | село Казанка | 4 | 354,83 | 16 |
| село Углекаменск |  |  |  |  |
|  | село Углекаменск | 16 | 1598,05 | 64 |
| село Авангард |  |  |  |  |
|  | село Авангард | 10 | 937,25 | 25 |

Таблица 1.4.1-4.

Количество предприятий, оказывающие бытовые услуги населению муниципального округа город Партизанск на 01.01.2026

| № п/п | Наименование | Единиц |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт обуви | 2 |
|  | Косметические услуги, массаж | 6 |
|  | Парикмахерские услуги и маникюр | 46 |
|  | Изготовление ключей | 2 |
|  | Ремонт бытовой техники | 2 |
|  | Ремонт телерадиоаппаратуры | 4 |
|  | Фото | 3 |
|  | Пошив одежды и швейных изделий | 5 |
|  | Ремонт ювелирных изделий, ломбард | 2 |
|  | Изготовление мебели | 4 |
|  | Бани, сауны | 2 |
|  | Ритуальные услуги | 11 |
|  | Автостоянки (автомойки) | 9 |
|  | Обслуживание и ремонт автомобилей | 26 |
|  | Химчистки | 1 |
|  | Прачечные | 1 |
|  | Прочие услуги | 10 |

Инвестиционный потенциал

Партизанск входит в состав территории «Свободный порт Владивосток», на которой предусмотрен особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, предусмотрены меры господдержки, в частности, упрощается визовый режим, на пятилетний срок снижается налог на прибыль, на землю, недвижимость, практически обнуляются таможенные пошлины и т.д.

Для развития бизнеса в городе имеются свободные производственные площади, земельные участки, разведанные месторождения полезных ископаемых, возможно возобновление добычи угля.

Территория муниципального округа город Партизанск обладает значительным природно- ресурсным потенциалом. В избытке имеются несколько видов угля, в том числе коксующийся антрацит высокого качества. Имеются мощные месторождения минералов, используемых в строительстве, таких как гранит, мрамор, глина для производства кирпича, сырье для изготовления стекла и цемента, а также огнеупорные глины. Месторождения полиметаллических руд, содержащих железо, цинк, медь, серебро-свинец, марганец также расположены недалеко. В дополнение к природным ресурсам, имеется возможность доставки по железной дороге сырья полуфабрикатов, таких как металлопрокат и алюминий. Возможна также добыча полудрагоценных камней.

Объем инвестиций в основной капитал составил в 2025 году 34 448.2 млн. руб., (в 22 раза к уровню 2024 года – 1 513,1 млн. руб.).

1.4.2 Население и трудовые ресурсы

По состоянию на начало 2025 года в муниципальном округе город Партизанск проживает 38810 человек.

Таблица 1.4.2-1.

Динамика численности постоянного населения по муниципальному округу город Партизанск

| Год | Численность* | Естественное движение ** (чел) |  |  | Миграционное движение** (чел) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Родилось | Умерло | Прирост (убыль) | Прибыло | Выбыло | Прирост (убыль) |
| 2018 | 44884 | 481 | 825 | -344 | 1596 | 1429 | +167 |
| 2019 | 44697 | 386 | 891 | -505 | 1507 | 1439 | +68 |
| 2020 | 44202 | 403 | 986 | -583 | 1416 | 1342 | +74 |
| 2021 | 40318 | 350 | 1106 | -756 | 1352 | 1409 | -57 |
| 2022 | 40073 | 346 | 862 | -516 | 1364 | 1404 | -40 |
| 2023 | 39517 | 372 | 787 | -415 | 1377 | 1340 | +37 |
| 2024 | 39132 | 370 | 792 | -422 | 1278 | 1073 | +205 |
| 2025 | 38810 | 326 | 837 | -511 | 1374 | 1181 | +193 |

* - численность населения по состоянию на 01.01. каждого года;

** - движение населения по итогам года.

Таблица 1.4.2-2.

Возрастно-половая структура населения муниципальному округу город Партизанск на 01.01.2024

| Возрастные группы | Всего | Муж. | Жен. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. | Чел. | Чел. |
| 0-4 | 1711 | 910 | 801 |
| 5-9 | 2093 | 1006 | 1087 |
| 10-14 | 2241 | 1119 | 1122 |
| 15-19 | 1990 | 993 | 997 |
| 20-24 | 1491 | 774 | 747 |
| 25-29 | 1538 | 806 | 732 |
| 30-34 | 2204 | 1068 | 1136 |
| 35-39 | 2789 | 1352 | 1437 |
| 40-44 | 2979 | 1404 | 1575 |
| 45-49 | 2781 | 1325 | 1456 |
| 50-54 | 2661 | 1232 | 1429 |
| 55-59 | 2651 | 1152 | 1499 |
| 60-64 | 2958 | 1233 | 1725 |
| 65-69 | 3069 | 1204 | 1865 |
| 70 лет и старше | 5976 | 1885 | 4091 |
| Итого | 39132 | 17463 | 21699 |

Занятость

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2026 год – 0,2% (снижение на 33% к 2024г. – 0,3%), обусловлен снижением числа безработных, что связано с реализацией программ содействия занятости граждан, регистрацией «самозанятых», увеличением спроса на работников предприятиями муниципального округа (потребность составляет 449 человек).

Таблица 1.4.2-3.

Миграция населения по муниципальному округу город Партизанск

| Группы населения | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| В т.ч.население в трудоспособном возрасте | 22560 | 22350 | 22300 | 22244 | 20640 | 20794 | 20584 | 20354 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 13434 | 13344 | 12600 | 12422 | 12352 | 11871 | 11849 | 11750 |
| Работающие лица моложе трудоспособного возраста | 8520 | 8508 | 8344 | 8210 | 6525 | 6467 | 6377 | 6255 |
| Распределение трудовых ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Занятые в экономике | 16000 | 15400 | 14700 | 14580 | 14780 | 14840 | 15160 | 153000 |
| В т.ч. индивидуальной трудовой деятельностью | 991 | 903 | 832 | 791 | 792 | 832 | 861 | 928 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте | 1555 | 1533 | 1528 | 1511 | 1489 | 1475 | 1455 | 1402 |
| Пенсионеры и инвалиды в трудоспособном возрасте | 3370 | 3291 | 3212 | 3002 | 2923 | 2597 | 2526 | 2455 |
| Незанятые | 340 | 305 | 494 | 305 | 189 | 127 | 92 | 86 |
| В т. ч. безработные | 304 | 288 | 457 | 251 | 150 | 92 | 70 | 71 |

Таблица 1.4.2-4.

Структура занятости трудоспособного населения по отраслям экономики за период2018-2025 гг. по муниципальному округу город Партизанск

| Вид отрасли | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 201 | 169 | 167 | 172 | 175 | 137 | 29 | 135 |
| Рыболовство, рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Обрабатывающие производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 761 | 750 | 781 | 825 | 843 | 780 | 791 | 800 |
| Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 35 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 35 | 76 | 39 | 43 | 44 | 118 | 200 | 250 |
| Гостиницы и рестораны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 52 |
| Транспорт и связь | 1042 | 1054 | 1069 | 1068 | 1133 | 1187 | 1205 | 1273 |
| Финансовая деятельность | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 82 | 85 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 804 | 806 | 809 | 837 | 843 | 914 | 915 | 917 |
| Образование | 818 | 828 | 831 | 898 | 910 | 894 | 893 | 890 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 543 | 523 | 1182 | 1105 | 628 | 1055 | 1043 | 1020 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4.3 Жилищный фонд

При администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края в качестве нуждающихся в жилом помещении в списке «внеочередное обеспечение жилым помещением» состоит 132 семьи и в списке «малоимущие» - 250 семей.

Общая площадь жилищного фонда составляет 1386870,5 кв.м.

Таблица 1.4.3-1.

Ветхий и аварийный жилищный г. Партизанск

| № п/п | Адрес аварийного МКД | Количество этажей | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, пер. Дружбы, д. 8 | 1 | 222,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, пер. Дружбы, д. 9 | 1 | 255,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 13 | 2 | 629,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 14 | 2 | 634,1 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Вишневая, д. 14 | 2 | 537,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Вишневая, д. 22 | 2 | 577,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 18 | 1 | 391,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 22 | 1 | 353,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 41 | 2 | 606,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 44 | 2 | 754,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 54 | 2 | 921,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 56 | 3 | 920,8 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 58 | 2 | 738,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. А. Фадеева, д. 7 | 1 | 350,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Бархатная, д. 1 | 1 | 86,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 1 | 2 | 578,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 1в | 5 | 2207,8 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 5а | 2 | 1408,6 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 7 | 2 | 1364,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 9 | 2 | 373,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 13 | 2 | 1127,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 32 | 1 | 210,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 32е | 1 | 280,5 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 33 | 2 | 261,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д. 43 | 1 | 368,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Каховская, д. 20а | 1 | 242,1 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 22 | 2 | 705,7 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 24 | 2 | 818,5 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 26 | 2 | 520,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 28 | 2 | 531,5 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 30 | 2 | 529,8 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 32 | 2 | 467,5 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 37 | 2 | 968,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 39 | 2 | 528,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 42 | 2 | 520,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 44 | 2 | 874,6 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, д. 51а | 2 | 624,8 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. 25 лет Октября, д. 7 | 1 | 276,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. 25 лет Октября, д. 8 | 1 | 367,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. 25 лет Октября, д. 8а | 1 | 269,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. 25 лет Октября, д. 23 | 1 | 233,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Анисимова, д. 14 | 1 | 82,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Ашхабадская, д. 1-в | 2 | 603,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Ашхабадская, д. 1-г | 1 | 175,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Бестужевская, д. 2 | 1 | 397,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Вокзальная, д. 6 | 1 | 146,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 4 | 2 | 526,8 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 5 | 2 | 530,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 6 | 2 | 531,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 15 | 2 | 533,6 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 16 | 2 | 980,5 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.П. Мирошниченко, д. 18 | 2 | 633,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 1 | 2 | 546,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 2 | 2 | 590,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 3 | 2 | 364,6 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 7 | 2 | 474,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 11 | 2 | 362,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 13 | 2 | 396,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 16 | 2 | 392,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 18 | 2 | 385,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 20 | 2 | 350,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Герцена, д. 11 | 1 | 533,8 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Заовражная, д. 12 | 1 | 588,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 2 | 2 | 356,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 4 | 2 | 392,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 8 | 2 | 344,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 10 | 2 | 336,5 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Комсомольская, д. 8 | 2 | 461,8 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Короткая, д. 1 | 1 | 339,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Короткая, д. 3 | 1 | 376,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Короткая, д. 4 | 1 | 247,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Крымская, д. 22 | 1 | 107,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 18а | 1 | 261,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 25 | 1 | 132,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 27а | 1 | 142,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 30 | 1 | 134,8 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Лазо, д. 34 | 1 | 223,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Лермонтова, д. 15 | 1 | 584,5 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, д. 15 | 1 | 57,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Максима Горького, д. 1а | 1 | 378,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. М.Е. Кольцова, д. 25 | 1 | 420,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Минская, д. 3 | 1 | 241,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Московская, д. 26 | 1 | 420,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 17в | 1 | 192,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 19а | 1 | 675,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 19б | 1 | 619,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 26 | 1 | 620,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 42 | 1 | 222,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Невского, д. 1а | 1 | 176,5 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Невского, д. 4 | 1 | 86,1 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Невского, д. 9 | 1 | 276,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Невского, д. 20 | 1 | 450,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 4 | 2 | 677,1 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 12 | 2 | 522,5 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 14 | 2 | 675,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Орловская, д. 2а | 1 | 407,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 81 | 2 | 593,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 89 | 2 | 1125,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 93 | 2 | 358,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Первомайская, д. 18 А | 1 | 398,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Постовая, д. 2 | 2 | 361,6 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 4 | 1 | 461,2 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 12 | 1 | 362,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 7 | 1 | 420,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 14 | 1 | 158,5 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 18 Б | 1 | 319,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 24б | 1 | 618,7 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 4 | 3 | 1250,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 11 | 1 | 461,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 17 | 1 | 222,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 19 | 1 | 203,8 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Селедцова, д. 33 | 1 | 108,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Смена, д. 4а | 3 | 570,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Спортивная, д. 1 | 1 | 142,6 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Спортивная, д. 11 | 1 | 142,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 1а | 2 | 526,4 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 3а | 3 | 985,9 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 5 | 1 | 154,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 7 | 1 | 151,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 10 | 1 | 153,1 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 11 | 2 | 1704,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 12 | 1 | 155,7 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 14 | 1 | 209,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 16 | 1 | 150,7 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 17 | 2 | 575,0 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Фабричная, д. 20 | 1 | 447,1 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Фабричная, д. 48 | 1 | 67,6 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Чернышевского, д. 8 | 1 | 91,8 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Щорса, д. 19 | 1 | 211,3 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 5 | 2 | 643,1 |
|  | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 15а | 1 | 199,9 |
| Всего |  |  | 61021 |

На территории МО г. Партизанск числится 131 аварийных здания общей площадью 61021 кв.м.

В 2020 – 2025 г.г. многоквартирные дома в МО г. Партизанск не строились и не вводились в эксплуатацию.

Таблица 1.4.3-2.

Средняя стоимость 1 кв. м. жилья за период 2020-2025 гг.

| Год | Средняя рыночная стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | административный центр муниципального округа |  | на территории муниципального округа за исключением административного центра |  |
|  | Вторичный рынок | Первичный рынок | Вторичный рынок | Первичный рынок |
| 2020 г. | 68 666,00 | - | 30 538,00 | - |
| 2021 г. | 38 679,00 | - | 32 313,00 | - |
| 2022 г. | 55 501,00 | - | 41 678,00 | - |
| 2023 г. | 59 016,24 | - | 46 622,83 | - |
| 2024 г. | 67 364,00 | - | 53 218,00 | - |
| 2025 г. | 95 057,00 | - | 75 095,00 | - |
| 2026 г. | 99 827,00 | - | 78 863,00 | - |

В собственности муниципального округа г. Партизанск числится 244 земельных участка.

В 2025 году выплаты на приобретение жилья взамен ветхого, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ, предоставлены 18 семьям; в муниципальную собственность приобретены 30 квартир и проведен ремонт 6 муниципальных квартир для предоставления нуждающимся гражданам; выдано 3 сертификата детям-сиротам на приобретение жилых помещений; осуществлено возмещение собственникам 43 изъятых жилых помещений, находящихся в аварийных домах и приобретены 7 благоустроенных  жилых  помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 5 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья.

За 2025 год введено жилья 4702 кв.м. или 30 домов (увеличение на 1% к 2024 году -27 домов).

### 1.4.4 Культурно-бытовое обслуживание

#### 1.4.4.1 Образование

В 2025 году в образовательных учреждениях муниципального округа были определены приоритеты, которые позволили решать задачи, обозначенные в национальном проекте «Молодежь и дети». Приоритетными направлениями были: "Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания", "Качество образования", "Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования".

В 2025 году продолжили работу по созданию условий образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Проводилась работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательную деятельность, формированию навыков здорового образа жизни обучающихся, включая развитие физкультурно-спортивного воспитания и модернизацию спортивной инфраструктуры образовательных организаций. В 2025 году успешно продолжили формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды.

Потребность населения округа в получении общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей обеспечивается 10 образовательными организациями: двумя дошкольными учреждениями, школой №12, центрами образования АНТАРЕС, ГАРМОНИЯ, ВЕКТОР, САПСАН, КРИСТАЛЛ, учреждениями дополнительного образования: 1 подведомственно отделу культуры, и  1 отделу физической  культуры и спорта администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.

В целях обеспечения транспортной доступности получения основного общего и среднего общего образования для учащихся, проживающих в сёлах Бровничи, Хмельницкое, Залесье, Мельники и отдельных районах города, организован подвоз школьными автобусами, отвечающими современным требованиям безопасности к пассажирским перевозкам, закреплёнными за центрами образования ВЕКТОР, САПСАН, АНТАРЕС. Школьные автобусы оборудованы в соответствии с требованиями безопасного дорожного движения.

В общеобразовательных учреждениях муниципального округа продолжается реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В штатном режиме по ФГОС НОО, ООО и СОО в отчетном учебном году обучается 4577 учащихся 1- 11-х классов.

На базе Центра развития образования работает методическая служба, в целях обеспечения условий для методического сопровождения системы образования муниципального округа, улучшения качества образования, развития системы повышения квалификации управленческих и педагогических кадров, с учетом всех видов имеющихся в муниципалитете ресурсов, а также с привлечением ресурсов краевой системы образования.

В 2025 году система дошкольного образования на территории муниципального округа представлена 2 дошкольными образовательными учреждениями, и 5 центрами образования АНТАРЕС, ГАРМОНИЯ, ВЕКТОР, САПСАН, КРИСТАЛЛ, из них 4 - в городе, 1 - в сельской местности. Программы дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях муниципального округа осваивали 1377 ребенка, из них в возрасте от рождения до 3 лет – 269 ребенка, от 3 до 7 лет – 1108 детей. Очередь в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет отсутствует. С целью обеспечения анализа и контроля над представлением достоверных данных по численности детей, находящихся на учете для получения места в детские сады (очереди), на территории муниципального округа действует автоматизированная информационная система учета детей ГИС «РО». В 2025 году муниципальные ДОУ выпустили 355 детей, полностью подготовленных к школе. В дошкольных образовательных учреждениях муниципального округа предоставлялись услуги дополнительного платного образования по разным направлениям.

С целью обеспечения равного доступа к качественному дошкольному образованию и повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ОВЗ, на базе 2 дошкольных образовательных учреждений и 5 центрами образования АНТАРЕС, ГАРМОНИЯ, ВЕКТОР, САПСАН, КРИСТАЛЛ продолжают функционировать 7 консультационных пунктов, в которых оказывается методическая, психолого-педагогическая, диагностическая, коррекционная и консультативная помощь семьям без взимания платы. Успешно функционируют логопедические пункты в МБДОУ «ЦРР ДС №14», МБОУ «ЦО АНТАРЕС», МБОУ «ЦО ГАРМОНИЯ», МБОУ «ЦО САПСАН», МБОУ «ЦО КРИСТАЛЛ» и логопедические группы в МБДОУ «ЦРР ДС № 1», МБОУ ЦО ГАРМОНИЯ, в которых девяноста восьми детям оказывается логопедическая помощь. Так же получают дошкольное образование 12 детей-инвалидов, с детьми ведётся индивидуальная работа на основе заключения ПМПК и с учётом психологических особенностей ребёнка, 16 детей-сирот, 122 ребенка, чьи родители участвуют в СВО. В целях качественной реализации ФГОС ДО 100% педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального округа имеют курсы повышения квалификации.

На территории муниципального округа продолжает свою работу территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, в неё вошли 10 специалистов, в их числе учителя-дефектологи, педагог-психолог, учителя-логопеды. Комиссия работает в тесном взаимодействии с КГБУЗ «Партизанская городская больница №1».  Заседания комиссии проходят один раз в месяц. Отработана система подачи заявлений от родителей на обследование детей в целях определения вариантов адаптированных основных общеобразовательных программ, а также для оформления инвалидности или продления её сроков. В 2025 году на психолого-медико-педагогической комиссии было обследовано 114 детей, с целью определения программы обучения и (или) установления, продления сроков инвалидности.

В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» в общеобразовательных учреждениях муниципального округа в 2025 г. реализовывались региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Педагоги и наставники», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Всего количество детей, проживающих на территории муниципального округа город Партизанск в возрасте 6-18 лет, составляет 5564 человек. Показатель охвата услугами дополнительного образования составляет 5100 человека, или 91,7% от общего количества детей.

В муниципальном округе сложилась система патриотического воспитания, ключевыми элементами которой являются воспитательные системы образовательных организаций всех уровней, дополнительное образование, Всероссийские площадки Российского движения школьников, Юнармия, сеть военно-патриотических клубов, поисково-исследовательских экспедиций. Всего в образовательных учреждениях функционирует 14 юнармейских отрядов (650 человек). В общеобразовательных учреждениях классные руководители и члены волонтерских групп целенаправленно реализуют комплекс воспитательных, пропагандистских мероприятий, направленных на усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни.

На территории муниципального округа в летний период функционировало 10 организаций отдыха и оздоровления детей, из них:

- 8 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений с охватом 2531 ребят.

- 2 загородных оздоровительных лагеря: «Наши гости-3» ИП «Алтунина Г.А.» и «Наречное» дирекции социальной сферы ОАО «РЖД» с охватом 2300 ребят.

В 2025 году в рамках муниципальной программы «Образование муниципального округа город Партизанск Приморского края» исполнены следующие мероприятия:

- произведен ремонт по сносу объекта капитального строительства - гаража, ледника в МБДОУ «ЦРР - детский сад №14» МО г. Партизанск за счет средств бюджета муниципального округа на сумму 501, 767 тыс. рублей;

- произведены расходы средств бюджета муниципального округа на укрепление материально-технической базы на проведение капитальных ремонтов:

- устройство беговой дорожки в МБОУ «ЦО «Кристалл» на сумму 1 524, 984 тыс. рублей;

- ремонт полового покрытия пищеблока в МБОУ «ЦО «Кристалл» на сумму 455, 653 тыс. рублей;

- ремонт кабинетов в МБОУ «ЦО «Антарес» (ул.Лазо,6) на сумму 6 155, 124 тыс. рублей;

- ремонт кровли мастерских в МБОУ «СОШ №12» МО г.Партизанск на сумму 1 446, 665 тыс. рублей;

- асфальтирование дорожки к зданию школьных мастерских в МБОУ «СОШ №12» МО г.Партизанск на сумму 230, 329 тыс. рублей ;

- асфальтирование территории в МБОУ ОЦ ВЕКТОР по адресу Авангард, ул. Вишневая 8 и  Углекаменск, ул. Советская 46А на сумму 8 901, 766 тыс. рублей;

- ремонт кровли здания в МБОУ «ЦО «Вектор» по адресу Углекаменск, ул. Советская 46А на сумму 599, 854 тыс. рублей;

- ремонт кровли в МБОУ «ЦО «Вектор» по адресу Авангард, ул. Кирова 33 на сумму 2 519, 081 тыс. рублей, произведен монтаж приборов учета на сумму 298,0 тыс. рублей, а также сделан ремонт крыши теневых навесов по адресу Угдекаменск Советская 46А на сумму 166, 2 тыс. рублей;

- асфальтирование территории МБОУ «ЦО «Гармония» по адресу ул. Серышева, 7 на сумму 6 462, 56 тыс. рублей;

- текущий ремонт кровли МБОУ «ЦО «Гармония» по адресу ул. Тепличная,33 на сумму 1 542, 059 тыс. рублей;

- замена водомерного узла и ремонт водосточной системы по Пушкинской 82А в МБОУ «ЦО «Сапсан» на суму 397, 411 тыс. рублей.

Таблица 1.4.4.1-1.

Перечень образовательных учреждений Муниципального округа г. Партизанска на 01.01.2026

| № п/п | Название учреждения | Адрес | Количество воспитанников | Проектная емкость здания | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование детей |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №1" МО Партизанск | 692871, Приморский край, г. Партизанск, | 262 | 300 | 42 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №14" МО Партизанск | 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д.18а | 233 | 137 | 39 |
|  |  | 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д.43 |  | 169 | 33 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение образовательный центр "Антарес" МО г. Партизанск | 692856, Приморский край, город Партизанск, ул. М.И. Кутузова, д.52 (д/с корпус 1); | 134 | 312 | 80 |
|  |  | Приморский край, город Партизанск, пер. Промышленный, д. 10в (д/с корпус 2) |  | 55 | 90 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение образовательный центр "Кристалл" МО г. Партизанск | 692852, Приморский край, Партизанск г, Лермонтова ул., д.18 Детский сад | 107 | 131 | 48 |
|  |  | 692852, Приморский край, Партизанск г., Смена ул., д.22 Детский сад |  | 55 | 47 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение образовательный центр "Гармония" МО г. Партизанск | 692853, Приморский край, г. Партизанск, ул. Серышева, д.7 | 253 | 364 | 35 |
|  |  | Приморский край, г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 15 |  | 159 | 35 |
|  |  | Приморский край, г. Партизанск, ул. Тепличная, д. 4 |  | 140 | 37 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение образовательный центр "Сапсан" МО г. Партизанск | 692854, Приморский край, г. Партизанск, ул. Пушкинская, д.62 | 156 | 144 | 56 |
|  |  | 692854, Приморский край, г. Партизанск, ул. Фабричная, д. 9 |  | 133 | 50 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение образовательный центр "Вектор" МО г. Партизанск | 692871, Приморский край, город Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, 46а | 152 | 136 | 41 |
|  |  | 692871, Приморский край, город Партизанск, с. Казанка, ул. Владивостокская,12 |  | 44 | 52 |
|  |  | 692871, Приморский край, город Партизанск, с. Авангард, ул. Вишневая, 8 |  | 68 | 41 |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение образовательный центр "Антарес" МО г. Партизанск | 692856, Приморский край, город Партизанск, ул. Лазо, 6 | 898 | 407 | 90 |
|  |  | 692864, Приморский край, город Партизанск, ул. Садовая, 2 |  | 960 | 80 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение образовательный центр "Кристалл" МО г. Партизанск | 692852, Приморский край, город Партизанск, ул. Тургенева,18 | 406 | 400 | 90 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение образовательный центр "Гармония" МО г. Партизанск | 692853, Приморский край, город Партизанск, ул. К. Коренова, 33 | 484 | 407 | 80 |
|  |  | 692871, Приморский край, город Партизанск, ул. Чкалова, 30 |  | 800 | 70 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение образовательный центр "Сапсан" МО г. Партизанск | 692854, Приморский край, город Партизанск, ул. Пушкинская, 82а | 545 | 545 | 50 |
|  |  | 692871, Приморский край, город Партизанск, Центральная,19 |  | 960 | 22 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение образовательный центр "Вектор" МО г. Партизанск | 692871, Приморский край, город Партизанск, с. Углекаменск, ул. Советская, 39-а (корпус 1) | 642 | 440 | 70 |
|  |  | 692871, Приморский край, город Партизанск, с. Казанка, ул. Луговая, д. 4а (корпус 2) |  | 100 | 70 |
|  |  | 692871, Приморский край, город Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д. 33 |  | 600 | 50 |
|  |  | 692871, Приморский край, город Партизанск, с. Тигровый, ул. Тигровая, д. 155 |  | 15 | 40 |
|  |  | 692871, Приморский край, город Партизанск, с. Бровничи, пер Зелёный, д. 3а (корпус 5) |  | 15 | 40 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ №12" МО г. Партизанск | 692871, Приморский край, город Партизанск, ул. Аэродромная, 2 | 316 | 323 | 72 |
| Объекты дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» муниципального округа город Партизанск Приморского края | Приморский край, город Партизанск, ул. Центральная, 2Б | 205 / 70 посадочных мест в концертном зале | 1 093,7 кв. м. | 100 |
|  | Изобразительное отделение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» муниципального округа город Партизанск Приморского края | Приморский край, город Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 | 208 человек (преподаватели, уборщица, дети) | 1 084,2 кв.м. | 100 |
| Объекты профессионального образования |  |  |  |  |  |
|  | Партизанский филиал краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж» | г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 6-Г | - | - | - |
|  | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский многопрофильный колледж» | г. Партизанск, ул. Техникумосская, д. 2-А | - | - | - |
|  | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский многопрофильный колледж» | г. Партизанск, ул. Техникумосская, д. 4 | - | - | - |

В 2025 году за счет бюджетных ассигнований  выполнены текущие ремонты в МБУ ДО «Детская школа искусств» (ремонт наружных металлических лестниц, замена части трубы водоснабжения в здании по ул. Центральная 2Б), в МБУК «Централизованная библиотечная система» (ремонт крыши гаражного бокса по ул. Больничная 3В, отопительной системы филиала в с. Авангард).

В целях создания условий для развития сферы образования проведены ремонты в муниципальных общеобразовательных учреждениях (устройство беговой дорожки и ремонт полового покрытия пищеблока в МБОУ ЦО «Кристалл», асфальтирование территории, ремонт кровли, ремонт крыши теневых навесов, монтаж приборов учета тепловой энергии в МБОУ ЦО «Вектор», ремонт кабинетов в МБОУ ЦО «АНТАРЕС», асфальтирование территории и текущий ремонт кровли в МБОУ ЦО «Гармония», замена водомерного узла и ремонт водосточной системы МБОУ ЦО «Сапсан», асфальтирование дорожки к зданию школьных мастерских и ремонт кровли мастерских в МБОУ «СОШ № 12»)

Услуга - «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» по направлениям: народные инструменты, фортепиано, хоровое пение, хореографическое творчество, живопись.

На реализацию подпрограммы № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программа «Культура Партизанского городского округа» в 2025 году было предусмотрено 33 281 596,32 рублей, исполнение составило 100%. Из них на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ из средств местного бюджета выделено 30 788,9 тыс. рублей и 2 492,7 тыс. рублей на ремонт внешней водоснабжающей системы пожаротушения и замены уличных эвакуационных   лестниц.

В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Партизанском городском округе» на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защиты объектов из средств местного бюджета выделено 1 722,45 тыс. рублей (установка системы экстренного оповещения и эвакуации, наружное освещение объектов, расширение системы видеонаблюдения).

Общий контингент на 31.12.2025 – 337 чел., в 2024 – 370 чел. Из них: основной – 239 чел. (2024 г. – 249), самоокупаемости – 98 чел. (в 2024 – 101 чел.) В 2024-2025 учебном году свидетельства об окончании Детской школы искусств муниципального округа город Партизанск получили 32 выпускника (2023-2024 учебном году – 32).  Отсев – 41 человек (в 2024 году – 41 чел.).

Детская школа искусств укомплектована на 75% педагогическими кадрами от штатного расписания. В школе работают 21 преподаватель, из них 3 внешних совместителя и 1 концертмейстер, все имеют высшее и среднее профессиональное образование. С 2023 года в школе работает молодой специалист, который принимает участие в программе поддержки молодых специалистов Приморского края.

#### 1.4.4.2 Здравоохранение

В последнее время активно реализуются государственные и общественные инициативы, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, которые позволили в значительной мере решить вопросы профилактической медицины, направленные на предупреждение преждевременной смертности и инвалидизации населения, увеличение средней продолжительности жизни и повышение ее качества.

Введение единых требований к своевременности и качеству оказания медицинской помощи повышает эффективность всей системы здравоохранения и уменьшает тяжесть заболеваемости и смертность.

Перечень объектов здравоохранения, расположенных на территории муниципального округа город Партизанск, представлен в таблице 1.4.4.2-1.

Таблица 1.4.4.2-1.

Объекты здравоохранения

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Поликлиника №2 частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД – Медицина» г. Владивосток | г. Партизанск, ул. Пушкинская, Д.89 |
|  | Краевое государственное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница №1» (Родильный дом) (Поликлиника) | Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, дом 30 |
|  | Краевое государственное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница №1» | Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, дом 28 |
|  | Краевое государственное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница №1» | Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, дом 28 А |
|  | Краевое государственное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница №1» (Детская поликлиника) | Приморский край, г. Партизанск, ул. Вахрушева, дом 6 |
|  | Краевое государственное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница №1» (Детская городская больница) | Приморский край, г. Партизанск, ул. Щорса, дом 20 |
|  | Краевое государственное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница №1» (Стоматологическая поликлиника) | Приморский край, г. Партизанск, ул. П. Разгонова, дом 37 |
|  | Краевое государственное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница №1» | Приморский край, с. Углекаменск, ул. Калинина, дом 2 |
|  | Краевое государственное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница №1» | Приморский край, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, дом 99 |
|  | Краевое государственное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница №1» | Приморский край, с. Сергеевка, ул. 2-я рабочая, дом 21 |
|  | Краевое государственное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница №1» | Приморский край, с. Екатериновка, ул. Подгорная, дом 1-Б |

#### 1.4.4.3 Учреждения культуры и искусства

Основные направления деятельности отрасли в 2025 году:

1.	Реализация полномочий в области культуры и молодежной политики.

2.	Мониторинг состояния объектов культурного наследия, ведение реестра данных объектов, находящихся на территории муниципального округа город Партизанск.

3.	Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств в сфере культуры и молодежной политики.

4.	Обеспечение доведения средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и педагогическим работникам дополнительного образования в сфере культуры до уровня средней заработной платы в регионе.

5.	Осуществление контроля за показателями оценки эффективности органов местного самоуправления.

6.	Утверждение муниципального задания на 2025 год для муниципальных учреждений культуры, проведение мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (работ) учреждениями культуры.

7.	Реализация программных мероприятий муниципальных программ:

- «Культура Партизанского городского округа»;

- «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа»;

- «Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью в Партизанском городском округе»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Партизанского городского округа».

8.	Организация работы по участию творческих коллективов в международных, российских, региональных, краевых фестивалях и конкурсах.

9.	Организация проведения всесезонных событийных мероприятий.

10.	Организация проведения цикла праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам города и страны.

Таблица 1.4.4.3-1.

Перечень учреждений культуры и искусства

| Наименование учреждения | Адрес | Количество посетителей/мест | Проектная емкость здания | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения клубного типа |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» муниципального округа город Партизанск Приморского края | Приморский край, город Партизанск, ул. Ленинская, 26 | 552 посадочных мест | 3 600,5 кв. м | 100 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Лозовый» муниципального округа город Партизанск Приморского края | Приморский край, г. Партизанск, ул. Индустриальная, 11 | 318 посадочных мест | 2237,9 кв. м | 100 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Рассвет» муниципального округа город Партизанск Приморского края (далее – МБУК «КДЦ «Рассвет» МО г. Партизанск) | Приморский край, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина д.12А | 396 мест | 19814 кв. м | 100 |
| Клуб села Авангард МБУК «КДЦ «Рассвет» МО г. Партизанск | Приморский край, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова д.33 кор.1 | 65 мест | 2400 кв. м | 50 |
| Клуб села Бровничи МБУК «КДЦ «Рассвет» МО г. Партизанск | Приморский край, г. Партизанск, с. Бровничи, ул. Советская, д.61 | 75 мест | 774 кв. м. | 100 |
| Клуб села Мельники МБУК «КДЦ «Рассвет» МО г. Партизанск | Приморский край, г. Партизанск, с. Мельники, ул. Клубная, д.3 | 50 мест | 608 кв. м | 100 |
| Общедоступные библиотеки |  |  |  |  |
| Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального округа город Партизанск Приморского края (МБУК ЦБС МО город Партизанск) | Приморский край, г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 22 | 120 п/мест / 40,3 тыс. экз. | - | 42 |
| Детская библиотека МБУК ЦБС МО город Партизанск | Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, 36 | 80 п/мест / 25,8 тыс. экз. | - | 46 |
| Библиотека № 1 МБУК ЦБС МО город Партизанск | Приморский край, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, 33, корп. 1 | 20 п/мест / 8,9 тыс. экз. | - | 21 |
| Библиотека № 2 МБУК ЦБС МО город Партизанск | Приморский край, г. Партизанск, ул. Индустриальная, 11 | 20 п/мест / 7,0 тыс. экз. | - | 100 |
| Библиотека № 3 МБУК ЦБС МО город Партизанск | г Приморский край, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, 12а | 30 п/мест / 15,5 тыс. экз. | - | 100 |
| Библиотека № 4 МБУК ЦБС МО город Партизанск | Приморский край, г. Партизанск, ул. Партизанская, 110 | 20 п/мест / 13,4 тыс. экз. | - | Узнать у ОЦ Кристалл |
| Музей |  |  |  |  |
| Музей истории города Партизанск – филиал федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» | Приморский край, город Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 |  | - | 100 |
| Общедоступные пространства |  |  |  |  |
| Городской парк | Примерно в 150 метрах по направлению на восток от здания № 26 по ул. Ленинская, г. Партизанск, Приморский край |  | 54 952 кв. м |  |
| Центральная городская площадь | Приморский край, г. Партизанск, в районе ул. Ленинская,26 А |  | 10 183 кв.м |  |

Таблица 1.4.4.3-2.

Целевые показатели деятельности сферы культуры

| № п/п | Наименование индикатора | Базовое значение 2019 г. | Показатели 2024 г. | Показатели 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), тыс. ед. | 123,36 | 198, 168 | 206 872 |
| 2. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, тыс. ед. | 143,44 | 250,644 | 300,227 |
| 3. | Число посещений мероприятий детских школ искусств, тыс. ед. | 1,52 | 2,987 | 3,703 |
|  | Итого: | 268,32 | 451,799 | 510,802 |

В 2025 году муниципальному округу город Партизанск из краевого бюджета на условиях софинансирования представлены субсидии в рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края»:

- на приобретение светодиодного экрана для  МБУК «Дом культуры Лозовый» - 3 672, 180 тыс. рублей (3 562, 014 тыс. рублей – краевые средства, 110, 165 тыс. рублей – местный бюджет);

- на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края – 173, 201 тыс. рублей (168, 005 тыс. рублей – краевые средства, 5, 196  тыс. рублей – местный бюджет);

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в размере 5 561, 582 тыс. рублей (из средств федерального бюджета – 1 374, 449 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 3 318, 529 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 868, 603 тыс. рублей). 5 семей реализовали свое право на получение социальной выплаты, приобрели жилье на вторичном рынке жилья. Исполнение составило 100% (государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы).

В 2025 году за счет бюджетных ассигнований  выполнены текущие ремонты в учреждениях клубного типа (ремонт фойе, ремонт малого зала, ремонт коридора и туалетных комнат, ремонт отдельных помещений в МАУК «Городской дворец культуры», ремонт коридора и вестибюля 1 этажа, замена окон и дверей в МКУК «Культурно-досуговый центр «Рассвет», частичное благоустройство внутреннего дворика МБУК «Дом культуры «Лозовый»), приобретено оборудование в учреждения клубного типа (уличное звуковое оборудование, комплект звукоусилительного и мультимедийного оборудования в МБУК «Дом культуры «Лозовый», зимние уличные народные костюмы в МБУК «Культурно-досуговый центр «Рассвет», светодиодные экраны, шторы в малый зал в МАУК «Городской дворец культуры»).

Обновляемость библиотечного фонда в 2025 году составила 3,8 %, количество новых поступлений на  1 000 жителей составило 107 экз. Согласно рекомендациям ИФЛА/ЮНЕСКО, оптимальная обновляемость составляет около 5% фонда, а норматив поступлений – 250 экземпляров на 1000 жителей.

В 2025 году Центральная городская библиотека предоставляла доступ к ресурсам ЛитРес (304 экз.) и к Национальной электронной библиотеке в режиме электронного читального зала (28 экз.). Сетевых удаленных лицензионных документов (электронных и аудиокниг) в ЛитРес на 2026 доступно читателям 62 058 единицы.

В 2025 году ЦБС за счет средств местного бюджета подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту помещений Детской библиотеки с последующей подготовкой заявки для участия в конкурсе на создание модельной библиотеки на базе Детской библиотеки.

В отчетном периоде ЦБС активно участвовала в конкурсах по привлечению дополнительных средств на развитие учреждения. В 2025 году победили в ежегодном Всероссийском конкурсе среди библиотек для выявления лучших практик. В 2026 году на модернизацию учреждения из краевого бюджета будет предоставлена субсидия в размере 3 041,237 тыс. рублей.

#### 1.4.4.4 Физкультурно-спортивные сооружения

Для исполнения полномочий по обеспечению условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального округа, в 2025 году реализовывались мероприятия муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа", утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 30.08.2022 г. №  1590-па.

В течение года на ресурсное обеспечение реализации программы вносились изменения постановлениями от 24.01.2024 № 83-па, от 12.03.2024 № 425-па, от 12.09.2024 № 1574-па, от 13.12.2024 № 2240-па, от 07.02.2025 № 267-па, от 14.04.2025 № 634-па, от 13.10.2025 № 1612-па, от 17.12.2025 № 2025-па.

За 2025 год на территории муниципального округа город Партизанск было проведено 63 городских официальных физкультурных и спортивных мероприятия, в которых приняли участие 11 923 спортсмена, 12 городских фестивалей «Вперед ВФСК ГТО», в которых приняли участие 2274 человека. Спортсмены и сборные команды приняли участие в 76 соревнованиях разного уровня (краевые, региональные, международные, всероссийские).

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2025 году, составляет 19 516 человек.

На основное мероприятие: создание условий для привлечения населения к занятиям спортом всего было выделено 522,61 тыс. рублей, освоено 522,574 тыс. рублей, из них:

- на проведение городских спортивно-массовых мероприятий (поставка наградной продукции, изготовление баннеров) было запланировано и израсходовано 250,77 тыс. рублей;

-  на участие спортсменов и сборных команд ПГО в соревнованиях разного уровня (оплата проживания, питания, проезда) было израсходовано 82,00 тыс. рублей или 100% от запланированных средств;

- на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства на условиях софинансирования было всего запланировано 189,838 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 184,143 тыс. рублей, средства местного бюджета 5,695 тыс. рублей, израсходовано 189,804 тыс. рублей, том числе средства краевого бюджета 184,11 тыс. рублей, средства местного бюджета 5,694 тыс. рублей. Инструкторы по спорту систематически проводили физкультурно-спортивные занятия с населением, охват занимающихся составил 45 человек.

На основное мероприятие: «Финансовое обеспечение учреждений спорта» было израсходовано 25 100,398 тыс. рублей или 100% от запланированных средств, в том числе:

- на финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Спортивная школа «Сучан» 24 740,418 тыс. рублей. В спортивной школе осуществляется спортивная подготовка на 7 отделениях: бокс, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт, бадминтон, легкая атлетика, футбол, самбо;

- на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки было запланировано и израсходовано 198,337 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 192,387 тыс. рублей, средства местного бюджета 5,950 тыс. рублей.

- на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки было запланировано и израсходовано 172,776 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 139,102 тыс. рублей, средства краевого бюджета 28,491 тыс. рублей, средства местного бюджета 5,183 тыс. рублей или 100% от запланированных средств.

В результате были приобретены:

- спортивные костюмы – 26 шт.

- перчатки боксерские – 15 пар;

- шлемы боксерские – 4 шт.

- шиповки для бега - 4 пары;

- ракетки для бадминтона - 2 шт.

- воланы пластиковые для бадминтона - 120 шт.;

- воланы перьевые для бадминтона - 84 шт.

На территории округа функционирует Краевое автономное государственное учреждение «Краевая спортивная школа олимпийского резерва», который включает в себя плавательный бассейн, гребную базу «Олимпийская» для занятий гребными видами спорта на байдарках и каноэ, обновленную в рамках масштабной реконструкции по региональному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В зимний период были подготовлены и залиты 7 ледовых площадок.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в микрорайоне Лозовый завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, которое было начато в 2022 году.

Спорткомплекс на территории муниципального округа стал еще одним объектом спортивного кластера, который появился в рамках создания в регионе федерального центра подготовки сборных команд России и Приморского края по различным видам спорта. Двухэтажное здание площадью почти четыре тысячи квадратных метров включает в себя просторные залы для игровых видов спорта, тяжелой атлетики и различных единоборств – самбо, бокса и дзюдо, а также административные и технические помещения.

В 2025 году 323 человека выполнили норматив для получения знаков отличия ГТО. Губернатором Приморского края О.Н. Кожемяко поставлена задача увеличить долю граждан, приступивших к выполнению нормативов ГТО, от общей численности населения, проживающего на территории муниципального образования от 6 лет и старше до 6 %.

В целях популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирования у молодежи здорового образа жизни на страницах местных печатных СМИ и в социальных сетях постоянно публикуется информация по спортивной тематике.

Таблица 1.4.4.4-1.

Перечень объектов физической культуры и спорта на территории муниципального образования г. Партизанск

| Название учреждения |  | Адрес | Количество воспитанников | Проектная емкость здания | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ДО «Спортивная школа «Сучан» |  | Приморский край, г. Партизанск, ул. Нагорная, 6 | - | 300 | Состояние удовлетворительное |
| МБУ ДО «Спортивная школа «Сучан» |  | Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 26, корпус 1 | - | - | - |
| Филиал государственного автономного учреждения дополнительного образования Приморского края «Краевая спортивная школа олимпийского резерва» База «Олимпийская» |  | Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, д. 1-Г | - | - | - |
| Филиал государственного автономного учреждения дополнительного образования Приморского края «Краевая спортивная школа олимпийского резерва» База «Олимпийская» |  | Приморский край, г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 3 | - | - | - |
| Плавательный бассейн |  | Приморский край, г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 3 | - | - | - |
| Гребная база |  | Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, д. 1Г | - | - | - |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс |  | Приморский край, муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск, ул. Чкалова, дом 1 Г | - | - | - |
| Спортивные площадки, тыс.м2 |  |  |  |  |  |
| Стадион «Энергетик» | Приморский край, г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 2А |  | - | - | Состояние удовлетворительное |
| Стадион «Шахтер» | Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 26А |  | - | - | Состояние удовлетворительное |
| Стадион «Локомотив» | Приморский край, г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 69 |  | - | - | Состояние удовлетворительное |
| Лыжная трасса | Приморский край, г. Партизанск, ул. Льва Толстого, д. 2 |  | - | - | Состояние удовлетворительное |

#### 1.4.4.5 Объекты социального обслуживания

Перечень объектов социального обслуживания на территории муниципального округа город Партизанск представлены в таблице 1.4.4.5-1.

Таблица 1.4.4.5-1.

Перечень объектов в области социального обслуживания

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Краевое бюджетное учреждение социального обслуживания «Партизанский Психоневрологический интернат» | г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, д. 13-Б |
|  | Краевое бюджетное учреждение социального обслуживания «Партизанский Психоневрологический интернат» | г. Партизанск, ул. Чкалова, д. 32 |
|  | Краевое бюджетное учреждение «Центр содействия семейному устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Партизанска» | г. Партизанск, ул. В.И. Чкалова, д. 34 |
|  | КГКУ «Приморский центр занятости населения» | г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 3-Б |

Краевое бюджетное учреждение социального обслуживания «Партизанский Психоневрологический интернат» предназначен для постоянного круглосуточного проживания и обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постороннем уходе.

Цель деятельности учреждения: обеспечение инвалидам возможности получения социальных услуг, достаточных для удовлетворения их основных жизненных потребностей, осуществление социального обслуживания граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

Одним из главных направлений в работе интерната является комплексная реабилитация инвалидов. В достаточном объеме проводятся мероприятия медицинской реабилитации, включающие: восстановительную терапию; обеспечение лекарственными средствами; динамическое наблюдение; диспансеризацию; направление в учреждения медико-социальной экспертизы, привлечение в добровольном порядке к лечебно-трудовому процессу, оказываем содействие в предоставлении дополнительной медицинской помощи и сопровождение в медицинские учреждения; оказываем содействие в предоставлении медицинскими учреждениями услуг по протезированию.

Основной целью краевого бюджетного учреждения «Центр содействия семейному устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Партизанска» является семейное жизнеустройство воспитанников и подготовка кандидатов в замещающие родители. В центре круглосуточно находятся несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет (в отдельных случаях — до 23 лет при постинтернатном сопровождении), оставшиеся без попечения родителей, до момента их передачи в семью или под опеку.

Краевое государственное бюджетное учреждение "Приморский центр занятости населения" осуществляет следующие виды деятельности:

- регистрирует граждан в целях поиска подходящей работы и безработных граждан;

- формирует предложения по финансированию мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан;

- формирует, ведет и использует банк данных о наличии вакантных рабочих мест (должностей) и свободных учебных мест для профессионального обучения;

- организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет заявителям ответы;

- обеспечивает профессиональную подготовку работников Учреждения, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку.

#### 1.4.4.6 Туризм

Туризм является одним из важных направлений экономики, оказывает стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги средств размещения, общественного питания, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной продукции.

Муниципальный округ город Партизанск Приморского края  (далее-муниципальный округ) обладает достаточным природным, культурным и историческим  потенциалом, способным стать основой для создания условий формирования конкурентоспособной туристской отрасли, как одной из сфер экономики, обеспечивающей стабильный вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа за счет роста инвестиций, пополнения доходной части местного бюджета, увеличения числа рабочих мест, улучшения благосостояния населения, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия, создания имиджа территории благоприятной для туризма и отдыха.

Уникальные природные возможности муниципального округа позволяют говорить о развитии туризма, как о полноценной отрасли экономики. Необъятные просторы тайги, скалистые хребты, холодные горные реки, разнообразие животного и растительного мира – всем этим богатством наделен наш округ, что  способствует развитию туризма различных видов. Популярными видами туризма и точками притяжения туристов на территории округа являются: пешие познавательные маршруты к водопадам  реки  Каменка, Ворошиловским водопадам, вершине горы «Скалистая» (входит в десятку вершин «Приморского барса»), к горе «Россыпи», скальным останцам памятника природы «Урочище Щеки», памятникам природы «Хребет Лозовый (Чандалаз)», к горе «Сенькина шапка». Спортивный туризм представлен  в зимнее время лыжными трассами, в летнее - катанием на байдарках и каноэ. Экстремальный туризм- это водные сплавы на плотах по реке Партизанской, сезонные сплавы в половодье на катамаранах по реке Тигровая. Есть перспективы для развития рекреационного туризма - охотничьего, рыболовного, этнического.

Некоторые из маршрутов вполне подходят для неподготовленных туристов, некоторые стали традиционным местом проведения краевых спортивных и туристических соревнований. Так, ежегодно проходят велогонки и трейлы «Чандолаз тинейджер», «По вершинам Чандолаза». Весной и осенью - краевые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях на реке Тигровая (как детские, так и взрослые).

Богатое историческое и культурное наследие округа неразрывно связанно с историей и культурой Дальневосточного региона, Приморского края. На территории муниципального округа действует Музей истории г.Партизанска, филиал Приморского государственного объединенного музея им.Арсеньева, где хранятся свидетельства о героическом прошлом города в годы гражданской войны – Партизанск (до 1972 года Сучан) стал колыбелью партизанского движения в южном Приморье, а шахтеры Сучана составляли ядро многих партизанских отрядов. Трудовое шахтерское прошлое города также находит отражение в экспозициях и экскурсиях музея.

Наличие действующих промышленных предприятий на территории дает предпосылки для развития промышленного туризма.

Среди коллективных средств размещения на территории действуют  гостиницы, гостевые дома и базы отдыха.

Положение округа в контексте мест туристического притяжения Приморского края, безусловно, ставит новые задачи и вызовы. В настоящее время в округе рассматриваются и реализуются перспективные проекты, которые будут способствовать увеличению туристического потока, привлечению дополнительных инвестиций, повышению узнаваемости города в рейтинге городов по развитию туризма: создание спортивно-туристического кластера в районе микрорайона Лозовый, обустройство лыжной трассы для беговых лыж в районе станции Наречное.

На территории муниципального округа г. Партизанск располагаются два детских оздоровительных лагеря.

Таблица 1.4.4.6-1.

Детские оздоровительные лагеря на территории муниципального округа г. Партизанск

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Детский оздоровительный лагерь «Наречное» Дирекции социальной сферы-структурного подразделения Дальневосточной железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | г. Партизанск, ул. Курильская, д. 27 |
|  | И.П. Алтунина Г.А. Детский оздоровительный лагерь «Наши Гости-3» | г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 17 |

Таблица 1.4.4.6-2.

Объекты гостиничного комплекса на территории муниципального округа г. Партизанск

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Гостиница «Олимпийская» | г. Партизанск, ул. Чкалова, д. 4 |

  - Транспортная инфраструктура

#### 1.5.1 Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура округа сформирована железнодорожной инфраструктурой, опорной сетью дорог внешнего автомобильного транспорта и улично-дорожной сетью населенных пунктов.

Протяженность дорог местного значения – 267,9 км.

Внешние транспортно-экономические связи муниципального округа город Партизанск в настоящее время выполняются автомобильным и железнодорожным транспортом по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Шкотово – Партизанск, Казанка – Фроловка, Подъезд к г. Партизанску (с выходом на автодорогу регионального или межмуниципального значения Находка – Лазо - Ольга - Кавалерово) и железнодорожной магистрали Угольная – Находка.

Железнодорожный транспорт

Основными составляющими комплекса железнодорожной инфраструктуры являются:

- Магистральная железнодорожная линия «Угольная – Находка»;

- Станции Партизанск, Лозовый, Красноармейский, Тигровый и Фридман;

- Блокпост 135 км и 4 пассажирские платформы.

По территории муниципального округа город Партизанск магистральная железнодорожная линия проходит в меридиональном направлении и является транзитной связью муниципального округа с «Транссибом», с морскими портом г. Находка - порт Восточный. Станция Партизанск – участковая, 1-го класса, находится на 128 – 130 км основной магистрали. Станция выполняет комплекс операций, связанных с обслуживанием движения грузовых и пассажирских поездов, пассажирских перевозок населения и местного грузооборота. Станция Лозовый – промежуточная станция 3-го класса со значительным путевым развитием, расположена на 141 км магистрали Угольная – Находка. Станции Красноармейский, Тигровый, Фридман и блок-пост 135км – промежуточные 5 класса, имеющие незначительное путевое развитие.

Пересечение городских магистралей с железнодорожными путями осуществляется в одном уровне, кроме пересечения ул. Партизанской с магистральной железнодорожной линией «Угольная – Находка».

Существующая зона железнодорожной инфраструктуры на территории г. Партизанск оказывает негативное влияние на жилую застройку города – «рассекая» ее на несколько частей и оказывая шумовое воздействие.

Воздушный транспорт

На территории города имеются шесть подготовленных мест посадки вертолета санитарной авиации для обеспечения санитарно-авиационной эвакуации тяжелых больных:

•	Территория стадиона «Энергетик», расположенного по адресу г. Партизанск, ул. Индустриальная, 2а (широта 43006’ долгота 133012’);

•	Территория стадиона в селе Углекаменск, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – нежилое здание «Дворец культуры». Участок находится примерно в 12 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, 12-а (широта 430 22’ долгота 133023’);

•	Территория вертолетной площадки бывшего приборного завода «Амур», местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на северозапад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Партизанск, ул. Московская, д.49 (широта 43010’ долгота 133011’);

•	Территория стадиона в селе Авангард, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 350 метрах от ориентира пол направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Партизанск, с. Авангард, ул. Кирова, д.27 (широта 43028’долгота 1330 23’);

•	Территория стадиона в селе Тигровое, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 150 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Партизанск, с. Тигровое, ул. Фрунзе, д.27 (широта 43019’ долгота 132009’);

•	Земельный участок, площадью примерно 1,0 га, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 150 метрах от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Партизанск, с. Бровничи, ул. Советская, д.1 (широта 43029’ долгота 1330 03’);

•	Земельный участок, площадью примерно 3,0 га, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – производственное здание. Участок находится примерно в 250 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д.54 (широта 43007’долгота 133008’).

Внешние автомобильные дороги

Вдоль восточной границы Партизанского ГО проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, которая соединяет населенные пункты муниципального образования с г. Находкой, районными центрами и селами побережья. Расстояние от г. Партизанска до этой дороги 6,7 км. Данный участок является дорогой общего пользования III категории, покрытие асфальтобетонное.

В меридиональном направлении практически через центр муниципального округа город Партизанск проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения Шкотово – Партизанск (через Новую Москву), выходящая на автомобильную дорогу регионального или межмуниципального значения Артем – Находка, осуществляя связь с г. Владивосток и всеми населенными пунктами вдоль федеральной трассы Хабаровск–Владивосток. Дорога является дорогой общего пользования III категории, покрытие асфальтобетонное. Внешняя связь улично–дорожной сети г. Партизанска с Шкотовским муниципальным районом осуществляется по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Шкотово – Партизанск, примыкающей к км 40 автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Артем – Находка. Внешняя связь улично–дорожной сети г. Партизанска с Партизанским муниципальным районом осуществляется по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения подъезд к г. Партизанску, примыкающий к км 32 автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово и по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Казанка – Фроловка, примыкающей к км 53 автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово.

Транспортные связи населенных пунктов: Тигровое – ж/д станция Фридман – Бровничи – с выходом на дороги внешнего транспорта осуществляются дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения V категории Бровничи – Тигровый; Авангард – Мельники – Залесье – с выходом на автомобильную дорогу регионального или межмуниципального значения Шкотово – Партизанск осуществляется дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения Авангард – Мельники - Залесье.

Тигровое – ж/д станция Фридман – Бровничи – с выходом на дороги внешнего транспорта осуществляются дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения V категории Бровничи – Тигровый;

Авангард – Мельники – Залесье – с выходом на дорогу внешнего транспорта Шкотово – Партизанск осуществляется дорогой регионального или межмуниципального значения Авангард – Мельники - Залесье.

Таблица 1.5.1-1

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения находящиеся на территории муниципального округа г. Партизанск

| N п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05 ОП РЗ 05К-253 | Подъезд к г. Партизанску | 5,27 |
|  | 05 ОП РЗ 05Н-254 | Шкотово - Партизанск | 39,81 |
|  | 05 ОП РЗ 05К-259 | Бровничи - Тигровый | 29,900 |
|  | 05 ОП РЗ 05К-260 | Авангард - Мельники - Залесье | 23,112 |
|  | 05 ОП РЗ 05К-261 | Казанка - Фроловка | 4,100 |

#### 1.5.2 Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения

Улично-дорожная сеть г. Партизанска представлена улицами:

- общегородского значения «Центральная – Ленинская – Партизанская – Гоголевская»;

- районного значения ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Петра Кашина, ул. Московской (на участке дороги к «1-ой Шахте»), ул. Пушкинской;

- жилыми улицами и дорогами промышленно-коммунальных районов.

Существующая сеть улиц и дорог отражает характер освоения территории г. Партизанска. В хаотично существующей структуре улично-дорожной сети не отчетливо выражен принцип иерархичной последовательности построения улично-дорожной сети, а именно: местный проезд – жилая улица – районная магистральная улица – магистральная улица общегородского значения – внешние дороги. Исключение составляет улица общегородского значения «Центральная – Ленинская – Партизанская – Гоголевская», которая обеспечивает транспортную связь городских жилых районов между собой.

Улично-дорожная сеть остальных населенных пунктов муниципального округа город Партизанск схожа по своей структуре и представляет собой одну главную улицу населенного пункта, к которой примыкают жилые улицы и местные проезды жилых образований.

Перечень всех дорог местного значения муниципального округа город Партизанск утвержден Постановлением «Об утверждении Перечня автомобильных дорог Партизанского городского округа» от 05.09.2012 г. №791-па с последними изменениями.

  - Инженерная инфраструктура

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

### 1.6.1 Водоснабжение

Системы водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача её к местам обработки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Системы централизованного водоснабжения на территории округа действуют в г. Партизанск, с. Авангард, с. Углекаменск, с. Казанка, с. Тигровой, с. Бровничи, с. Хмельницкое.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды (артезианские скважины).

Услугу по водоснабжению на территории округа осуществляет ООО «Дельта», Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение ДВЖД - филиала ОАО "РЖД", АО "ДГК" филиал Приморская генерация, МУП «Сучанский водоканал».

Централизованное водоснабжение отсутствует в с. Залесье, с. Мельники, с. Серебряное, железнодорожный разъезд Красноармейский, железнодорожная станция Фридман.

При отсутствии подключения к системе централизованного водоснабжения в качестве источников питьевой воды используются частные одиночные скважины мелкого заложения, шахтные и буровые колодцы, родники. Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются выгребные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения.

Описание технологических зон централизованного водоснабжения представлено в таблице 1.6.1-1.

Таблица 1.6.1-1

Эксплуатационные зоны централизованного водоснабжения

| Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Система водоснабжения (централизованная/ нецентрализованная) | Источник водоснабжения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Партизанск | централизованная | Поверхностный водозабор – Водозабор «Южный» | ООО «Дельта» | ООО «Приморские коммунальные системы» |
|  | централизованная | Подрусловый водозабор – Водозабор «Северный» | ООО «Дельта» ОАО "РЖД" | ООО «Приморские коммунальные системы» |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| г. Партизанск, п. Лозовой | централизованная | Поверхностный водозабор «Лозовой» на р. Ворошиловка | АО "ДГК" филиал Приморская генерация, МУП «Сучанский водоканал» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Авангард | централизованная | Поверхностный водозабор на реке Мельники | ООО «Дельта» | ООО «Приморские коммунальные системы» |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Углекаменск, с. Казанка | централизованная | Поверхностный водозабор р. Партизанская | ООО «Дельта» | ООО «Приморские коммунальные системы» |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Бровничи | централизованная | Артезианская скважина | - | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Тигровой | централизованная | Подземный водозабор | ОАО "РЖД", МУП «Сучанский водоканал» | ОАО "РЖД" |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Хмельницкое | централизованная | Артезианская скважина | - | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Залесье | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Мельники | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Серебряное | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| железнодорожный разъезд Красноармейский | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| железнодорожная станция Фридман | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Источником водоснабжения являются подземные воды - артезианские скважины. Ниже приведено описание систем централизованного водоснабжения, действующих на территории округа.

Система централизованного водоснабжения г. Партизанск

Водоснабжение г. Партизанск организовано от двух водозаборов:

- Подрусловый водозабор «Северный», производительностью 2520 м3/сут. Водозабор обеспечивает водоснабжение микрорайона бывшей шахты «Нагорная». Водозабор  «Северный», построенный  в 1936году, галерейного типа, состоит из двухлучевой дрены, протяженностью 275 м. и собранный из железобетонных труб диаметром 600мм, напорного водовода, 5-ти смотровых колодцев,2-х водоприемных колодцев, насосной станции и хлораторной. Дрена заглублена на 3-5 м и уложена поререк долины реки под углом 80градусов, одним концом непосредственно подходит к бровке берега. Обеззараживание воды ведется раствором  гипохлорита натрия на насосной станции.

- Поверхностный «Южный», производительностью 15 200 м3/сут. Водозабор обеспечивает водоснабжение центральной части города через насосные станции 1-го, 2-го, 3-го, 4-го подъемов. На водозаборе предусмотрена станция водоподготовки.

Система централизованного водоснабжения г. Партизанск (п. Лозовой)

Водоснабжение п. Лозовой организовано от одного водозабора:

Водозабор «Лозовый» введен в эксплуатацию с 1954 года. В настоящее время водозабор состоит из двух разобщенных дренажных сооружений, расположенных под дном двух бассейнов-накопителей:

- Северный бассейн – накопитель (водохранилище № 1) шириной от 20 м до 50 м., длинной 220 м. В верхней (по течению реки), западной части водохранилище соединено с руслом р. Ворошиловки. Из водосбросных сооружений по трубе вода самотеком поступает в приемный колодец № 1. Из колодца вода насосами, расположенными в здании, перекачивается напрямую в водопроводные распределительные сети.

- Водохранилище № 2, имеет размеры от 20 до 42 м., длиной 80 м. Глубина воды  составляет 0,5-1,5 м. От нижнего смотрового колодца дрены до приемного колодца № 2 проложен напорный водовод.

В обычное время дренаж № 2 не используется. Водозабор начинается только в зимнее время, когда не хватает воды в дрене № 1. Для этой цели водоприемные колодцы соединены трубой перелива диаметром 80 мм.

Производительность водозабора 5,0 тыс. м3/сутки.

Система централизованного водоснабжения с. Авангард

Водоснабжение с. Авнагард организовано от двух подрусловых водозаборов на реках Мельники и Белой:

- Горизонтальный водозабор «Мельниковский» на р. Мельники производительность 700 м3/сут. Водозабор построен в 1975году. Водозабор галерейного типа, состоит из горизонтальных дрен, смотровых колодцев, приемного колодца и насосной станции. Водоочистных сооружений не имеет, вода поступает по напорному водоводу диаметром 200мм в разводящую сеть после предварительного обеззараживания раствором гипохлорида натрия.

- Водозабор на р. Белая производительность 1 600 м3/сут (очистка воды на фильтрах; обеззараживание жидким хлором). Данный водозабор является резервным источником водоснабжения села Авангард. Водозабор построен в 1952году. Водозабор галерейного типа, состоит из горизонтальных дрен общей длиной 201м, напорного водовода, смолтровых колодцев высотой 3-3,5 м, насосной станции и хлораторной. Дрена уложена на глубине 1-3 м и расположена вдоль русла реки 130п.м.,дла дрены уложенной поперек русла реки 80м.диаметром 700м. Обе дрены соединены. Вода из дрен поступает по самотечному водоводу в водопроводный колодец.

Система централизованного водоснабжения с. Углекаменск, с. Казанка

Водоснабжение с. Углекаменск, с. Казанка организовано от одного водозабора:

Поверхностный водозабор на р. Партизанская производительностью 1 900 м3/сут, введен в эксплуатацию в 2024 году. Подъем  и  транспортировка воды осуществляется насосной станцией первого подъема.  Обеззараживание воды ведется раствором  гипохлорита натрия  на насосной станции.

Система централизованного водоснабжения с. Тигровой

Водоснабжение ст. Тигровый организовано от одного поверхностного водозабора, производительностью 200 м3/сут. водозабор ст. Тигровый введён в действие в 1954 г.

Система централизованного водоснабжения с. Бровничи

Централизованное водоснабжение с. Бровничи организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- артезианской скважины, производительностью 80 м3/сут.

Система централизованного водоснабжения с. Хмельницкое

Централизованное водоснабжение с. Хмельницкое организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- артезианской скважины, производительностью 55 м3/сут.

Источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны I-ого пояса, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Общая характеристика источников централизованного водоснабжения приведена в таблице ниже.

Таблица 1.6.1-2

Характеристика источников водоснабжения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Зона водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор «Южный» | поверхностный | 15200 м3/сут | Водоприёмный ковш с верховым входом | Учёт уровня воды в в/з резервуаре | Бетонные столбы сеть рабица | г. Партизанск |
| Водозабор «Северный» | Подземный | 2520 м3/сут | Подрусловая галерея | Учёт уровня и расхода воды | нет | г. Партизанск |
| Водозабор с.Углекаменск | поверхностный | 1900 м3/сут | Берегового типа, совмещённой с НС | Учёт уровня и расхода воды | нет | с. Углекаменск, с. Казанка |
| Водозабор на р. Мельники | Подземный | 700 | Подрусловая галерея | Учёт уровня и расхода воды | нет | с. Авангард |
| Водозабор «Лозовой» | поверхностный | 5000 м3/сут | бассейн – накопитель (водохранилище № 1) шириной от 20 м до 50 м., длинной 220 м; Водохранилище № 2, имеет размеры от 20 до 42 м., длиной 80 м. Глубина воды составляет 0,5-1,5 м | Учёт уровня и расхода воды | н/д | г. Партизанск (п. Лозовой) |
| Водозабор ст. Тигровый | поверхностный | 200 м3/сут | н/д | н/д | н/д | с. Тигровый |
| Артезианская скважин | Подземный | 80 м3/сут | н/д | н/д | н/д | с. Бровничи |
| Артезианская скважин | Подземный | 55 м3/сут | н/д | н/д | н/д | с. Хмельницкое |

Характеристика оборудования насосных станций приведена в таблице ниже.

Таблица 1.6.1-3

Оборудования насосных станций системы водоснабжения

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| в/з «Южный» 1й | 1Д630-90-УХЛ4 | 500 | 90 | 75 | 4380 | 67 |
|  | 1Д630- 90-УХЛ4 | 500 | 90 | 75 | 4380 | 57 |
| в/з «Южный» ВОС, 2 й подъем | Д450 – 60*2 | 450 | 120 | 250 | 8760 | н/д |
|  | 1Д630/125 | 630 | 125 | 400 | 8760 | н/д |
|  | NВ65-315/295 | 166,9 | 109,6 | 75 | 8760 | н/д |
|  | NВ65-315/308 | 181,9 | 120,4 | 90 | 8760 | н/д |
|  | NВ50-315/300 | 82,9 | 112 | 45 | 8760 | н/д |
|  | NВ65-315/295 | 166,9 | 109,6 | 75 | 8760 | н/д |
| НС ул.Нагорная 1-а (3й) | ЦНС 180/85 | 180 | 85 | 75 | 8760 | 15 |
|  | ЦНС 60/125 | 60 | 125 | 30 | 8760 | 52 |
| в/з «Северный» | ЦНС 105/147 | 105 | 147 | 75 | 8760 | 63 |
|  | ЦНС 60/99 | 60 | 99 | 30 | 8760 | 55 |
| в/з с. Углекаменск | К100/80 | 100 | 80 | 45 | 4380 | 15 |
|  | К90/85 | 90 | 85 | 45 | 4380 | 61 |
| в/з на р. Мельники | 5МС7 | 60 | 140 | 90 | 4380 | 60 |
|  | ЦНС 60/99 | 60 | 99 | 45 | 4380 | 58 |
| Водозабор «Лозовой» | Насос ЦН 400-105 | 400 | 105 | 200 | 2190 | н/д |
|  | Насос 1Д200-90 | 100 | 90 | 75 | 8760 | н/д |
|  | Насос 1Д200-90а | 90 | 90 | 75 | 8760 | н/д |

Средний удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды в 2024 году в системе водоснабжения, ресурсоснабжающей организацией которой является ООО «Дельта», составил 1,476 кВт·ч/куб.м. Для уменьшения потребления электроэнергии и повышения эффективности работы насосного оборудования рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений путем установки современного энергоэффективного насосного оборудования.

Водопроводная сеть представляет собой совокупность магистральных и разводящих трубопроводов, по которым вода транспортируется потребителям. Основное назначение водопроводной сети – подавать потребителям воду в необходимом количестве, требуемого качества и потребным напором.

Характеристика сетей водоснабжения поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 1.6.1-4

Характеристика сетей водоснабжения Муниципального округа город Партизанск

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Партизанск | 178,13 | 25-500 | чугун, сталь, по-лиэтилен | подземный | 2-4 | 1931-2025 | 44,5 |
| с.Углекаменск, с. Казанка | 18,5 | 25-250 | чугун, сталь, по-лиэтилен | подземный | 2-4 | 1958-2025 | 38,2 |
| с.Авангард | 21,87 | 25-250 | чугун, сталь, по-лиэтилен | подземный | 2-4 | 1958-2025 | 46,3 |
| ст. Тигровый | 1,186 | 25-100 | чугун | подземный | 2-4 | 1938-2025 | 100,0 |
| с. Бровничи | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| с. Хмельницкое | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Сети водопровода выполнены из различных материалов (чугун, сталь и полиэтилен). Работоспособность сетей водоснабжения обеспечивается проведением плановых и аварийных ремонтов, а также частичной заменой изношенных участков сетей. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного состояния централизованных систем водоснабжения является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водоснабжения.

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Для снижения рисков возникновения аварий и обеспечения качественного и надежного водоснабжения потребителей необходимо рассмотреть варианты реконструкции наиболее изношенных участков сетей водоснабжения.

### 1.6.2 Водоотведение

Централизованная система водоотведения на территории Муниципального округа город Партизанск имеется в г. Партизанск, с. Авангард, с. Углекаменск, с. Тигровой.

Система централизованного водоотведения г. Партизанск представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационным коллекторам, которые отводятся от потребителей канализационными насосными станциями на очистные сооружения.

Система централизованного водоотведения с. Углекаменск представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационным коллекторам, которые отводятся от потребителей канализационными насосными станциями на очистные сооружения (отстойник).

Система централизованного водоотведения с. Авангард представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационным коллекторам, на очистные сооружения (отстойник).

Система централизованного водоотведения сс. Тигровый представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационным коллекторам к месту сброса на рельеф.

Услугу по водоснабжению на территории округа осуществляет ООО «Альфа», Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение ДВЖД - филиала ОАО "РЖД".

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

Система централизованного водоотведения г. Партизанск

Из-за удаленности жилых районов и гористой местности город имеет несколько локальных систем водоотведения:  в том числе  4 очистных сооружений.

1) В центральной части города (КОС – 135 км ) с очистными сооружениями биологической очистки производительностью 25 тыс.м3/сутки и насосной станцией для перекачки перекачки стоков.

Технологический процесс:

1. Приемная камера.

2. Решетки – дробилки.

3. Песколовки.

4. Первичные отстойники.

5.Аэротенки.

6. Вторичные отстойники.

7. Иловые площадки.

8 Доочистка на песчаных фильтрах.

9.Обеззараживание хлором в контактном резервуаре.

10. Сброс в ручей.

Строительство городских очистных сооружений  производилось в  90 –х годах прошлого века и рассчитывались на прием сточных вод работающих шахт и предприятий действующих на тот период в городе. Но в связи с закрытием основного количества  предприятий, снизился и объем стоков поступающих в городскую  систему канализации  в 15 раз. В данный момент  на  КОС -135 действует технология  механической   очистки сточных вод.

2) Район п. Лозовый  с очистными сооружениями биологической очистки, производительностью  2,7 тыс.м3/сутки и перекачивающей насосной станцией;

Технологический процесс:

1. Приемная камера.

2. Песколовки.

3. Блок емкостей двухступенчатой биологической очистки.

4. Иловые площадки.

5. Хлорирование.

6. Выпуск  в реку.

3) Канализационные очистные сооружения (КОС) «Горизонт», Приморский край, г. Партизанск, ул. Комсомольская, 3 с

4) Очистные сооружения (ОС) «Тигровые», Приморский край, г. Партизанск, ул. Бестужевская, 47 с

Микрорайон ЦОФ- очистные сооружения отсутствуют сброс в ручей Семёновский без очистки, микрорайон бывшего совхоза «Янтарный» - очистные сооружения отсутствуют, сброс в ручей Покровский без очистки.

Система централизованного водоотведения с. Аванград

Село Авангард включает очистные сооружения механической  очистки производительностью 60 м3/сутки.

Технологический процесс:

1. Отстойники

2. Хлорирование

3 Выпуск в реку.

Система централизованного водоотведения с. Углекаменск

Село Углекаменск  включает очистные сооружения механической очистки производительностью 70 м3/сутки

Технологический  процесс:

1.Отстойники.

2 Хлорирование

Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование) приведена в таблице ниже

Таблица 1.6.2-1

Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |  |  |  |
| Канализационные очистные сооружения (КОС) 135 км. | Насосная станция, песколовки, илоуплотнитель, первичные отстойники, аэротенки, аэробные минерализаторы, вторичные отстойники, теплофикационная камера, производственный корпус, здание микрофильтров, резервуар условно-чистой воды, | - | хлораторная | насосная станция доочистки, здание песчаных фильтров, контактный резервуар, песковые площадки иловые поля | 1988 | 1 | 25,0 |
| Канализационные очистные сооружения (КОС) «Лозовый» | 2 насосные станции, блок емкостей, производственный корпус, нефтеловушка, | - | хлораторная | песковые поля, иловые поля | 1991 | 1 | 2,7 |
| Канализационные очистные сооружения (КОС) «Горизонт» | Здание аэротенков, отстойник, | - | хлораторная | контактный резервуар, иловые поля | 1976 | 1 | 0,02 |
| Очистные сооружения (ОС) «Тигровые» | Насосная станция, производственное эдание | - | хлораторная | иловые поля | 1986 | 1 | 0,01 |
| Очистные сооружения (ОС), с.Авангард | Отстойник | - | хлораторная | контактный резервуар | 1953 | 1 | 0,06 |
| Очистные сооружения (ОС), с.Углекаменск | Отстойник | - | хлораторная | контактный резервуар | 1949 | 1 | 0,07 |

Таблица 1.6.2-2

Характеристика канализационных насосных станций на территории Муниципального округа город Партизанск

| Наименование объекта | Тип (марка) насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. дв-ля, кВт | Частота, об/мин. | Кол-во | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС 135км | СД 250/24,2 | 250 | 250 | 35 | 1480 | 1 | 63 |
| КОС «Лозовый» | СД160/45 СД 250/22,5 СД 160/45 | 160 250 160 | 160 250 160 | 37 37 37 | 1480 1480 1480 | 1 1 1 | 58 |
| КНС ул. Центральная 15 | СМ125-80-315 | 80 | 80 | 15 | 1450 | 2 | 25 |
| КНС «Углекаменск» | СД 160/10 УХЛЛ4 | 160 | 160 | 11 | 1460 | 2 | 66 |

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

Канализационная сеть Муниципального округа город Партизанск состоит из самотечных и напорных коллекторов. Канализационные сети выполнены из различных материалов, диаметром от 100 до 500 мм. Средний износ канализационной сети составляет 75%.

Таблица 1.6.2-3

Характеристика канализационных сетей сельских поселений Муниципального округа город Партизанск

| Наименование участка (населенного пункта, улицы) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Партизанск | 94390 | 100-500 | Чугун, керамика, асбестоцементные, полиэтилен | 1938-2025 | 75,6 | ООО «Приморские коммунальные системы» |
| с.Углекаменск | 3510 | 100-200 | Чугун, керамика, асбестоцементные, полиэтилен | 1949-2025 | 74,1 | ООО «Приморские коммунальные системы» |
| с.Авангард | 2500 | 100-300 | Чугун, керамика, асбестоцементные, полиэтилен | 1953-2025 | 60 | ООО «Приморские коммунальные системы» |
| с. Тигровый | 611 | 100 | Чугун | 1979 | 100 | н/д |

### 1.6.3 Теплоснабжение

В муниципальном округе город Партизанск централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

На территории муниципального округа в зоне эксплуатационной ответственности предприятия КГУП «Примтеплоэнерго» находятся 12 источников теплоснабжения, в зоне эксплуатационной ответственности предприятия АО «ДГК» находится 1 источник теплоснабжения. Распределение тепловых потоков от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем в которых служит горячая вода.

КГУП «Примтеплоэнерго» и АО «ДГК» входит в систему жизнеобеспечения округа, и работа персонала предприятия создает благоприятную социальную среду для жителей муниципального округа город Партизанск.

Основной вид деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» - производство, транспортировка и реализация тепловой энергии. Предприятие обеспечивает край не только теплом, но и горячей водой. Имеет 27 тепловых районов в составе одиннадцати филиалов, расположенных по всему Приморью. Задействует порядка 500 котельных, работающих на угле, природном газе, мазуте, электричестве и дровах. На предприятии работают более 10 тысяч человек

Системы централизованного теплоснабжения муниципального округа город Партизанск КГУП «Примтеплоэнерго» включают в себя 12 муниципальных котельных, каждая из которых работает на свою распределительную сеть, а также более 37908,58 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Суммарная установленная тепловая мощность котельных по горячей воде составляет 77,293 Гкал/час. Котельные расположены в населенных пунктах с. Авангард, г. Партизанск, с. Углекаменск.

АО «ДГК» включает в себя Партизанскую ГРЭС, установленной тепловой мощностью составляет 160 Гкал/час.

На территории муниципального округа город Партизанск также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия.

Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» пущена в работу в 1954 году. Установленная электрическая мощность - 203 МВт, тепловая мощность - 120 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность Партизанской ГРЭС - 160 Гкал/час. Электростанция обеспечивает электроэнергией юго-восток Приморского края, включая города Партизанск и Находка, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы; а также является источником теплоснабжения города Партизанска.

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального округа город Партизанск состоят из 13 технологических зон действия источников тепловой энергии (котельные):

СЦТ 1 - АМК №1/31 (г. Партизанск, ул. 1-я Красноармейская 64-с);

СЦТ 2 - АМК №1/32 (г. Партизанск ориентир ул. Петра Кашина, дом 2);

СЦТ 3 - АМК №1/33 (г. Партизанск ул. Московская, дом 1);

СЦТ 4 - Котельная 1/13 (г. Партизанск, ул. Партизанская, 157);

СЦТ 5 - Котельная 1/39 (г. Партизанск ул. Пушкинская, 72с);

СЦТ 6 - Котельная 1/41 (г. Партизанск ул. Комсомольская, 2Б);

СЦТ 7 - Котельная 1/44 (г. Партизанск, ул. Мирошниченко, 15с);

СЦТ 8 - Котельная 1/9 (г. Партизанск, ул.Обогатительная,15С);

СЦТ 9 - Котельная 2/10 (г. Партизанск ул. Ленинская, 54);

СЦТ 10 - Котельная 2/28 (с.Авангард, ул. Ботаническая,49);

СЦТ 11 - Котельная 2/3 (г. Партизанск, ул. Партизанская,71с);

СЦТ 12 - Котельная №2/15 (с. Углекаменск, ор-но 320м на С от ул. Калинина,20);

СЦТ 13 - Партизанская ГРЭС (г. Партизанск, ул. Свердлова, 2).

Источниками теплоснабжения служат районные, квартальные, производственно-отопительные и другие котельные, работающие, в основном, на угле. Они обеспечивают нужды отопления и вентиляции.

Источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном округе город Партизанск – отсутствуют.

Таблица 1.6.3-1.

Тепловые мощности муниципального округа город Партизанск

| Источник централизованного теплоснабжения | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Теоретическая выработка при работе без остановок на установленной тепловой мощности, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМК №1/31 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 1,032 | 1086,44 | 4928,83 | 22,04% |
| АМК №1/32 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 0,309 | 219,72 | 1475,78 | 14,89% |
| АМК №1/33 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 1,032 | 906,53 | 4928,83 | 18,39% |
| Котельная 1/13 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 1,44 | 1022,94 | 6877,44 | 14,87% |
| Котельная 1/39 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 3,58 | 3167,36 | 17098,08 | 18,52% |
| Котельная 1/41 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 3,44 | 3071,89 | 16429,44 | 18,70% |
| Котельная 1/44 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 5,16 | 5979,37 | 24644,16 | 24,26% |
| Котельная 1/9 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 3,66 | 4080,00 | 17480,16 | 23,34% |
| Котельная 2/10 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 28,98 | 36306,03 | 138408,48 | 26,23% |
| Котельная 2/28 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 12,8 | 10666,90 | 61132,80 | 17,45% |
| Котельная 2/3 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 8,1 | 10118,86 | 38685,60 | 26,16% |
| Котельная №2/15 | КГУП «Примтеплоэнерго» | 7,76 | 10944,03 | 37061,76 | 29,53% |
| Партизанская ГРЭС | АО "ДГК" | 160 | 170194,44 | 764160,00 | 22,27% |

Анализ состояния системы теплоснабжения котельной станции Партизанск показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но после модернизации работает стабильно и безаварийно. Необходимости в развитии системы теплоснабжения в настоящее время нет.

Совершенствование системы теплоснабжения на ближайшие годы руководством предприятия не планируется, оно может быть ограничено установкой общедомовых и/или индивидуальных приборов учета тепловой энергии, прежде всего по инициативе потребителей.

Теплоснабжающим предприятием Тепловой район «Партизанский» филиала «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго», обеспечивается подача тепловой энергии на 273 дома, общей площадью 340,9 тыс.м² и объекты социального значения. В результате проведённых филиалом «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго» работ по замене ветхих теплосетей и изоляции труб надземных участков тепловых сетей, значительно улучшилось качество теплоснабжения.

Теплоснабжающим предприятием филиал «Приморские тепловые сети» АО «Дальневосточная генерирующая компания» подается тепло в 393 дома, общей площадью 280,1 тыс.м² и объекты социального значения. Удовлетворенность населения качеством теплоснабжения по итогам 2025 года составила 93,6% (2024г.- 86,5%).

### 1.6.4 Газоснабжение

На территории муниципального округа город Партизанск находится (газонаполнительная станция) ИП Накрайников Максим Владимирович - ул. 50 лет ВЛКСМ,52.

Объем машины, перевозимой газовых баллонов- 960 кг. (48 ячеек по 20 кг в 1 баллоне). В день перевозится 20 баллонов по 20 кг в 1 баллоне – 400кг в день.

### 1.6.5 Электроснабжение

Единственным источником электроснабжения муниципального округа город Партизанск является Партизанская ГРЭС. Организация, осуществляющая транспортировку электрической энергии (организация - собственники сетей) – ОАО «ДРСК».

Основные технологические показатели:

- Количество ПС – 11 шт. (2 из них законсервированы).

- Количество РП - 1 ед.

- Количество ТП, КТП - 196 ед.

- Суммарная установленная мощность ПС – нет данных;

- Суммарная установленная мощность ТП, РП – 61,55 МВА.

- Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 258 шт.

- Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 61,55 МВА.

- Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет – 95 %.

- Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС – нет данных.

- Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 637,97 км.

- Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 145,39 км.

- 95 % воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1936 по 1990 годы.

Электроснабжение муниципального округа осуществляется от Партизанской ГРЭС ЛЭП 110 и ЛЭП 35, через понизительные подстанции расположенные на территории населенных пунктов муниципального округа город Партизанск.

Основные подстанции муниципального округа, расположенные на территории населенного пункта:

1.	г. Партизанск:

1.1	действующие и обслуживающие г. Партизанск:

  - ПС «ХФЗ» - ПС 110/35/6

  - ПС «Партизанск» - ПС 35/6

  - ПС «Центральная» - ПС 35/6

  - ПС «Горная» - ПС 35/6

  - ПС «Южная» - ПС 110/6

  - ПС «Вокзальная» - ПС 110/27,5/10

1.2	законсервированные:

  - ПС «Кристалл» - ПС 110/35/6

  - ПС «Медведь» - ПС 35/6

2.	с. Углекаменск – действующая и обслуживающая с.Углекаменск, с.Казанка, с.Хмельницкое, с.Бровничи, с.Тигровое и железнодорожную станцию Фридман:

  - ПС «Северная» - ПС 35/6

3.	с. Авангард - действующая и обслуживающая с.Авангард, с.Мельники, с.Залесье и ул.Новоалександровская с.Авангард:

  - ПС «Авангард» - ПС 35/6

4.	железнодорожную станцию Фридман – обслуживается ПС «Фридман» - ПС 110/27,5/10

Основные показатели энергообеспечения муниципального округа город Партизанск приведены в таблице.

Таблица 1.6.5-1

Показатели энергообеспечения муниципального округа город Партизанск

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электроэнергии из них: | млн. кВт ч/год | 477,6 |
| 1.1 | -на производственные нужды | млн. кВт ч/год | 349,5 |
| 1.2 | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 128,1 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 783,36 |

Система электроснабжения муниципального округа город Партизанск работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на сетях, вследствие природных катаклизмов. Существенного развития системы электроснабжения не предусматривается. Все мероприятия, рассматриваемые на перспективу, предусматривают лишь модернизацию и обновление существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета.

## 1.7 Состояние окружающей среды и санитарная очистка территории

В атмосферных осадках измерялись кислотность (рН) и электропроводность, а также определялось содержание: сульфат-, нитрат-, хлорид-, гидрокарбонат-ионов, ионов калия, натрия, цинка, магния, кальция и аммония.

Среднегодовые концентрации определяемых ионов по метеостанциям муниципального округа город Партизанск за 2025 год представлены в таблице 1.7-1.

Таблица 1.7-1

Среднегодовые концентрации определяемых ионов за 2025 год

| Станция | Среднее за год содержание ионов, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO4 2 | Cl- | NO 3 - | HCO3 - | NH 4 | Na+ | K + | Ca2+ | Mg2+ | Zn2+ | рН | Электропроводность мкСм/см |
| Партизанск | 2,53 | 0,83 | 0,79 | 2,66 | 0,58 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,13 | 0,02 | 5,55 | 17,5 |

Обычная незагрязненная дождевая вода имеет рН = 5,65. Закисление осадков обусловлено присутствием в них повышенного содержания сульфатов и нитратов. Величина pH = 4 свидетельствуют о кислотности влажных выпадений в десять раз большей, чем у осадков с рН= 5. Кислые осадки с pH≤4 в 2025 году не наблюдались.

Показательные сведения о количестве выпадений минеральных веществ, рассчитанные на основании полученных данных о минерализации атмосферных осадков за 2025 год, представлены в таблице 1.7-2.

Таблица 1.7-2

Сведения о количестве выпадений минеральных веществ за 2025 год

| Количество загрязняющих веществ, выпавших с атмосферными осадками в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция | Количество выпадений в год, г/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO4 2 | Cl- | NO 3 - | HCO3 - | NH 4 | Na+ | K + | Ca2+ | Mg2+ |
| Партизанск | 2,60 | 0,87 | 0,92 | 2,10 | 0,49 | 0,28 | 0,35 | 0,29 | 0,09 |

Река Партизанская – впадает в залив Находка Японского моря. На р. Партизанская в створе г. Партизанск 1 км выше п. Углекаменск качество воды, в сравнении с прошлым годом, осталось на уровне 3а «загрязненная». Количество КПЗ – 0. Показатель УКИЗВ составил 2,17. В створе 20 км ниже г. Партизанск качество воды улучшилось в сравнении с прошлым годом с 3а «загрязненная» до «слабо загрязнённая». Количество КПЗ – 0. Показатель УКИЗВ составил 1,83. В 2025 году экстремально высокого и высокого загрязнения на протяженности всей реки не зафиксировано.

Река Малые Мельники – приток в р. Партизанская. На р. Малые Мельники в створе в г. Партизанск, 0,5 км от устья качество воды осталось на уровне прошлого года 3а «загрязненная». Случаев экстремально высокого и высокого загрязнения не зафиксировано. Количество КПЗ – 0. Показатель УКИЗВ составил 2,82.

Река Постышевка – средний правый приток р. Партизанская. На р. Постышевка в створе в г. Партизанск, 1 км ниже сброса сточных вод Партизанской ЦОФ качество воды ухудшилось в сравнении с прошлым годом с 3а «загрязненная» до 3б «очень загрязненная». Зафиксирован 1 случай высокого загрязнения соединениями свинца (0,027 мг/дм3 – 4,5 ПДК). Количество КПЗ – 1. Перечень КПЗ – марганец. Показатель УКИЗВ составил 2,94

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами в Приморском крае, утвержденной приказом Министерства от 25.02.2019 № 37-01-09/38 в редакции приказа от 18.04.2023 №37-01-06/59, муниципальный округ включен в Находкинский технологический кластер обращения с отходами, который обладает полноценной инфраструктурой, обеспечивающей согласованное взаимодействие субъектов при сборе, транспортировании, обработке, утилизации и захоронению ТКО с целью обеспечения экологически безопасной среды существования и организации устойчивой финансово-экономической системы обращения с отходами.

На территории муниципального округа город Партизанск имеется 1 включенный в ГРОРО объект захоронения ТКО:

Россия, Приморский край, Партизанский ГО, г. Партизанск, 0,877 км, 25:33:180102:20, площадью 87000 кв. м, вместимостью 196350 т (использован на 50%), регистрационный N в ГРОРО: 25-00027-З-00592-250914; 43.163088, 133.204202; эксплуатирующая компания - КГУП "ПЭО", ИНН 2504000885, вид деятельности: размещение отходов - лицензия (25)-250596-СТОБУР/П, дата выдачи: 27.08.2021.

## 1.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории муниципального округа город Партизанск выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

  - охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

  - охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

  - охранная зона линий и сооружений связи;

  - зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

  - охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

  - охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

  - зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

  - береговая полоса;

  - водоохранная зона;

  - прибрежная защитная полоса;

  - зоны затопления и подтопления;

  - санитарно-защитная зона;

  - придорожная полоса;

  - зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

  - охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изм. от 30 декабря 2025 года) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

- для ВЛ до 1 кВ – 2 м;

- для ВЛ от 1 до 20 кВ – 10 м;

- ВЛ 35 кВ – 15 м;

- ВЛ 110 кВ – 20 м;

- ВЛ 220 кВ – 25 м;

- ВЛ 500 кВ – 30 м.

На территории муниципального округа расположены следующие объекты электросетевого хозяйства: высоковольтные линии электропередачи 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ и ниже, подстанции 110 кВ, 35 кВ.

Охранные зоны составляют:

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

- производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

- осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устанавливать рекламные конструкции.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи), за исключением случая, если такой проезд осуществляется при наличии специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, предусмотренного статьей 31 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

- посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Таблица 1.8-1.

Охранная зона объектов электроэнергетики муниципального округа город Партизанск, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Номер зоны в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:13-6.218 | Охранная зона линии ВЛ-110 кВ ПГРЭС-Екатериновка |
|  | 25:33-6.124 | Охранная зона ПС 110/6 ХФЗ |
|  | 25:33-6.5 | Охранная зона КВЛ 6кВ от оп. № 7 ВЛ 6кВ ф. насосная ЦРП ГРЭС до КТП 6/0,4 ПП 220кВ Партизанск |
|  | 25:33-6.131 | Охранная зона ПС 35/6 Горная |
|  | 25:33-6.129 | Охранная зона линии электропередачи сооружения Сеть цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края (III этап) - с. Хмельницкое |
|  | 25:33-6.122 | Охранная зона ПС 35/6 Авангард |
|  | 25:33-6.125 | Охранная зона ПС 110/6 Южная |
|  | 25:33-6.402 | Охранная зона сооружения - система внешнего электроснабжения РКЦ г. Партизанск - линия электропередач |
|  | 25:33-6.474 | Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ-6кВ от оп.202 ф.11 ПС Партизан L-1,235км, г.Партизанск (ул.Сахалинская) |
|  | 25:33-6.475 | Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ-0,4 кВ оп.11ф.3 КТП-7311 L-0,02 км, г.Партизанск |
|  | 25:33-6.476 | Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ-0,4 кВ оп.14 ф.1 КТП-7028 L-0,031 км, с.Серебряное |
|  | 25:33-6.479 | Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ-0,4 кВ оп.3 ф.1 ТП-7171 L-0,065 км, с.Хмельницкое |
|  | 25:33-6.85 | Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «Заход №1 ВЛ 220 кВ ПГРЭС - Широкая на ПП 220 кВ Партизанская» на территории г.Партизанск Приморского края |
|  | 25:33-6.61 | Охранная зона базовой станции объекта Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан, участок НПС Сковородино - Спецморнефтепорт Козьмино (ВСТО-II). Система связи км 4196,8 - км 4756,1 на территории Партизанского городского округа Приморско |
|  | 25:33-6.73 | Охранная зона КВЛ 6кВ от оп. № 9 ВЛ 6кВ ф. 4й участок ЦРП ГРЭС до КТП 6/0,4 ПП 220кВ Партизанск |
|  | 25:33-6.150 | Охранная зона линии электропередачи сооружения Сеть цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края (III этап) - с. Авангард |
|  | 25:33-6.477 | Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ-6 кВ оп.75/5 ф.Несвоевка ЦРППГРЭС L= 0,918 км, г.Партизанск (ул.Магаданская) |
|  | 25:33-6.46 | Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «Заход №2 ВЛ 220 кВ ПГРЭС - Широкая на ПП 220 кВ Партизанская» на территории г.Партизанск Приморского края |
|  | 25:33-6.123 | Охранная зона ПС 35/6 Партизан |
|  | 25:33-6.478 | Охранная зона электросетевого хозяйства: ВЛ-0,4 кВ оп.26 ф.3 КТП-7392 L-0,301 км, с.Тигровое |
|  | 25:33-6.483 | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) линейного объекта Здание - трансформаторная подстанция №155 |
|  | 25:33-6.56 | Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «Заход №2 ВЛ 220 кВ Партизанская ГРЭС - Чугуевка на ПП 220 кВ Партизанская» на территории г.Партизанск Приморского края |
|  | 25:00-6.149 | Охранная зона линии ВЛ-110 кВ Штыково-Анисимовка |
|  | 25:13-6.264 | Воздушная линия высокого напряжения |
|  | 25:33-6.95 | Охранная зона переключательного пункта ПС 220 кВ Партизанск |
|  | 25:33-6.140 | Охранная зона ПС 35/6 Северная |
|  | 25:33-6.6 | охранная зона магистрального трубопровода Объекта «Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» участок НПС «Сковородино» - Спецморнефтепорт «Козьмино» (ВСТО-II). Участок км 4587 – км 4739» |
|  | 25:13-6.216 | Охранная зона линии ВЛ-110 кВ ПаГРЭС-Находка тяговая |
|  | 25:33-6.121 | Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «ВЛ 220 кВ Партизанская ГРЭС - Чугуевка» на территории города Партизанска Приморского края |
|  | 25:33-6.35 | охранная зона воздушной линии электропередачи – 10 кВ Вдольтрассовая линия электропередач 10 кВ участка км 4587 – км 4739 Объекта «Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» участок НПС «Сковородино» - Спецморнефтепорт «Козьмино» (ВСТО-II). |
|  | 25:00-6.163 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ Авангард-Сергеевка |
|  | 25:00-6.195 | Охранная зона ВЛ-110 кВ Южная - Новицкое |
|  | 25:33-6.119 | охранная зона системы связи объекта Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан, участок НПС Сковородино - Спецморнефтепорт Козьмино (ВСТО-II). Система связи км 4196,8 - км 4756,1 на территории Партизанского городского округа Приморского |
|  | 25:33-6.89 | Охранная зона объекта по производству электрической энергии ОАО ДГК энергетический производственно-технологический комплекс Партизанская государственная районная электростанция |
|  | 25:00-6.304 | охранная зона ВЛ 500 кВ объекта ВЛ 500 кВ Владивосток-Лозовая |
|  | 25:33-6.20 | Охранная зона ВЛ-35кВ «Партизан - Центральная - Горная - Северная - Авангард |
|  | 25:33-6.45 | Охранная зона линии ВЛ-110 кВ ПаГрэс-ХФЗ-1,2 |
|  | 25:33-6.13 | Охранная зона ВЛ-110 кВ ПаГРЭС - Южная |
|  | 25:33-6.115 | Охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «Заход №1 ВЛ 220 кВ Партизанская ГРЭС - Чугуевка на ПП 220 кВ Партизанская» на территории г.Партизанск Приморского края |
|  | 25:33-6.354 | Охранная зона ВЛ-35 кВ: от ПС ПартГРЭС до оп. 17 в сторону ПС Шторм |
|  | 25:00-6.218 | Охранная зона линии ВЛ-110 кВ Вокзальная-Фридман-Штыково |
|  | 25:33-6.120 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ ПаГРЭС-Партизан-1 |
|  | 25:33-6.57 | охранная зона воздушной линии электропередачи 220 кВ объекта «воздушная ЛЭП высокого напряжения (ВЛ-220 кВ ПГРЭС – Широкая) » на территории города Партизанска Приморского края |
|  | 25:13-6.39 | Охранная зона системы связи объекта Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан, участок НПС Сковородино - Спецморнефтепорт Козьмино (ВСТО-II). Система связи км 4196,8 - км 4756,1 на территории Партизанского района Приморского края |
|  | 25:00-6.10 | Охранная зона линии ВЛ-110 кВ ХФЗ-Фридман-Анисимовка |
|  | 25:33-6.117 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ ПаГРЭС-Партизан-1 |
|  | 25:00-6.301 | охранная зона ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск |
|  | 25:33-6.77 | Охранная зона линии ВЛ-110 кВ ХФЗ-Вокзальная |
|  | 25:00-6.311 | Охранная зона ВЛ 500 кВ Чугуевка-Лозовая |
|  | 25:33-6.118 | Охранная зона линии ВЛ-35 кВ ПаГРЭС-Партизан-2 |
|  | 25:33-6.143 | Публичный сервитут с целью дальнейшей эксплуатации трансформаторной подстанции (ТП-165) |
|  | 25:33-6.130 | Публичный сервитут с целью дальнейшей эксплуатации трансформаторной подстанции (ТП-177) |
|  | 25:33-6.147 | Публичный сервитут с целью дальнейшей эксплуатации трансформаторной подстанции (ТП-90) |
|  | 25:33-6.145 | Публичный сервитут в целях размещения электросетевого хозяйства ТП № 147 |
|  | 25:33-6.128 | Публичный сервитута с целью дальнейшей эксплуатации трансформаторной подстанции (ТП-11) |
|  | 25:33-6.146 | Публичный сервитут с целью дальнейшей эксплуатации трансформаторной подстанции (ТП-97) |
|  | 25:33-6.461 | Публичный сервитут устанавливается в целях строительства и эксплуатации воздушной линии электропередачи для технологического присоединения потребителей Партизанского городского округа Приморского края. Границы публичного сервитута, общей площадью 322 кв |
|  | 25:33-6.151 | Публичный сервитут с целью дальнейшей эксплуатации трансформаторной подстанции (ТП-113) |
|  | 25:33-6.135 | Публичный сервитут с целью дальнейшей эксплуатации трансформаторной подстанции (ТП-116) |
|  | 25:33-6.136 | Публичный сервитут с целью дальнейшей эксплуатации трансформаторной подстанции (ТП-6) |
|  | 25:33-6.138 | Публичный сервитут с целью дальнейшей эксплуатации трансформаторной подстанции (ТП-7) |
|  | 25:33-6.403 | Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства на неразграниченных землях кадастрового квартала 25:33:100101 |

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль линейной части трубопровода, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом, – в виде территории, ограниченной условными параллельными вертикальными плоскостями, проходящими от оси трубопровода с каждой стороны на расстоянии 25 метров;

- вдоль подводных переходов трубопроводов – в виде части водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченной условными параллельными вертикальными плоскостями, проходящими от оси трубопровода с каждой стороны на расстоянии 100 метров;

- вдоль линейной части трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, широкую фракцию легких углеводородов, нестабильные бензин и конденсат, – в виде территории, ограниченной условными параллельными вертикальными плоскостями, проходящими от оси трубопровода с каждой стороны на расстоянии 100 метров;

- вдоль линейной части трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, – в виде территории, ограниченной условными вертикальными параллельными плоскостями, проходящими от оси крайнего трубопровода с каждой стороны технического коридора на расстоянии, указанном в подпунктах «а», «б», «в» настоящего пункта.

В охранной зоне магистральных трубопроводов запрещается:

- перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные приборы, специальные опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, станциях катодной и дренажной защиты, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств трубопровода, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики трубопроводов;

- страивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

- складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

- повреждать берегозащитные, берегоукрепительные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопровод от разрушения;

- осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, плавание с вытравленной якорь-цепью, лотами, волокушами, выпущенными тралами, а также добычу (вылов) водных биологических ресурсов придонными орудиями;

- проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта трубопровода;

- проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

- осуществлять рекреационную деятельность, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан;

- разводить костры и размещать источники огня;

- устанавливать ограждения, препятствующие доступу к трубопроводу собственнику или иному правообладателю трубопровода, застройщику;

- устанавливать ограждения, препятствующие доступу к трубопроводу собственнику или иному правообладателю трубопровода, застройщику;

- размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 6 настоящего Положения, за исключением линейных объектов;

- осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к трубопроводу, повреждать и нарушать его герметичность.

Охранная зона линий и сооружений связи

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Таблица 1.8-2.

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации муниципального округа город Партизанск, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Номер зоны в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:33-6.100 | По установлению границ охранной зоны волоконно-оптической линии связи ОАО Мегафон Приморский край, г. Артем - г. Партизанск - п. Врангель - п. Козьмино |
|  | 25:33-6.356 | Охранная зона объекта: ВОЛС на участке: БС 25-00266, Приморский край, г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д.19-БС 25-00257, Приморский край, г.Артем, ул.Каширская, Артемовская ТЭЦ с организацией отводов до БС 25-00068, БС 25-00216, БС 25-00213, БС-00332, Б |
|  | 25:33-6.431 | Охранная зона кабеля связи ПАО «Ростелеком» Магистральная кабельная линия абонентского доступа , по адресу: Приморский край, Партизанск г, 50 лет ВЛКСМ ул 52Б |
|  | 25:33-6.485 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи (Проектирование и строительство волоконно-оптической линии связи по Приморскому краю; FOC_25_00428, Приморский край, г. Партизанск, ул. Центральная, 35Б – М_25_00428, г. Партизанск, ул. Центральная, 35Б; FO |
|  | 25:33-6.429 | Охранная зона кабеля связи ПАО «Ростелеком» Магистральная кабельная линия абонентского доступа , по адресу: Приморский край, Партизанск г, Бровничи с, Зеленый пер 3А |
|  | 25:00-6.650 | Охранная зона объекта Волоконно-оптическая линия связи на участке УС НПС 41-УС ППН Козьмино. Строительство |
|  | 25:33-6.428 | Охранная зона кабеля связи ПАО «Ростелеком» Магистральная кабельная линия абонентского доступа , по адресу: Приморский край, Партизанск г, Тигровой с, Тигровая ул 155 |
|  | 25:33-6.430 | Охранная зона кабеля связи ПАО «Ростелеком» Магистральная кабельная линия абонентского доступа , по адресу: Приморский край, Партизанск г, Каменская ул 66 |
|  | 25:00-6.650 | Охранная зона объекта Волоконно-оптическая линия связи на участке УС НПС 41-УС ППН Козьмино. Строительство |
|  | 25:13-6.614 | Охранная зона объекта Внутризоновая ВОЛС Находка - Лазо. 1 очередь. |
|  | 25:33-6.462 | Охранная зона объекта Внутризоновая ВОЛС Находка - Лазо. 1 очередь. |

Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

Режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".

Таблица 1.2.8-3

Охранная зона особо охраняемого природного объекта применительно к территории муниципального округа город Партизанск

| № п/п | Номер зоны в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:13-6.220 | Охранная зона памятника природы регионального значения Гора Сенькина Шапка |
|  | 25:00-6.299 | Охранная зона памятника природы регионального значения Гора Скалистая |
|  | 25:13-6.215 | Охранная зона памятника природы регионального значения Обнажение горных пород Щеки |
|  | 25:33-6.103 | Охранная зона особо охраняемого природного объекта, Водопад реки каменка |
|  | 25:33-6.79 | Охранная зона особо охраняемого природного объекта |

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Согласно Постановлению Российской Федерации от 17 марта 2021 года N 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19»

Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений.

Границы охранной зоны изменяются в случае принятия Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решения о переносе стационарного пункта наблюдений.

Решение об установлении или изменении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - территориальный орган) по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается или изменяется охранная зона.

Обязательным приложением к решению об установлении или изменении охранной зоны являются сведения о границах охранной зоны, содержащие графическое описание местоположения ее границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной или измененной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

- 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

- 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в первом подпункте.

В границах охранной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

- размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

- проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

- организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

- размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

- складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Таблица 1.8-4.

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением муниципального округа город Партизанск, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Номер зоны в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:33-6.88 | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды |

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса РФ (от 03.06.2006 № 74-ФЗ), водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере 50 м;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 м;

- от пятидесяти километров и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, а также движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах")

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Если на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, которая располагается в границах водоохранных зон, отсутствуют сооружения для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 Статьи 65 ВК РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах водоохранных зон допускается создание дорог необщего пользования, в том числе лесных дорог, для движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, при условии проведения мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения, засорения водоохранных зон и водных объектов, заиления и истощения их вод, а также на сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (оборудование таких дорог деревянными настилами, бетонными плитами, подсыпка щебня или гравия). Такие дороги после того, как отпадет в них надобность, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Зоны затопления и подтопления

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

  - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

  - СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

•	строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

•	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

•	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

•	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Подготовка предложений и сведений о границах зон затопления, подтопления выполняются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».

Таблица 1.8-5.

Зоны затопления и подтопления муниципального округа город Партизанск, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Номер зоны в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:13-6.486 | Зона затопления при максимальных уровнях воды 1 % обеспеченности на территории, прилегающей к рекам Партизанская и Водопадная в пределах пос. Николаевка |
|  | 25:33-6.357 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами рек Ворошиловка, Лозовый ключ, Кабаний ключ при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.358 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0м) г. Партизанск водами рек Ворошиловка, Лозовый ключ, Кабаний ключ |
|  | 25:33-6.359 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0м) г. Партизанск водами рек Ворошиловка, Лозовый ключ, Кабаний ключ |
|  | 25:33-6.360 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами рек Ворошиловка, Лозовый ключ, Кабаний ключ |
|  | 25:33-6.361 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами реки Каменка |
|  | 25:33-6.362 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Партизанск водами реки Каменка |
|  | 25:33-6.363 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Партизанск водами реки Каменка |
|  | 25:33-6.364 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами реки Каменка при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.365 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Партизанск водами реки Каменка 3-я |
|  | 25:33-6.366 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами реки Каменка 3-я при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.367 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами реки Каменка 3-я |
|  | 25:33-6.368 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Партизанск водами реки Каменка 3-я |
|  | 25:33-6.369 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Партизанск водами реки Олений ключ |
|  | 25:33-6.370 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами реки Олений ключ |
|  | 25:33-6.371 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Партизанск водами реки Олений ключ |
|  | 25:33-6.372 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами реки Олений ключ при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.373 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Партизанск водами реки Ольховый ключ |
|  | 25:33-6.374 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами реки Ольховый ключ при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.375 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Партизанск водами реки Ольховый ключ |
|  | 25:33-6.376 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами реки Ольховый ключ |
|  | 25:33-6.377 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Партизанск водами реки Партизанская |
|  | 25:33-6.378 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами реки Партизанская |
|  | 25:33-6.379 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами реки Партизанская при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.380 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Партизанск водами реки Партизанская |
|  | 25:33-6.381 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Партизанск водами ручья Покровский |
|  | 25:33-6.382 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами ручья Покровский |
|  | 25:33-6.383 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами ручья Покровский при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.384 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Партизанск водами ручья Покровский |
|  | 25:33-6.385 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами рек Постышевка и Кабаний ключ при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.386 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Партизанск водами рек Постышевка и Кабаний ключ |
|  | 25:33-6.387 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами рек Постышевка и Кабаний ключ |
|  | 25:33-6.388 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Партизанск водами ручья Птичий |
|  | 25:33-6.389 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Партизанск водами ручья Птичий |
|  | 25:33-6.390 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами ручья Птичий при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.391 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами ручья Птичий |
|  | 25:33-6.392 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Партизанск водами ручья Семеновский |
|  | 25:33-6.393 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами ручья Семеновский |
|  | 25:33-6.394 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами ручья Семеновский при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.395 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Партизанск водами ручья Семеновский |
|  | 25:33-6.396 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Партизанск водами реки Черная |
|  | 25:33-6.397 | Зона затопления территории города Партизанск, затапливаемая водами реки Черная при половодьях и паводках 1 % обеспеченности |
|  | 25:33-6.398 | Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Партизанск водами реки Черная |
|  | 25:33-6.399 | Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3м) г. Партизанск водами реки Черная |
|  | 25:33-6.400 | Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Партизанск водами рек Постышевка и Кабаний ключ |
|  | 25:33-6.404 | Зона затопления территорий, прилегающих к р. Тигровая, руч.Правый Лесопильный в с. Тигровой Партизанского г.о.Приморского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) |
|  | 25:33-6.405 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Тигровая, руч.Правый Лесопильный в с. Тигровой Партизанского г.о. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территории сильного подтопления) |
|  | 25:33-6.406 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Тигровая, руч.Правый Лесопильный в с. Тигровой Партизанского г.о.Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м (территории слабого подтопления) |
|  | 25:33-6.407 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Тигровая, руч.Правый Лесопильный в с. Тигровой Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 -2,0 м от поверхности (территории умеренного подтопления |
|  | 25:33-6.408 | Зона затопления территорий, прилегающих к р.Мельники, р.Партизанская в с. Углекаменск Партизанского г.о.Приморского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) |
|  | 25:33-6.409 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р.Мельники, р.Партизанская в с. Углекаменск Партизанского г.о. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территории сильного подтопления) |
|  | 25:33-6.410 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р.Мельники, р.Партизанская в с. Углекаменск Партизанского г.о.Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м (территории слабого подтопления) |
|  | 25:33-6.411 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р.Мельники, р.Партизанская в с. Углекаменск Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 -2,0 м от поверхности (территории умеренного подтопления) |
|  | 25:33-6.412 | Зона подтопления тер-ий,прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р.Тигровая,р.Мельники,р.Партизанская в с.Казанка Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 -2,0 м от пов-ти (тер-ии умеренного подтопления) |
|  | 25:33-6.413 | Зона затопления территорий, прилегающих к р.Тигровая, р.Мельники, р.Партизанская в с. Казанка Партизанского г.о.Приморского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) |
|  | 25:33-6.414 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р.Тигровая, р.Мельники, р.Партизанская в с. Казанка Партизанского г.о.Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м (территории слабого подтопления) |
|  | 25:33-6.415 | Зона затопления территорий, прилегающих к р. Мельники в с. Залесье Партизанского г.о.Приморского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) |
|  | 25:33-6.416 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Мельники в с. Залесье Партизанского г.о. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территории сильного подтопления) |
|  | 25:33-6.417 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Мельники в с. Залесье Партизанского г.о.Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м (территории слабого подтопления) |
|  | 25:33-6.418 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Мельники в с. Залесье Партизанского г.о.Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 -2,0 м от поверхности (территории умеренного подтопления) |
|  | 25:33-6.419 | Зона затопления территорий, прилегающих к р. Тигровая в с. Бровничи Партизанского г.о.Приморского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) |
|  | 25:33-6.420 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Тигровая в с. Бровничи Партизанского г.о. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территории сильного подтопления) |
|  | 25:33-6.421 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Тигровая в с. Бровничи Партизанского г.о.Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м (территории слабого подтопления) |
|  | 25:33-6.422 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Тигровая в с. Бровничи Партизанского г.о.Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 -2,0 м от поверхности (территории умеренного подтопления) |
|  | 25:33-6.423 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Малые Мельники, р. Мельники в с. Мельники Партизанского г.о. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территории сильного подтопления) |
|  | 25:33-6.424 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Малые Мельники, р. Мельники в с. Мельники Партизанского г.о.Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м (территории слабого подтопления) |
|  | 25:33-6.425 | Зона подтопления тер-ий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р. Малые Мельники, р. Мельники в с. Мельники Партизанского г.о.Приморского края при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 -2,0 м от пов-ти (тер-ии умеренного подтопления |
|  | 25:33-6.426 | Зона затопления территорий, прилегающих к р. Малые Мельники, р. Мельники в с. Мельники Партизанского г.о.Приморского края, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) |
|  | 25:33-6.427 | Зона подтопления территорий, прилегающих к зоне затопления, прилегающей к р.Тигровая, р.Мельники, р.Партизанская в с. Казанка Партизанского г.о. Приморского края при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м (территории сильного подтопления) |
|  | 25:33-6.445 | Зона подтопления на терр-ии с.Авангард Партизанского ГО, прилегающая к зоне затопления водами р. Белая, р. Малая Поселковая (терр-я умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.446 | Зона подтопления на территории села Авангард Партизанского городского округа, прилегающая к зоне затопления водами р. Белая, р. Малая Поселковая (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.447 | Зона подтопления на территории села Авангард Партизанского городского округа, прилегающая к зоне затопления водами р. Белая, р. Малая Поселковая (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.448 | Зона затопления территории села Серебряное Партизанского городского округа, затапливаемой водами р. Серебрянка при половодьях и паводках 1% обеспеченности |
|  | 25:33-6.449 | Зона подтопления на территории села Серебряное Партизанского городского округа, прилегающая к зоне затопления водами р. Серебрянка (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.450 | Зона подтопления на территории села Серебряное Партизанского городского округа, прилегающая к зоне затопления водами р. Серебрянка (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.451 | Зона подтопления на территории села Серебряное Партизанского городского округа, прилегающая к зоне затопления водами р. Серебрянка (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.452 | Зона затопления территории ж/д станция Фридман Партизанского городского округа, затапливаемой водами р. Моленная при половодьях и паводках 1% обеспеченности |
|  | 25:33-6.453 | Зона подтопления на территории ж/д станция Фридман Партизанского городского округа, прилегающая к зоне затопления водами р. Моленная (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.454 | Зона подтопления на территории ж/д станция Фридман Партизанского городского округа, прилегающая к зоне затопления водами р. Моленная (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.455 | Зона подтопления на территории ж/д станция Фридман Партизанского городского округа, прилегающая к зоне затопления водами р. Моленная (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.456 | Зона подтопления на территории села Хмельницкое Партизанского городского округа, прилегающая к зоне затопления водами р. Тигровая, р. Грязная (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.457 | Зона подтопления на территории села Хмельницкое Партизанского городского округа, прилегающая к зоне затопления водами р. Тигровая, р. Грязная (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.458 | Зона подтопления на территории с.Хмельницкое Партизанского ГО, прилегающая к зоне затопления водами р. Тигровая, р. Грязная (терр-ия умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) |
|  | 25:33-6.459 | Зона затопления территории села Хмельницкое Партизанского городского округа, затапливаемой водами р. Тигровая, р. Грязная при половодьях и паводках 1% обеспеченности |
|  | 25:33-6.460 | Зона затопления территории села Авангард Партизанского городского округа , затапливаемой водами р. Белая, р. Малая Поселковая при половодьях и паводках 1% обеспеченности |

Санитарно-защитная зона

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путём комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. Размер санитарно-защитной зоны должен обеспечивать снижение загрязнения атмосферного воздуха до уровня не выше предельно допустимых концентраций и уровней физического воздействия (ПДУ) на границе СЗЗ и за ее пределами; отсутствие негативного воздействия объекта на состояние здоровья населения, проживающего за пределами СЗЗ, устанавливаемого современными методами исследований.

С 01.01.2025 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», регламентирующий установление санитарно-защитных зон, утрачивает свое действие. Согласно пункта 13 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2025 определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 01.10.2024 обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне.

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно указанному выше Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 решение об установлении (изменении, прекращении существования) санитарно-защитной зоны принимается в зависимости от санитарной классификации объекта Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором) или ее территориальными органами.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В решении об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны указываются сведения о границах зоны, сведения об ограничениях использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны. В решении о прекращении существования санитарно-защитной зоны указываются сведения о прекращении существования такой зоны и прекращении действия ограничений использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны.

Сведения о создании санитарно-защитной зоны вносятся в Единый государственной реестр недвижимости (ЕГРН), а сама санитарно-защитная зона считается установленной со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

На карте зон с особыми условиями использования территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Таблица 1.8-6.

Санитарно-защитные зоны на территории муниципального округа город Партизанск, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Номер зоны в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:33-6.442 | Санитарно-защитная зона производственной площадки Партизанской ГРЭС по адресу: Приморский край, Партизанский район, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2 |

Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Целями установления специальных зон являются:

- обеспечение безопасности государства, сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и противодействие иностранным техническим разведкам;

- обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности эксплуатации военных объектов.

Для военных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, запретная зона и специальная зона устанавливаются по внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, по его внешнему периметру.

Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина запретной зоны военного объекта определяется величиной расчетного радиуса воздействия поражающих факторов военного объекта, возникающих при нарушении его нормального функционирования вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.

На территории охранной зоны военного объекта без специального разрешения федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении которого находится военный объект, запрещается:

- проживание и (или) нахождение физических лиц;

- осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с настоящим Положением;

- размещение объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, размещение и оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из любых видов оружия, использование взрывных устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми лицами, за исключением лиц, обеспечивающих функционирование военного объекта или использующих его.

На территории зоны охраняемого военного объекта строительство объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также размещение и эксплуатация стационарного или переносного приемо-передающего оборудования с мощностью передатчиков более 5 Вт осуществляются исключительно по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект. При этом параметры электромагнитной совместимости оборудования, создающего радиопомехи военному объекту, определяются по внешней границе зоны охраняемого военного объекта.

На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликвидация дорог и переправ, а также осушение и отведение русел рек.

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.

В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

На территории специальной зоны ведение хозяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение физических лиц осуществляются по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект.

В зависимости от местных условий и специфики военного объекта, для обеспечения функционирования которого устанавливается запретная зона, федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект, могут устанавливаться по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими проведение государственной политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности, ограничения на транзитный проезд, заход судов, пролет самолетов, рыболовство, охоту и купание в водоемах.

Таблица 1.8-7.

Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов муниципального округа город Партизанск, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Номер зоны в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:00-6.4 | Запретная зона военного объекта - Партизанское лесничество Министерства обороны Российской Федерации |
|  | 25:00-6.631 | Зона охраняемого военного объекта (Фокино-2) |
|  | 25:00-6.630 | Запретная зона военного объекта (Фокино-2) |

Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов

Согласно пункту 22 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 N 1083, при проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.

В соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*" зоны минимальных расстояний от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Таблица 1.8-8.

Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов

| № п/п | Номер зоны в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:00-6.636 | Границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан участок НПС Сковородино - Спецморнефтепорт Козьмино (ВСТО-II). Участок км 4587 - км 4739 |

Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изменениями на 29 декабря 2025 года), зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3-х суток - для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района.

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%.

Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500-1000 м в соответствии.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Таблица 1.8-9.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения муниципального округа город Партизанск, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Номер зоны в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | 25:13-6.662 | Второй пояс ЗСО водозабора поверхностных вод Находкинский, расположенного в 1.5 км восточнее с. Екатериновка Партизанского муниципального округа Приморского края; Второй пояс ЗСО водозабора поверхностных вод Находкинский, расположенного в 1.5 км ... |
|  | 25:13-6.663 | Третий пояс ЗСО водозабора Находкинский, расположенного в 1.5 км восточнее с. Екатериновка Партизанского муниципального округа Приморского края; Третий пояс ЗСО водозабора Находкинский, расположенного в 1.5 км восточнее с. Екатериновка Партизанск... |

Придорожные полосы

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 70 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) 50 метров - для автомобильных дорог третьей категории;

3) 100 метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

4) 150 метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

2.1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Создание объектов местного значения, предусмотренное мероприятиями настоящего Генерального плана, направлено на реализацию следующих планов и программ комплексного социально-экономического развития:

- Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе город Партизанск Приморского края» 2023-2027 годы;

- Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального округа город Партизанск Приморского края от чрезвычайных ситуаций» 2025-2030 годы;

- Муниципальная программа «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2022-2026 годы;

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края»  2025-2030 годы;

- Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2024-2028 годы;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2023-2027 годы;

- Муниципальная программа «Культура муниципального округа город Партизанск Приморского края»  2022-2026 годы;

- Муниципальная программа «Образование муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2025-2029 годы;

- Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2022-2026 годы;

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2026-2030 годы;

- Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2025-2029 годы;

- Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2024-2027 годы;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2018-2030 годы;

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального округа город Партизанск Приморского края»  2024-2028 годы;

- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2019-2026 годы;

- Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах муниципального округа город Партизанск Приморского края»  2020-2026 годы;

- Муниципальная программа «Формирование муниципального жилищного фонда муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2020-2026 годы;

- Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 2020-2026 годы;

- Муниципальная программа «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2020-2026 годы;

- Муниципальная программа «Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2025-2029 годы;

- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2025-2029 годы;

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2023-2027 годы;

- Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2026-2028 годы;

- Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2024-2029 годы;

- Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью в муниципальном округе город Партизанск Приморского края» 2025-2030 годы;

- Муниципальная программа «Организация защиты прав потребителей в муниципальном округе город Партизанск Приморского края» 2026-2030 годы;

- Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края» 2026-2030 годы;

2.2 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения

### 2.2.1 Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа город Партизанск

Мероприятия предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской федерации применительно к территории муниципального округа город Партизанск не предусмотрены.

### 2.2.2 Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Приморского края применительно к территории муниципального округа город Партизанск

Схемой территориального планирования Приморского края  запланированы следующие мероприятия применительные к территории муниципального округа город Партизанск (см. Таблица 2.2.2-1).

Таблица 2.2.2-1.

Мероприятия по размещению (реконструкции) объектов на территории муниципального округа город Партизанск, предусмотренные Схемой территориального планирования Приморского края

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |
| Планируемые для размещения объекты регионального значения в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | КГА ПОУ «Приморский многопрофильный колледж» | Здание (комплекс зданий) организации, реализующей программы профессионального и высшего образования | Организация предоставления среднего профессионального образования | Планируемый к реконструкции | Вместимость, мест | 975 | Муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск | - | Расчетный срок |
| Планируемые для размещения объекты регионального значения в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Центр адаптивных видов спорта | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск | - | Первая очередь |
| 2.23 | Стационарный пирс гребной базы «Олимпийская» | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 50 | Муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск | - | Первая очередь |
| 2.24 | Стадион | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Планируемый к размещению | Единовременная пропускная способность, чел | 30 | Муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск | - | Первая очередь |
| 2.25 | Гостиница «Олимпийская» | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Планируемый к реконструкции | Единовременная пропускная способность, чел | 40 | Муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск | - | Первая очередь |
| 2.26 | Стадион «Энергетик» КГАУ КСШОР | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Планируемый к реконструкции | Единовременная пропускная способность, чел | 320 | Муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск | - | Первая очередь |
| Планируемые для размещения объекты регионального значения в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Межмуниципальный центр общественного здоровья | Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | Планируемый к размещению | Мощность круглосуточного стационара, количество коек | 30 | Муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск | - | Первая очередь |
| 4.32 | Инфекционная больница на 100 коек в с. Углекаменск Партизанского городского округа Приморского края | Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | Планируемый к размещению | Мощность круглосуточного стационара, количество коек | 100 | Муниципальный округ город Партизанск, с. Углекаменск | - | Первая очередь |
| 4.118 | Здание патологоанатомической службы и службы судебно-медицинской экспертизы | Объект (здание, комплекс зданий) клиники научной или научно-исследовательской организации, организации профессионального образования | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | Планируемый к размещению | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 1000 | Муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск | - | Первая очередь |
| 4.164 | ФАП КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1» | Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | Планируемый к размещению | Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену | 20 | Муниципальный округ город Партизанск, с. Казанка | - | Расчетный срок |
| Планируемые для размещения объекты регионального значения в области энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.32 | ВЛ 110 кВ Анисимовка – Фридман/т | Линии электропередачи 110 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Напряжение, кВ | 110 кВ | Шкотовский муниципальный округ, Муниципальный округ город Партизанск | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 35,741 |  |  |  |
| 9.74 | ВЛ 110 кВ ХФЗ – Воказальная/т | Линии электропередачи 110 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Напряжение, кВ | 110 кВ | Муниципальный округ город Партизанск | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 5,082 |  |  |  |
| 9.130 | ПС 110 кВ ХФЗ | Электрическая подстанция 110 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ A | 20 | Муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
| 9.131 | ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, №2 (переустройство) | Линии электропередачи 110 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Напряжение, кВ | 110 кВ | Муниципальный округ город Партизанск | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 8,11 |  |  |  |
| Планируемые для размещения объекты регионального значения в области водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.14 | ВОС | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 15 | Муниципальный округ город Партизанск, г. Партизанск | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | Первая очередь |
| 11.33 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 37,355 | Партизанский муниципальный округ, Муниципальный округ город Партизанск | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 700 |  |  |  |
| Планируемые для размещения объекты регионального значения в области транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Авангард – Мельники – Залесье (05 ОП РЗ 05К-260) | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 23,112 | Партизанский муниципальный округ | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Категория автомобильной дороги (проектная) | III (Дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.18 | Бровничи – Тигровый (05 ОП РЗ 05К-259) | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 29,900 | Партизанский муниципальный округ | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Категория автомобильной дороги (проектная) | IV (Дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.79 | Казанка – Фроловка (05 ОП РЗ 05К-261) | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 4,100 | Партизанский муниципальный округ | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Категория автомобильной дороги (проектная) | III (Дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.200 | Подъезд к г. Партизанску (05 ОП РЗ 05К-253) | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 7,000 | Партизанский муниципальный округ | Придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Категория автомобильной дороги (проектная) | III (Дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.428 | Шкотово – Партизанск (05 ОП РЗ 05Н-254) | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 58,010 | Партизанский муниципальный округ, Шкотовский муниципальный округ | Придорожная полоса – 50 м | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Категория автомобильной дороги (проектная) | III (Дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| Планируемые для размещения объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.55 | Пожарное депо | Объект обеспечения пожарной безопасности, пожарный резервуар | Обеспечение пожарной безопасности | Планируемый к размещению | Количество автомобилей | 2 | Муниципальный округ город Партизанск, с. Углекаменск | - | Первая очередь |
| Предприятия и объекты промышленности, сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Мусоросортировочный комплекс | Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | Обработка и утилизация отходов | Планируемый к размещению | Площадь кв. м | 1200 | Муниципальный округ город Партизанск | - | Первая очередь |
|  |  |  |  |  | Мощность т/г | 20000 |  |  |  |
| - | Полигон ТБО | Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | Объект размещения отходов | Планируемый к ликвидации | Вместимость, т | 196350 | Муниципальный округ город Партизанск | - | Первая очередь |

  - Развитие планировочной структуры и функционального зонирования территории

2.3.1 Функциональное зонирование

Формирование среды как целостного, уравновешенного, и, вместе с тем, гибкого в развитии, пространственного окружения человека – основная задача преобразования планировочной структуры муниципального округа.

В настоящее время на территории муниципального округа город Партизанск можно выделить следующие группы функциональных зон:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Зоны производственного и коммунально-складского назначения;

- Зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- Зоны транспортной инфраструктуры;

- Рекреационные зоны;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зоны специального назначения.

Функциональные зоны преимущественно объединены в значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов, искусственными границами (железные и автомобильные дороги, каналы, урбанизированные/освоенные территории, границы земельных участков) и т.п.).

Деление населенных пунктов на функциональные зоны, решается в их органической связи с учетом предъявляемых к ним требованиям пешеходной доступности от места жительства к месту приложения труда и с учетом санитарно-гигиенических требований и возможности территориального развития жилой и производственной зон.

Одно из условий правильного построения планировочной структуры — это соподчинение производственной и селитебной зон, связь их с внешними дорогами и земельными угодьями, а также создание единого объемно-планировочного решения облика населенного пункта.

Целесообразно размещение объектов жилья и соцкультбыта в пределах населенного пункта с частичным освоением резервной, свободной площади и на свободной, прилегающей территории.

Свободные и освобождаемые от застройки участки, расположенные в черте населенного пункта, составляют внутренние территориальные ресурсы, которые следует использовать под новое строительство.

Под новое строительство в границах населенных пунктов используются свободный приусадебный фонд, пустыри, огородные участки, расположенные отдельно от домов участки жилых и производственных зданий, намеченных под снос, огородную часть сверхнормативных приусадебных участков.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса поселения в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в поселение являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

2.3.2 Планировочная структура

Жилые территории и архитектурно-планировочная организация

Планировочная структура территории муниципального округа город Партизанск складывается из следующих типов основных элементов:

•	планировочные зоны;

•	планировочные оси;

•	планировочные центры.

Элемент планировочной структуры – планировочные зоны формируется на территории основных бассейнов рек. На территории округа выделены три планировочные зоны:

•	планировочная зона бассейна р. Тигровой, с выделенными подзонами верхнего и нижнего бассейна граница между которыми проходит по «ущелью» в районе с. Хмельницкое;

•	планировочная зона бассейна р. Мельники;

•	планировочная зона бассейна р. Постышевка.

Элемент планировочной структуры – планировочные оси или линейные планировочные оси – представляют собой магистральные долины основных рек и транспортные коридоры автомобильных дорог.

Элемент планировочной структуры – планировочный центр – территории населенных пунктов центров локальных групп расселения муниципального округа.

При размещении жилых объектов необходимо предусматривать территории под размещение стоянок для хранения легковых автомобилей постоянного населения муниципального округа. Показатель обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей и территориальной доступности таких объектов для населения следует принимать в соответствии с требованиями раздела 11 (Таблица 11.8) СП 42.13330.2016, а также пункту 5.2 СП 59.13330.2020.

Планировочная структура г. Партизанска характеризуется районным (очаговым) развитием. Центрами, которой являлись места приложения труда – шахты, железнодорожные станции, Партизанская ГРЭС и т.д. Вокруг производств сформировались жилые образования. Таким образом, на территории города Партизанска возникли производственно–жилые районы:

•	«Нагорный»;

•	«Центральный»;

•	«Швейной фабрики»;

•	«Кожевенный»;

•	«Первой шахты»;

•	«Железнодорожный»;

•	«Лозовый».

Транспортные связи между сложившимися производственно – жилыми районами г. Партизанска осуществляются в основном единственной улицей общегородского значения Партизанская – Центральная – Гоголевская с выходом на дороги внешнего транспорта – автомобильную дорогу регионального или межмуниципального значения общего пользования Шкотово – Партизанск

Планировочная структура остальных населенных пунктов муниципального округа характеризуется линейным развитием. Градостроительными осями которых являются транспортные коридоры автомобильных и железных дорог, либо водотоки (реки, ручьи).

Населенные пункты муниципального округа представляют собой производственно – жилые образования.

Как правило, застройка велась без должного градостроительного анализа и обоснований. Вследствие чего практически вся территория г. Партизанска расположена на территориях не пригодных либо мало пригодных для застройки.

Территория г. Партизанска по своему функциональному назначению и характеру использования подразделяется на основные зоны:

•	селитебную;

•	промышленную;

•	коммунально-складскую;

•	внешнего транспорта;

•	рекреационную.

Селитебная зона представлена многоэтажной и усадебной застройкой. Территории жилой застройки города сформированы непосредственно вокруг мест приложения труда – промышленных и коммунальных предприятий. Зачастую жилая застройка расположена в санитарно–защитных зонах (СЗЗ) от этих предприятий и в зонах подработанных территорий. Основная часть жилой застройки расположена в центральной части города в жилых районах «Лозовый» и «Нагорный».

В настоящее время в городе сложилась единственная промышленная зона – зона Партизанской ГРЭС. Остальные, ранее существующие и развивающиеся – промзоны заводов «Амур» и «Ураган», «Химфармзавод», «Швейных фабрик», ЦОФ и угольных шахт законсервированы либо ликвидированы.

Предприятия коммунально-складской зоны развиваются вдоль основных транспортных путей, а именно вдоль линий железнодорожной магистрали «Угольная - Находка». В городе сформированы 2 крупных коммунально–складских района – «Железнодорожный», в районе железнодорожного вокзала и района очистных сооружений, в районе 135 км железной дороги.

Система культурно-бытового обслуживания

Проектом принимается двухступенчатая система обслуживания населения, которая предусматривается разделением сети объектов соцкультбыта на степени посещаемости и доступности на две категории:

1.	К первой степени обслуживания относятся объекты повседневного пользования:

- детские дошкольные учреждения;

- общеобразовательные школы;

- магазины товаров повседневного спроса.

2.	Ко второй степени относятся объекты периодического пользования:

- крупные магазины;

- объекты бытового обслуживания;

- культурно-спортивный комплекс;

- медицинские учреждения;

- административные учреждения.

Объекты первой степени обслуживания проектом предусматривается размещать с максимальным приближением к жилым группам с целью максимального сокращения радиуса доступности этих объектов.

Объекты второй степени обслуживания группируются в комплексы, которые формируют общественный центр населенных пунктов.

Размещение объектов социальной инфраструктуры должно предусматривать доступность получения предоставляемых объектом услуг для населения, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для временного хранения автомобилей открытые автостоянки предусматриваются в общественном административном центре, а также у всех объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха с учетом требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ.

Производственная и коммунально-складская сферы муниципального округа

На территории округа развита добыча угля, обработка древесины и производство изделий из дерева, а также производство пищевых продуктов. В настоящее время, в связи с общим упадком производства, закрытием угольных шахт, снижением лесозаготовок, наблюдается избыток рабочей силы.

Предприятия коммунально-складской зоны развиваются вдоль основных транспортных путей, а именно вдоль линий железнодорожной магистрали «Угольная - Находка». В городе сформированы 2 крупных коммунально – складских района – «Железнодорожный», в районе железнодорожного вокзала и района очистных сооружений, в районе 135 км железной дороги.

На территории муниципального округа действуют лицензии на право пользования недрами ПАР №528 ОЩ, выданной ИП Гуля Н.А., с целью разведки и добычи габбро на месторождении «Ураган».

Согласно Постановлению Администрации Приморского края от 19.07.2017 №292-па утвержден проект зон санитарной охраны галерейного водозабора «Лозовый» на реке Ворошиловка в г. Партизанске, расположенного на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края, границ и режима зоны санитарной охраны галерейного водозабора «Лозовый» на реке Ворошиловка в г. Партизанске, расположенного на территории Партизанского округа Приморского края. Данные зоны отображены на карте зон с особыми условиями использования территорий.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) галерейного водозабора «Лозовый» на реке Ворошиловка в г. Партизанске, расположенного на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края, организуется в составе трех поясов.

Граница I пояса ЗСО для инфильтрационного горизонтального водозабора «Лозовый» на реке Ворошиловка в г. Партизанске, расположенного на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края в 2,5 километрах от г. Партизанска, организована в соответствии с СанПиНом 2.1.41110-02 и устанавливается в следующих пределах:

- Водозабор относится к подземным недостаточно защищенным источникам водоснабжения с искусственным пополнением запасов подземных вод из бассейнов накопителей, в соответствии с чем граница ЗСО пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора и не менее 100 метров от существующих инфильтрационных бассейнов;

- Для открытых бассейнов накопителей границы I пояса ЗСО установлены как для поверхностного источника водоснабжения: вверх по течению реки на расстоянии 200 метров от водозабора; вниз по течению 100 метров от водозабора, по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 метров от линии уреза воды летне-осенней межени;

- Площадь территории ЗСО I пояса составляет 10,37 гектара.

Границы II и III поясов ЗСО для инфильтрационного горизонтального водозабора «Лозовый» на реке Ворошиловка в г. Партизанске с искусственным пополнением запасов подземных вод за счет поверхностных вод устанавливаются как для поверхностных водоемов, питающих его в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02:

- Граница ЗСО II пояса устанавливается вверх по течению реки на расстоянии 25920 метров, вниз по течению реки на расстоянии не менее 250 метров от водозабора.

- С целью исключения влияния ветровых обратных течений боковые границы II пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены до вершины первого склона, обращенного в сторону реки Ворошиловка, но не менее 750 метров при пологом склоне и не менее 100 метров при крутом. В нижнем течении левобережной части долины реки Ворошиловка боковая граница проведена по водоразделу между ручьем Лозовый ключ и рекой Ворошиловка.

- Границы ЗСО II и III поясов, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02, совпадают и включают весь водосборный бассейн реки Ворошиловка.

Режим в границах I пояса ЗСО (строгого режима).

I пояс ЗСО включает территорию расположения водозабора, площадок всех водозаборных сооружений и водопроводящего канала, предназначенную для зашиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории I пояса ЗСО запрещаются:

- Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применений ядохимикатов и удобрений;

- Не допускается спуск любых сточных вод, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды;

- Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

Режим в границах II и III поясов ЗСО.

II пояс ЗСО (режим ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения микробиологического и химического загрязнения воды источника водоснабжения. III пояс ЗСО (режим ограничений) включает территорию, предназначенную для защиты водоносного пласта от химических загрязнений.

На территории II и III поясов ЗСО запрещается:

- Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- Применение удобрений и ядохимикатов;

- Проведение рубок спелых и перестойных насаждений. Допускается проведение рубок ухода и санитарных рубок;

- Сброс промышленных, сельскохозяйственных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

- Отведение сточных вод в зоне водосборы источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- Проведение работ, в том числе по добыче песка, гравия, донно-углубительных работ, в пределах акватории ЗСО без согласования с федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- Использование химических методов борьбы эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Размещение объектов специального назначения

На территории муниципального округа город Партизанск расположено 9 действующих гражданских кладбищ общей площадью 130,94 га.

В северо–восточной части г. Партизанска расположен полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Данный полигон покрывает потребности в утилизации ТБО всего муниципального округа город Партизанск. Из населенных пунктов округа г. Партизанск, с. Авангард, с. Углекаменск и с. Казанка   вывоз мусора от площадок сбора ТБО на полигон ТБО осуществляется специализированными машинами ежедневно. Из остальных населенных пунктов вывоз мусора осуществляется специализированными машинами периодично.

Помимо специализированных участков компостирования ТБО, увеличилось число несанкционированных свалок, которые состоят из смешанных бытовых отходов. Практически все несанкционированные свалки не отвечают санитарным требованиям, возникают стихийно и располагаются в каждом населенном пункте муниципального округа.

Склады ГСМ, автозаправочные станции, кладбища, расположенные в случайных местах, иногда на территориях жилой застройки населенных пунктов, вблизи водозаборных сооружений и в зонах санитарной охраны водозаборов, также являются объектами загрязнения окружающей среды и, в частности, природных вод района.

Неэффективная работа канализационных сооружений из-за малой мощности и частые отключения электроэнергии приводят к залповым выбросам значительных объемов неочищенных стоков в реки.

В границах муниципального образования имеются обширные ореолы и потоки рассеяния тяжелых металлов вокруг проявлений и месторождений металлических и горючих полезных ископаемых, а также – аномалии общей радиоактивности. Сформированный и наращиваемый поток загрязняющих веществ, оказывающий прямое воздействие на природную среду, совместно с природными ореолами и потоками рассеяния тяжелых металлов и радиоактивных элементов, создает в Партизанской долине напряженную, а на отдельных участках кризисную и катастрофическую экологическую обстановку.

Природный комплекс

Природные территории муниципального округа город Партизанск представлены:

- реками;

- водоемами;

- лесами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Система зелёных насаждений на территориях населённых пунктов представлена следующими категориями:

- Насаждения общего пользования: городские (поселковые) сады и скверы, бульвары, насаждения при административных и общественных учреждениях, городские (поселковые) парки культуры и отдыха, уличные насаждения.

- Насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах, яслях, высших и средних учебных заведениях, культурных, медицинских, спортивных, научно-исследовательских учреждениях, при промышленных предприятиях, санаториях, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях.

- Насаждения специального назначения: защитные посадки от неблагоприятных природных явлений, насаждения в защитных зонах при промышленных предприятиях, водоохранные и противопожарные, мелиоративного назначения, вдоль автомобильных и железных дорог, питомники и промышленные плодовые сады, цветочные хозяйства, ботанические и зоологические сады, заповедники и заказники, насаждения кладбищ и территорий крематориев.

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, используемых для отдыха населения.

Для озеленения следует применять местные породы деревьев. Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе.

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

Особенное внимание следует уделить озеленению санитарно-защитных зон, в частности зоны автодорог.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселений.

Ландшафтно-рекреационные условия муниципального округа благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для создания объектов рекреации местного значения.

Для отдыха населения используются озелененные массивы, побережья водных объектов.

Отдых населения в зависимости от продолжительности подразделяется на кратковременный (в праздничные и выходные дни) и длительный (в период отпусков и каникул).

При этом кратковременный отдых делится на организованный (на загородных базах отдыха, охотничьих и рыболовных базах) и неорганизованный (на пляжах, в лесах, лесопарках и лугах).

Преобразование территории поселения для целей отдыха предполагает:

- организацию и благоустройство территории;

- проведение мероприятий по повышению ландшафтно-эстетической ценности и санитарно-гигиенического состояния озелененных территорий;

- улучшение условий произрастания насаждений.

В результате анализа современного использования территории и перспектив экономического развития на территории муниципального округа город Партизанск Генеральным планом установлены следующие функциональные зоны (Таблица 2.3-1).

Таблица 2.3-1.

Изменение структуры функциональных зон муниципального округа город Партизанск

| № п/п | Функциональная зона | Существующая |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | Жилые зоны | 4647,77 | 3,58 | 5659,03 | 4,35 |
| 1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4172,39 |  | 5091,82 |  |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 475,38 |  | 561,37 |  |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - |  | 5,84 |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 1096,97 | 0,84 | 1022,29 | 0,79 |
| 2.1 | Общественно-деловые зоны | 521,74 |  | 498,05 |  |
| 2.2 | многофункциональная общественно-деловая зона | 64,59 |  | 64,59 |  |
| 2.3 | зона специализированной общественной застройки | 510,64 |  | 459,65 |  |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 3084,87 | 2,37 | 2268,6 | 1,75 |
| 3.1 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 106,68 |  | 55,34 |  |
| 3.2 | производственная зона | 1712,61 |  | 1236,87 |  |
| 3.3 | коммунально-складская зона | 851,60 |  | 451,95 |  |
| 3.4 | зона инженерной инфраструктуры | 53,02 |  | 57,49 |  |
| 3.5 | зона транспортной инфраструктуры | 360,96 |  | 466,95 |  |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 15718,64 | 12,09 | 15765,48 | 12,13 |
| 4.1 | зона сельскохозяйственных назначения | 15330,53 |  | 15377,13 |  |
| 4.3 | Зона садоводства, огородничества | 308,55 |  | 308,55 |  |
| 4.3 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 79,56 |  | 79,8 |  |
| 5 | Зоны рекреационного назначения | 93308,13 | 71,80 | 94487,11 | 72,7 |
| 5.1 | Зоны рекреационного назначения | 336,40 |  | 2637,11 |  |
| 5.2 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 995,66 |  | 11229,41 |  |
| 5.3 | Зона лесов | 91976,07 |  | 80620,59 |  |
| 6 | Зоны специального назначения | 485,13 | 0,37 | 395,29 | 0,3 |
| 6.1 | зона кладбищ | 130,94 |  | 130,94 |  |
| 6.2 | Зона складирования и захоронения отходов | 156,30 |  | 156,3 |  |
| 6.3 | зона озелененных территорий специального назначения | 197,89 |  | 108,05 |  |
| 7 | Зона режимных территорий | 9587,64 | 7,38 | 10371,6 | 7,98 |
| 8 | Несогласованные вопросы в части пересечения с границами земель Министерства обороны Российской Федерации | 767,93 | 0,59 | - | - |
| 9 | Несогласованные вопросы в части пересечения с границами земель Лесного фонда | 1271,45 | 0,98 | - | - |
| Итого |  | 129968,52 | 100 | 129969,4 | 100 |

2.4 Основные направления социально-экономического развития

В 2025 году работа органов местного самоуправления муниципального округа была направлена на исполнения показателей региональных составляющих национальных проектов, формирование комфортной городской среды, развитие социальной сферы и поддержку социально незащищенных категорий граждан в рамках реализации муниципальных программ муниципального округа.

2.4.1 Развитие экономической базы

На территории г. Партизанск ведётся строительство консервного завода по переработке рыбы и морепродуктов. Ввод завода в эксплуатацию планируется в 2028 году.

В городе существует возможность расширения производства на ряде предприятий путем задействования уже существующих производственных площадей и мощностей, имеются свободные земельные участки под промышленное строительство. Есть возможности для развития перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и металлообработки, легкой промышленности, спортивного, экологического, водного туризма.

Таблица 2.4.1-1.

Создания инвестиционных и инфраструктурных объектов в муниципальном округе город Партизанск Приморского края  на период до 2028 года (по состоянию на 05.06.2026 года)

| № п/п | Наименование объекта, производственная мощность, потребность в энергоресурсах | Инициатор создания объекта | Фактическое состояние объекта (проектирование, строительство, эксплуатация) | Место расположения объекта | Источники финансирования(федеральный бюджет, бюджет края, собственные средства, прочие источники) | Сроки реализации, годы | Планы, программы (федеральные, краевые, муниципальные, пр.), предусматривающие создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консервный завод по переработке рыбы и морепродуктов в Приморском крае , г. Партизанск | ООО «Абалон» | Строительство | Район 73 участка г. Партизанск | Собственные средства | 2025-2028 | Резидент СПВ инвестиционный проект |
|  | Строительство здание цеха розлива воды из скважины | Ольвинский Игорь Викторович | строительство | Примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира жилого дома, расположенного за пределами границ участка. Почт.адрес ориентира: РФ, Пк, ПГО, г. Партизанск, ул. Локомотивная, д.42 | Собственные средства | 2024-2030 | Частный бизнес - проект |
|  | Строительство склада в целях предоставления услуг складирования, хранения и транспортной обработки грузов в Партизанске (СПВ) | ООО «Казанский ПК» (директор Меркулова О.В.) | строительство | Приморский край, г. Партизанск, с. Казанка, ул. Партизанская, 11/1 | Собственные средства ООО | 2024-2026 | Резидент СПВ инвестиционный проект |
|  | Строительство здание магазина | Кахоров Фарходжон Рустамович | строительство | Примерно в 40 м по направлению на запад от ориентира – нежилое здание, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Муниципальный округ город Партизанск Приморского края, г. Партизанск, ул. Энергетическая, 2б | Собственные средства | 2024-2026 | Частный бизнес - проект |
| Объекты энергетики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство золошлакоотвала «Зеленая балка» для нужд филиала ОАО «ДГК» «Приморская генерация»» | Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») | 17.06.2024 Введена в эксплуатацию Этап 6 «Наращивание первичной ограждающей дамбы 2 секции до отметки 148,00м этап 7 – введено от 17.06.2025 этап 8 - выдано разрешение до 2026г | Приморский край, г.Партизанск, установлено от места пересечения трассы с границей территории Партизанской ГРЭС, находящегося примерно в 1250 м по направлению на восток от ориентира – здания Дома культуры «Энергетик» по улице Индустриальной 11, до места пересечения с границей участка, согласованного для золошлакоотвального комплекса, находящегося примерно в 1400 м по направлению на северо-запад от ориентира здания № 11 по ул. Индустриальной | Собственные средства | 2023-2024-2025-2026 |  |
|  | Расширение Партизанской ГРЭС | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» | строительство | Г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д.2 25:33:180123:75 25:33:180123:138 25:33:180123:943 25:33:180123:3792 25:33:180123:4121 25:33:180123:4162 25:33:180123:4163 25:33:180123:4164 25:33:180123:4165 25:33:180123:4166 25:33:180123:4167 25:33:180123:4168 25:33:180123:4170 25:33:180123:4171 25:33:180123:4172 25:33:180123:4280 25:33:180123:4281 25:33:180123:4282 | Собственные средства | 2023-2024-2025-2026 |  |
|  | «Железнодорожная станция Лозовый Дальневосточной железной дороги. Развитие для обеспечения обработки дополнительных объемов перевозок грузов Партизанской ГРЭС» | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» | реконструкция | Г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д.2 | Собственные средства | 2026-2028 |  |
| Объекты придорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной мойки на три поста | Полуэктов Николай Сергеевич | строительство | примерно в 140м на юго-запад: с. Казанка, ул. Центральная, д. 9 | Собственные средства | 2021-2026 |  |
|  | Строительство автомобильной мойки | Виноградский Дмитрий Викторович | строительство | Примерно в 80 м на северо-восток адрес ориентира: г. Партизанск, ул. Герцена, 61 | Собственные средства | 2021-2026 |  |
|  | Строительство автомойки самообслуживания на 4 поста | Торощин Виталий Викторович | строительство | примерно в 56 м на с-в, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 2а | Собственные средства | 2026 |  |
|  | Реконструкция здания под объект придорожного сервиса СТОА на 4 поста | Неяскина Елена Вячеславовна | реконструкция | Г. Партизанск, ул.Вокзальная, 7 | Собственные средства | 2021-2026 |  |
| Объекты гаражного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство гаража на 2 машино-места | Левшова Ольга Валерьевна | строительство | Примерно в 84 м на запад адрес ориентира: г. Партизанск, ул. П. Кашина, 42 | Собственные средства | 2021-2026 |  |
| Гостиничное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция нежилых помещений (гараж, компрессорная) под часть здания- гостиница, кафе, с увеличением площади | Захаров Геннадий Михайлович | реконструкция | Партизанск, ул.Садовая, д.6-б/1 | Собственные средства | 2024-2027 |  |
|  | Реконструкция нежилого здания под здание для временного проживания – пансионат по ул. Бестужевская, д. 71 в г. Партизанск | ООО «Физио-Мед» | реконструкция | Приморский край, г. Партизанск, ул. Бестужевская, 71 | Собственные средства | 2025-2027 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные жилые дома в г. Партизанск Приморского края на земельном участке с кадастровым номером 25:33:180113:11773 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строим города» | строительство | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – многоквартирный жилой дом, участок находится примерно в 68 м по направлению на северо-восток от ориентира, почтовый адрес ориентира: Муниципальный округ город Партизанск Приморского края, г. Партизанск, ул. Анисимова,14 | Собственные средства | 2025-2028 |  |

2.4.2 Прогноз численности населения

Прогноз численности населения муниципального округа город Партизанск имеет важное значение для планирования процессов трудообеспечения и трудоиспользования. Исходя из динамики демографических характеристик, определяются длительные тенденции изменения количественных и качественных показателей населения и трудовых ресурсов. Прогнозные расчеты позволяют выявить ожидаемые изменения численности населения, оценить демографическую ситуацию, складывающуюся в муниципальном образовании.

Прогноз численности населения по методу компонент основывается на анализе трех ключевых факторов: рождаемости, смертности и миграции. Учитывая текущие коэффициенты рождаемости и смертности, а также миграционный баланс, можно оценить изменения в численности населения, что позволяет более точно предсказывать демографические тенденции и планировать социальные и экономические меры.

Таблица 2.4.2-1.

Прогнозная оценка численности населения

| Муниципальное образование | Существующая численность на 1 января 2025 года, чел. | Прогнозная численность, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2036 год) | расчетный срок (2046 год) |
| Муниципальный округ город Партизанск | 38810 | 35136 | 32099 |

Согласно прогнозу численности населения, в 2046 г. численность муниципальном округе город Партизанск составит 32099 чел.

В соответствии с полученными величинами численности населения определены основные параметры развития муниципального округа: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

### 2.4.3 Жилищное строительство

Основной проблемой развития жилищного фонда в МО г. Партизанск является отсутствие инвесторов.

Основной механизм развития жилищного фонда является финансирование жилищных программ.

В срок с 2026 – 2027 гг. планируется расселить 10 аварийных домов общей площадью 5671 кв. м.

Таблица 2.4.3 – 1.

Жилищный фонд на расчетный срок

| Наименование | Общая площадь жилых помещений, всего на 2026 год, тыс.м | Общая площадь жилых помещений, всего на 2046 год, тыс.м |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный округ город Партизанск | 1386,87 | 943,71 |

Расчеты были проведены с учетом наличия аварийного жилья и прогнозируемого выбытия, учтены данные о вводе нового жилищного фонда.

Таким образом, согласно прогнозу жилищного фонда на расчётный срок общая площадь жилищного помещения в 2046 году будет 943,71тыс.м2.

### 2.4.4 Развитие объектов обслуживания населения

#### 2.4.4.1 Образование

В 2026 году в сфере образования будет продолжено решение задач в рамках реализации муниципальной программы «Образование муниципального округа город Партизанск Приморского края»:

Особое внимание будет уделяться развитию кадрового потенциала, методической поддержке педагогов, усилению воспитательного компонента в системе педагогического образования, а также вовлечению детей в общественно полезную деятельность через развитие школьных музеев, институтов ученического самоуправления, программ профориентации, волонтёрства и реализацию различных проектов.

Для установления уровня качества образования в образовательных организациях муниципального округа проведено изучение внутренних и внешних факторов, влияющих на качество образовательных результатов в школах. К внутренним факторам отнесены кадровый потенциал школ, их материально-техническое и финансовое обеспечение, к внешним - территориальное расположение, уровень развития и доступность социокультурной среды, состав обучающихся.

В целях совершенствования форм работы по методическому сопровождению педагогов, в общеобразовательных учреждениях   были организованы методические мероприятия различного уровня по обмену опытом подготовки к ГИА, обобщению и распространению лучших педагогических практик.

Так как модернизация образования в настоящее время является ведущей идеей и центральной задачей российской образовательной политики, определённой Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204. Управление образование усилит работу над повышением качества образования в образовательных организациях муниципального округа путём реализации Программы, направленной на сокращение разрыва качества образования между наиболее и наименее успешными общеобразовательными учреждениями, определение адресной методической поддержки, нацеленной на развитие образовательных учреждений и повышение качества образования.

Таблица 2.4.4.1 – 1.

Расчетные нормативы учреждений образования

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив |  | Существующая инфраструктура | Нормативная потребность расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, ед. изм. | Предельные показатели расчетного показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Дошкольные образовательные организации | мест на 1 тыс. чел. | 39 | 2347 | 1223 |
|  | Общеобразовательные организации | мест на 1 тыс. чел. | 125 | 5972 | 3920 |
|  | Организации дополнительного образования | мест на 1 тыс. чел. | 137 | Нет данных | 4296 |

Существующая инфраструктура объектов образования, в целом, удовлетворяет нормативную потребность.

Согласно Схеме территориального планирования приморского карая в сфере образования на расчётный срок запланирована реконструкция КГА ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»

#### 2.4.4.2 Здравоохранение

Согласно схеме территориального планирования Приморского края в сфере здравоохранения запланированы следующие мероприятия:

- Строительство «Межмуниципальный центр общественного здоровья» на 30 коек в г. Партизанск;

- Строительство инфекционной больницы на 100 коек в с. Углекаменск;

- Строительство здания патологоанатомической службы и службы судебно-медицинской экспертизы в г. Партизанск;

- Строительство здания ФАП КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1».

#### 2.4.4.3 Учреждения культуры и искусства

Для участия в государственной программе Приморского края «Развитие культуры Приморского края» в 2026 году в министерство культуры и архивного дела Приморского края были отправлены заявки на предоставление субсидии на:

- на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края;

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек;

- капитальный ремонт здания МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет», расположенного по адресу: с. Углекаменск, ул. Калинина, 12А (1 и 2 этапы).

- на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Приморского края (приобретение звукового оборудования ГДК);

- приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для МБУ ДО ДШИ.

Таблица 2.4.4.3 – 1.

Расчетные нормативы учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив |  | Существующая инфраструктура | Нормативная потребность расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, ед. изм. | Предельные показатели расчетного показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Библиотеки | Объектов на 20 тыс. человек | 1 | 6 | 2 |
|  | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | мест на 1 тыс. человек | 40 | 1456 | 1255 |
|  | Краеведческие музеи | кол. объектов на МО. | 1 | 1 | 1 |
|  | Выставочные залы, галереи | Объектов для города Партизанск | 1 | 1 | 1 |
|  | Парки культуры и отдыха | Объектов для города Партизанск | 1 | 1 | 1 |

Существующая инфраструктура объектов в области культуры и искусства в целом, удовлетворяет нормативную потребность.

В целях сохранения и использования территории в качестве объекта рекреационной зоны г. Партизанска, для проведения комплекса мероприятий по благоустройству территории и популяризации среди жителей Генеральным планом предлагается разместить сквер.

#### 2.4.4.4 Физкультурно-спортивные сооружения

Таблица 2.4.4.4 – 1.

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив |  | Существующая инфраструктура | Нормативная потребность расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, ед. изм. | Предельные показатели расчетного показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Спортивные сооружения | уровень обеспеченности, единовременная пропускная способность объектов спорта на 1 тыс. человек, человек | 78 | Нет данных | 2446 |
|  | Спортивные залы | Кол-во объектов на от 1 до 5 тыс. человек | 1 | Нет данных | 31 |
|  | Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования) | Объектов на 20 тыс. человек | 1 | 1 | 1 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) | Объектов на от 50 до 500 человек | 1 | Нет данных | 62 |
|  | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | Объектов на 25 тыс. человек | 1 | 3 | 1 |
|  | Лыжные базы | Объектов г. Партизанск | 1 | 1 | 1 |
|  | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, ледовые арены | Объектов на МО | 1 | Нет данных | 1 |

Существующая инфраструктура объектов в области физической культуры и массового спорта в целом, удовлетворяет нормативную потребность.

Так же, согласно Схеме территориального планирования Приморского края, на территории муниципального округа город Партизанск запланированы следующие мероприятия:

- Строительство «Центр адаптивных видов спорта» в г. Партизанск;

- Строительство пирса гребной базы «Олимпийская» в г. Партизанск;

- Строительство стадиона в г. Партизанск;

- Реконструкция гостиницы на территории гребной базы «Олимпийская» в г. Партизанск;

- Реконструкция стадиона «Энергетик» КГАУ КСШОР в г. Партизанск.

      - Отдых и туризм

Несмотря на богатый туристско-рекреационный потенциал муниципального округа существует ряд проблем, среди которых можно выделить следующие:

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры, включая отсутствие парковок, санитарных зон, объектов для комфортного отдыха, придорожной инфраструктуры и развитой сети пунктов общественного питания, состояние дорожной сети также не соответствует современным требованиям;

- легализация баз отдыха и гостевых домов;

- не сформирован туристический имидж муниципального округа и, как следствие, узнаваемость округа достаточно низкая;

- недостаточная популяризация туристских ресурсов (нет единого отраслевого туристского интернет-портала, мобильных приложений в сфере туризма);

- слабая представленность событийных мероприятий муниципального округа на краевых, российских, международных туристических выставках, конференциях, совещаниях, семинарах, форумах.

Для увеличения потока туристов требуется продолжить работу по всем вышеуказанным направлениям.

## 2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

### 2.5.1. Внешний транспорт

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, а также искусственные дорожные сооружения на них (мосты, путепроводы и транспортные развязки) показаны ориентировочно и подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании.

При реконструкции существующих автомобильных дорог необходимо в первую очередь выполнить реконструкцию искусственных дорожных сооружений, не отвечающих нормативному техническому состоянию и перспективным нагрузкам.

В случае, если в рамках реализации объектов планируется пересечение инженерными коммуникациями автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, то в силу требований части 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные пересечения должны быть согласованы с владельцем автомобильных дорог, которым является министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Процедура получения согласования вышеупомянутых пересечений регламентирована порядком установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 25.07.2012 № 205-па.

Согласно Схеме территориального планирования Приморского края от 01.11.2025 № 808-пп планируются к реконструкции следующие автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, в том числе на территории муниципального округа город Партизанск:

- Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Авангард – Мельники – Залесье (05 ОП РЗ 05К-260);

- Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Бровничи – Тигровый (05 ОП РЗ 05К-259);

- Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Казанка – Фроловка (05 ОП РЗ 05К-261);

- Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Подъезд к г. Партизанску (05 ОП РЗ 05К-253);

- Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Шкотово – Партизанск (05 ОП РЗ 05Н-254).

### 2.5.2 Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения

На территории муниципального округа действует муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство  муниципального округа город Партизанск Приморского края» целями которой являются:

- содержание, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, тротуаров, автомобильных мостов и путепроводов, устройство проездов и подъездных дорог;

- повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- улучшение качества городской среды, создание комфортных и благоприятных условий для проживания жителей муниципального округа город Партизанск Приморского края;

- содержание кладбищ (мест захоронений) в соответствии с санитарно-экологическими требованиями, .

- повышение доступности информации о местах захоронений

- учет кладбищ и учет мест захоронений (инвентаризация).

Задачи муниципальной программы:

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, тротуаров, проездов, подъездных дорог, автомобильных мостов и путепроводов, соответствующих нормативным требованиям;

- содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения;

- обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов);

- повышение уровня благоустроенности территории муниципального округа город Партизанск Приморского края;

- повышение качества содержания территории мест захоронений (кладбищ) в соответствии с санитарно-экологическими требованиями;

- обследование кладбищ (мест захоронений) состояния мест захоронений и их учет, а также формирование и ведение архива (базы данных) о местах захоронений  лицах захороненных на них и лицах ответственных за места захоронения.

- создание условий для оперативного и своевременного руководства при реализации программных мероприятий.

## 2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

### 2.6.1 Водоснабжение

Численность населения на расчетный срок в муниципальном округе город Партизанск составит 31363 человека.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии с таб. 1 СП 31.13330.2021 для застройки зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями составляет 140-180 л/сут. на одного жителя (qж).

1.	Расчетный (средний за год) суточный расход воды, Qж, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяется в соответствии с п.5.2. СП 31.13330.2021 по формуле:

Qж =Σ qж Nж/1000,

где Nж – расчетное число жителей

Qж =140л/сут *31363 чел. / 1000 = 4390,82 м³/сут.

2.	Расход воды на поливку зеленых насаждений и на территориях промышленных предприятий определяется в соответствии с п. 5.3 прим. СП 31.13330.2021

qпол. = 50л *31363 чел. / 1000 = 1568,15 м³/сут.

3.	Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п. 5.1. таб.1 прим.2 СП 31.13330.2021 и составляет 10-15 % от суточного расхода:

qпром.пр =(4390,82 м³/сут. + 1568,15 м³/сут.)*10 / 100 = 595,897 м³/сут.

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок составляет:

Qсут = 4390,82  м³/сут.+ 1568,15 м³/сут. + 595,897 м³/сут.  = 6554,867 м³/сут.

В соответствии с таб.1 п. 5.1 СП 8.13130.2020 расход воды на один пожар составит 10 л/с.

Проектируемое водоснабжение хозяйственно-питьевого назначения с учетом ненормируемых потерь, нужд промышленных предприятий и расходов на полив территорий и зеленых насаждений муниципального округа город партизанск на расчетный срок составит 1062,138 м³/сут.

Схемой территориального планирования Приморского края запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция ВОС в г. Партизанск производительностью 15 тыс. куб. м/сут;

- Реконструкция водопровода в г. Партизанск 37,355 км.

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения Муниципального округа город Партизанск является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды, улучшение организации пожаротушения, снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабжения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения Муниципального округа город Партизанск Приморского края на период до 2035 года, основным направлением развития системы водоснабжение Муниципального округа город Партизанск является сохранение существующей системы, с проведением работ по модернизации водозаборных сооружений и насосных станций, а также с поэтапной заменой изношенных участков сетей водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 2.6.1-1.

Таблица 2.6.1-1

Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Социально-экономический эффект | Временной промежуток выполнения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Модернизация источников централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО, автоматизация системы контроля и управления водозаборов и тд.) | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2026-2040 |
| 1.2 | Поэтапная замена изношенных участков трубопроводов | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2026-2040 |
| 1.3 | Установка станций водоочистки с. Тигровый, с. Бровничи, с. Хмельницкое | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2026-2040 |
| 1.4 | Реконструкция и замена водопроводных колодцев на сетях водоснабжения | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2026-2040 |

### 2.6.2 Водоотведение

В настоящее время на территории Муниципального округа город Партизанск существуют следующие проблемы организации водоотведения:

- значительный износ сетей водоотведения;

- существующие канализационные очистные сооружения не обеспечивают физически и морально устарели и не обеспечивают качественную очистку стоков

- отсутствие организованных систем водоотведения в сельских населенных пунктах.

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Наиболее важным результатом выполнения мероприятий по развитию системы водоотведения является снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами.

Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения населенных пунктов поселения, является:

замена устаревших участков канализационных сетей;

реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с модернизацией системы очистки стоков;

замена изношенного оборудования канализационных-насосных станций;

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения Муниципального округа город Партизанск Приморского края на период до 2035 года в сфере водоотведения запланированы мероприятия указанные в таблице 2.6.2-1.

Таблица 2.6.2-1

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения Муниципального округа город Партизанск с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Социально-экономический эффект, руб. | Временной промежуток выполнения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2026-2040 |
| 2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоотведения | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2026-2040 |
| 3 | Ремонт канализационных колодцев | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2026-2040 |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений п. Авангард | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2028 |
| 5 | Модернизация Городских канализационных очистных сооружений 135 км. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2029-2030 |
| 6 | Модернизация канализационных очистных сооружений «Тигровый» ул. Бестужевская | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2029-2030 |

### 2.6.3 Теплоснабжение

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано изменение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по строительству источников теплоснабжения и заменой участков тепловых сетей.

В целях повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального округа город Партизанск предлагается выполнение следующих мероприятий:

Строительство источника тепловой энергии - Автоматизированная блочно-модульная котельная №1/44 8,0МВт (6,9 Гкал/ч), с переключением на него существующих потребителей от котельной №1/44

Строительство источника тепловой энергии - Автоматизированная блочно-модульная котельная №2/10 40,6МВт (34,9 Гкал/ч), с переключением на него существующих потребителей от котельной №2/10

Строительство источника тепловой энергии - Автоматизированная блочно-модульная котельная №2/3 12,9МВт (11,1 Гкал/ч), с переключением на него существующих потребителей от котельной №2/3

Анализируя балансы производительности ВПУ и расчетных потерь теплоносителя, можно сделать вывод о том, что для обеспечения нормативных требований по подпитке систем теплоснабжения на котельной №1/13 необходима установка водоподготовительного оборудования.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных представлен в таблице.

Таблица 2.6.3-1

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных

| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство котельных |  |  |  |
| 1 | Автоматизированная блочно-модульная котельная №1/44 | г. Партизанск, ул. Мирошниченко, 15с | 2026-2029 гг. |
| 2 | Автоматизированная блочно-модульная котельная №2/10 | г. Партизанск ул. Ленинская, 54 | 2026-2029 гг. |
| 3 | Автоматизированная блочно-модульная котельная №2/3 | г. Партизанск, ул. Партизанская, 71с | 2026-2029 гг. |
| 1. Модернизация котельных |  |  |  |
| 1 | Установка водоподготовительной установки (Котельная №1/13) | г. Партизанск, ул.Партизанская,157с | 2026-2029 гг. |

### 2.6.4 Газоснабжение

Согласно Схеме территориального планирования Приморского края перспективные объемы потребления природного газа населением муниципального округа город Партизанск представлены в таблице 2.6.4-1

Таблица 2.6.4-1

Перспективные объемы потребления природного газа населением на расчетный срок

| Наименование муниципального образования | Часовой расход газа, тыс. куб. м |  | Годовое потребление газа, млн куб. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок |
| Муниципальный округ город Партизанск | 12,41 | 12,84 | 44,72 | 45,64 |

Таблица 2.6.4-2

Перспективные объемы потребления природного газа населением на расчетный срок реализации схемы территориального планирования (с учетом населения и прочих потребителей)

| Наименование муниципального образования | Часовой расход газа, тыс. куб. м/ч | Годовое потребление газа, млн куб. м |
| --- | --- | --- |
|  | расчетный срок | расчетный срок |
| Муниципальный округ город Партизанск | 16,8 | 49,2 |

Генеральным планом мероприятия по строительству и реконструкции объектов местного значения в области газоснабжения не предусмотрены.

### 2.6.5 Электроснабжение

С целью улучшения электроснабжения региона, реализации оптимизированного варианта схемы внешнего электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог, который включает в себя, в том числе, модернизацию Партизанской ГРЭС с увеличением установленной мощности на 280 МВт на территории г. Партизанск реализуется проект «Расширение Партизанской ГРЭС». Партизанская ГРЭС – объект федерального значения.

Помимо этого, Схемой территориального планирования Приморского края запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция ВЛ 110 кВ Анисимовка – Фридман/т;

- Реконструкция ВЛ 110 кВ ХФЗ – Воказальная/т;

- Реконструкция ПС 110 кВ ХФЗ;

- Реконструкция ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, №2 (переустройство).

На расчетный срок мероприятия по строительству новых объектов и сетей электроснабжения местного значения не запланированы.

## 2.7 Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории

В 2025 году мероприятия по охране окружающей среды,  осуществлялись в рамках муниципальной программы «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края».

По мероприятию 1.1. программы осуществлялась эксплуатация и обеспечение функционирования водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская». Проведение мероприятий по эксплуатации водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская» позволило предотвратить подтопление шахтными водами зданий и сооружений, расположенных на горном отводе шахты «Нагорная», снизить загрязнение шахтными водами поверхностных водных объектов

В 2025 году завершена реконструкция гидротехнического сооружения – защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка, дамба приведена в состояние, отвечающее требованиям безопасности, в рамках государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края».

В целях охраны городских лесов от пожаров в 2025 году проведены профилактические противопожарные мероприятия: опубликованы статьи в газете, размещены информации на сайте администрации, распространены листовки среди населения, направлены письма предприятиям и сельхозтоваропроизводителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.  Изготовлены и размещены баннеры по противопожарной тематике на территории города и сел.

Проведена городская ежегодная акция «Чистый город своими руками», приняли участие во Всероссийских акциях «Вода России», «Сад памяти».

Проведен городской Экологический марафон в образовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, городской Слёт юных экологов «Чистая тропа», городской конкурс образовательных учреждений на лучший экологический уголок, создан координационный совет по экологическому образованию, просвещению и воспитанию экологической культуры муниципального округа город Партизанск Приморского края.

Проблемные вопросы в сфере охраны окружающей среды, решением которых администрация муниципального округа город Партизанск Приморского края планирует заниматься в 2026 году: подготовка обосновывающих документов для реализации федерального проекта «Вода России» на территории муниципального округа г. Партизанск по мероприятию «Расчистка озера Порода на территории муниципального округа г. Партизанск».

На 2026 год запланирована работа по профилактике пожаров в городских лесах, эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахтных вод, осуществлению муниципального лесного контроля, проведению акций, конкурсов и других мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения муниципального округа.

Согласно Приказу от 25 февраля 2019 года №37-01-09/38 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае» (с изменениями на 16 июля 2024 года) на территории МО г. Партизанск имеются объекты захоронения ТКО включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО):

- Россия, Приморский край, Партизанский ГО, г. Партизанск, 0,877 км, 25:33:180102:20, площадью 87000 кв. м, вместимостью 196350 т (использован на 50%), регистрационный N в ГРОРО: 25-00027-З-00592-250914; 43.163088, 133.204202; эксплуатирующая компания - КГУП "ПЭО", ИНН 2504000885, вид деятельности: размещение отходов - лицензия (25)-250596-СТОБУР/П, дата выдачи: 27.08.2021;

Согласно схеме в 2026 году полигон ТКО планируется к ликвидации.

Так же, согласно схеме обращения с отходами на территории г. Партизанск планируется строительство мусоросортировочного комплекса, площадью 1200 кв. м, мощностью 20000 т/г, 43.162329, 133.205140.

## 2.8 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В 2025 году проведены противопожарные и антитеррористические мероприятия в учреждениях клубного типа (ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода (с. Бровничи) и пожарных лестниц (с. Углекаменск) в МКУК «Культурно-досуговый центр «Рассвет», восстановление аварийного входа в МАУК «Городской дворец культуры), установлены автономные системы экстренного оповещения и управления эвакуацией людей (МБУ ДО ДШИ, МБКУ «КДЦ «Рассвет», МБУК «ДК «Лозовый»), осуществлено устройство наружного освещения, монтаж системы видеонаблюдения (МБУ ДО ДШИ, МБУК «ДК «Лозовый», МАУК ГДК).

Осуществлены противопожарные мероприятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях (монтаж системы АПС и СОУЭ в МБОУ ЦО «Вектор», монтаж системы АПС и СОУЭ, монтаж пожарных лестниц в МБОУ ЦО «Сапсан»), приобретена мебель и снаряжение в модульный спортивный зал МБОУ «Образовательный центр «АНТАРЕС».

В 2025 году режим чрезвычайной ситуации на территории муниципального округа город Партизанск вводился 1 раз:

- решением комиссии администрации муниципального округа город Партизанск по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 20 марта 2025 года № 13 «О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, в результате возгорания ландшафтного пожара на территории села Авангард муниципального округа город Партизанск Приморского края».

Силами звена муниципального округа город Партизанск Приморской территориальной подсистемы РСЧС была ликвидирована чрезвычайная ситуация. В чрезвычайной ситуации пострадавших, погибших нет.

Продолжаются работы по восстановлению пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов).

На территории муниципального округа город Партизанск в течение 2025 года зарегистрировано 20 лесных пожаров, из которых 15 пожаров произошло на территории городских лесов г. Партизанска, 4 пожара произошло в федеральных лесах, 1 пожар произошел на территории лесов Минобороны России. В результате лесных пожаров древостой не поврежден, ущерб не причинен.

За истекший период 2025 года на территории муниципального округа город Партизанск зарегистрирован 1 случай гибели людей на пожаре, в результате воздействия опасных факторов пожара, травмирован 1 человек, спасено на пожарах 4 человек, эвакуировано - 54.

В течение 2025 года на территории муниципального округа было проведено – 2 КШУ (командно-штабное учение), в котором приняло участие: 2 чел. руководящего состава, 105 чел. личного состава и 11 ед. техники.

Проведено – 2 ШТ (штабная тренировка), в котором приняло участие: 2 чел. руководящего состава, 98 чел. личного состава и 14 ед. техники.

Всего было проведено 4 учений и тренировок. Было привлечено 25 человек руководящего состава, 203 человека личного состава и 72 единицы техники.

03-04 октября 2025 года на территории муниципального округа город Партизанск была проведена штабная тренировка по гражданской обороне.

Кроме этого:

А) По выполнению мероприятий гражданской обороны, ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах и организациях проведено:

- объектовых тренировок – 30, приняло участи 92 личного состава, 21 ед. техники;

- штабных тренировок – 6, приняло участие 26 личного состава , 10 ед. техники.

Б) По выполнению мероприятий противопожарной защите:

- специальные учения (тренировки) в общеобразовательных организациях – 30, приняло участи 1042 личного состава, 10 ед. техники;

- в профессиональных образовательных организациях – 8, приняло участи 409 личного состава, 33 ед. техники.

Проведены Слеты-соревнования по программе «Школа безопасности» - 5, приняло участи 376 личного состава, 3 ед. техники.

В 2025 году было зарегистрировано:

аварийных случаев в системе жизнеобеспечения (свыше 4 часов) и ликвидировано:  в энергоснабжении – 28 единицы, АППГ – 32 единиц; в водоснабжении – 22 единица, АППГ – 27 единиц; в теплоснабжении – 2 единиц, АППГ – 9 единица.

В 2025 году на территории муниципального округа город Партизанск было зафиксировано 53 термических аномалий, которые были все отработаны силами городского звена РСЧС Приморского края.

В соответствии с постановлением губернатора Приморского края от 30 ноября 2024г. № 41-пгс «Об установлении безопасных районов на территории Приморского края», территория муниципального округа город Партизанск Приморского края была определена как безопасный район.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2026 г. № 216 «Об утверждении Правил эвакуации населения» дано определение «Целью проведения эвакуации населения является недопущение (снижение) потерь от опасностей, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время».

В связи с этим эвакуация населения муниципального округа город Партизанск Приморского края не планируется и не проводится.

    - Перечень объектов в области обеспечения пожарной безопасности

На территории сел муниципального округа город Партизанск созданы и работают добровольные пожарные дружины общей численностью 46 человек.

В селе Бровничи установлен пожарный модуль (гараж), имеется пожарный автомобиль на базе ЗИЛ-131. Указанный автомобиль предназначен для организации и осуществления деятельности по недопущению перехода ландшафтных или лесных пожаров на территорию сел: Бровничи, Серебрянное, Хмельницкое, Фридман, Тигровое.

Для управления пожарным автомобилем в штате МКУ «ЕДДС, ГЗ МО г. Партизанск» числится водитель, который прошел обучение по программе первоначальной подготовки личного состава добровольной пожарной охраны.

Пожарный модуль оснащен всем необходимым оборудованием и имуществом для выполнения задач по принадлежности.

В 2025 году органы управления, силы и средства городского звена муниципального округа Приморской территориальной подсистемы РСЧС играют ключевую роль в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа город Партизанск.

На территории муниципального округа город Партизанск находится в эксплуатации муниципальная автоматизированная система центрального оповещения населения муниципального округа город Партизанск (МАСЦОН МО г. Партизанск).

Данная МАСЦОН состоит из 10 комплектов системы оповещения усилителей мощности (УМС) из которых 5 комплектов установлены по муниципальной программе, а 5 комплектов установлены по краевой программе МАСЦОН.

Система МАСЦОН сопряжена с краевой региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО).

Согласно Схеме территориального планирования Приморского края, на территории муниципального округа город Партизанск запланировано строительство пожарного депо в с. Углекаменск.

Таблица 2.8.1-1

Перечень пожарных спасательных частей

| № п/п | Наименование организации, контакты (ведомст., объектовые и др. подразделения пожарной охраны, ДПО, общества охотников и рыболовов, мобильные группы муниципалитетов и др.) | Перечень населенных пунктов, входящих в район (подрайон) выезда подразделений | Место (адрес) постоянной дислокации | Личный состав, чел. | Пожарная автоцистерна, к-во | Воздуходув ка к-во | Ранцевый огнетушитель, к-во | Бензопила, к-во | Другие виды техники (указать тип), к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Приморском у краю | г. Партизанск ж-д разъезд Красноармейский | г. Партизанск ул. Горького, 1а | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 ГАЗ - 6605 |
|  | 82 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморском у краю | г. Партизанск | г. Партизанск ул. Кутузова, 64 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 ЗИЛ - 131 |
|  | 84 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморском у краю | с. Углекаменск с. Авангард с. Мельники с. Залесье с. Казанка с. Хмельницкое с. Бровничи с. Серебряное ж-д ст. Фридман с. Тигровое | с. Углекаменск ул. Калинина 32Б | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 УАЗ - 3962 |
|  | ВПО ГРЭС | г. Партизанск | г. Партизанск ул. Свердлова, 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пожарная команда В/Ч 25030-7 | г. Партизанск | г. Партизанск ул. Мичурина, 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Чрезвычайные ситуации природного характера и мероприятия по их предотвращению

#### 4.8.2.1 Опасные геологические процессы

Горные выработки ликвидированных шахт создают дополнительные предпосылки к возникновению ЧС: выход газа и выход грунтовых вод на поверхность, провалы грунта. В последние годы выход газа, грунтовых вод на поверхность, провалы грунта на территории не зарегистрировано.

Подработанные территории

Территории, в пределах которых производились ранее проходка подземных горных выработок с целью добычи полезного ископаемого, строительства камер, тоннелей и прочих подземных сооружений.

Зона запрещения промышленно-гражданского строительства.

Терриконы

Отвал, искусственная насыпь из пустых пород, извлечённых при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых, насыпь из отходов или шлаков от различных производств и сжигания твёрдого топлива.

В процессе рекультивации земель терриконики являются объектами озеленения и облесения. На них в большом количестве рассаживают деревья с целью приостановить разрушение террикоников от воздействия разрушающих факторов погодных условий.

Граница зоны возможных провалов

Зоны возможных провалов — это наличие подземных выработок или карстов. Оценка вероятности образования провалов выполняется исходя из объема оставленных пустот в массиве.

При ликвидации объекта с подземным способом добычи полезных ископаемых выполняются следующие виды работ:

- заполняются породой провалы, образовавшиеся на земной поверхности вследствие обрушения горных пород над подземными выработками, а также ограждаются места возможных провалов;

- устья вертикальных и наклонных горных выработок, входящие в поймы рек и водоемов, а также в места возможного скопления паводковых вод, с целью исключения прорывов воды должны быть обвалованы, перекрыты и иметь долговременные отличительные знаки.

#### 4.8.2.2 Риски возникновения опасных геологических и гидрологических явлений (оползней, селей, лавин)

На территории муниципального округа город Партизанск участки автомагистралей, могут быть подвержены возможным рискам размыва, затоплению, лавиноопасным, оползневым явлениям: Шкотово-Партизанск 73 км, подъезд к Партизанску 4 км, Бровничи-Тигровый, Мельники-Залесье 16 км, Казанка – перевал Серебряный.

Риски возникновения подтоплений на территории муниципального округа город Партизанск

Большое переувлажнение почвы продолжительными проливными дождями охватывают отдельные районы или несколько районов и повторяются один раз в 5 - 10 лет. Территория подтопления нескольких десятков га, продолжительность подтопления территорий 5-10 суток. Основным поражающим фактором подтопления является воздействие спокойных вод, подтопивших территорию и объекты. В результате гибнут посевы, выводятся из хозяйственного оборота сельскохозяйственные угодья, частично нарушается жизнедеятельность населения, и производственно экономическая деятельность предприятий, утрачиваются материальные ценности, наносится ущерб природной сфере.

Подтоплениям/затоплениям, вызванные паводками подвергаются: г. Партизанск:

- река Постышевка в зону подтопления попадают: ул. Бестужевская, жилых  домов 10, проживает 41 чел., 7 детей; ул. 1-я Красноармейская, жилых домов 25, проживает 89 чел., 8 детей; 2-я Красноармейская, жилых домов 4, проживает 17 чел.,5 детей Общая площадь подтапливаемой территории 1,25 га. Возможен снос автомобильного переезда через реку Постышевка, размыв автомобильного и пешеходного сообщения между улицами Магаданская и Лесная через ручей Лозовый Ключ, через реку 1-я Каменка по ул. Каменская.

- река Каменка: возможен подмыв, размыв автодорожного моста через реку Каменка примерно на расстоянии 150 метров по направлению на юго-восток относительно ориентира – жилого дома - ул. Пушкинская, дом №36 а.

На территория Железнодорожного района:

с. Тигровой (северная часть с. Тигровой)

- река Тигровая, русло реки Семенов, русло реки Гранцевый: в зону возможного подтопления попадает ул. Хвойная, кол-во домов 4: № 6г, № 6в, 6б, № 8 , постоянно проживает 5 чел., площадь подтапливаемой территории - 3,5 га; ул. Станционная дома № 1кв.1, №1кв.3, № 2, № 3, № 5; ул. Тигровая дома № 1а, № 5; пер. Тигровый дом №12. Возможен размыв автомобильного и пешеходного сообщения между улицами Речная, Лесопильная и Чудесная через ручей Правый Лесопильный, между улицами Станционная и Хвойная через реку Тигровая. Пешеходный деревянный мост в районе ул. Тигровой № 66 – 100 м. Пешеходный деревянный мост в районе ул. Тигровой № 55 - 18 м;

- Ключ Пигареев, русло реки Липатов: в зону возможного подтопления попадают ул. Фрунзе, 28 а, постоянно проживает – 1 чел., кол-во домов 1, площадь подтапливаемой территории – 0,5 га, в районе пешеходного моста при очень сильных осадках возможен выход реки из берегов, 98 км автомобильная грунтовая дорога под ж/д мостом – 30 м;

- Ключ Малый Пакидов: в зону возможного подтопления попадают ул. Станционная, кол-во домов 3: №1 (4 чел., в том числе 2 детей), №3, №5, постоянно проживает 6 чел., в том числе 2 детей, площадь подтапливаемой территории 0,3 га;

с. Фридман

- река Моленная ст. Фридман: подтапливается автомобильная грунтовая дорога на въезде в село под ж/д мостом - 30 м.

Территория Северного района:

с. Бровничи

- река Моленная: в зону возможного подтопления попадают ул. Ключевая дома №1, № 2, проживает 2 чел., площадь возможной подтапливаемой территории 0,01 га; ул. Школьная, дома №7, №11 кв. 2, № 13, №14, №15, №15а, №16, №21, №32, №34, №36, № 40, №11 кв.1, проживает 12 чел., площадь возможной подтапливаемой территории 0.05 га; пер. Школьный, дома № 1, № 6, № 10. проживает 4 чел., площадь возможной подтапливаемой территории 0,05 га

- река Тигровая: возможен подмыв подъезда к мосту автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Бровничи - Тигровый, протяженностью 0,5 км.

Территория Центрального района:

с. Углекаменск:

- река Мельники: в зону возможного подтопления попадают ул. Севастопольская, № 2, № 4, № 6, №8, №10, № 12; ул. Одесская, 22, 24,28, 30, 31, 32, 33, 40, 42, 44; ул. Фадеева, №24, № 26, № 38, № 30, №32, № 34, № 36, № 38, № 40; ул. Матросова дома № 23, № 24, №25, №26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31; ул. Каховская дома №5, №7; ул. Набережная дом №2, №26; ул. Колхозная дом №35; ул. Калинина дом №7. Всего: 40 домов, 68 чел., из них 26 детей, площадь возможного подтопления 6,0 га.

с. Казанка:

- река 1-я Тигровая: в зону возможного подтопления попадают ул. Ключевая, дома №1/1, №1/2, №1а/1, №1а/2, №2, № 3, №6/1, №6/2, №7, №8/1, №8/2, №9, №10/1, №10/2, №11, №12, №13/1, №13/2, №14, №15/1, №15/2, №17, №18; переулок Ключевой, дома №1а, №3, №4, №5, №9, №11; ул. Набережная дома №1, №2/1, №2/2, №4/1, №4/2, №6/1, №6/2, №8/1, №8/2, №10/1, №10/2, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, №30, №40, №52; ул. Заречная дома №1, №1а, №2/1, №2/2, №2а/1, №2а/2, №2б/1, №2б/2, №2в/1, №2в/2, №2г, №3, №4, №5, №6, №7, №7а/1, №7а/2, №8, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №18, №19,№ 20, №23, №24/1, №24/2, №25, №26, №27, № 28, №29, №30, №32, №33, №37, №38, №40, №41, №42, №43, №44,№ 45,№ 46, №47, №48,№ 49/1, №49/2, №51, №53, №55, №57/59; ул. Луговая дома № 17, №19, №26, №26Б/1, №26Б/2, №34/1, №34/2, №35/1, № 35/2, №36/1, №36/2, №37а, №38/1, №38/2, №39/1, №39/2, №41/2, №43/1, №43/2, №45/1, №45/2, №47/1, №47/2, №51/1, №51/2, №53/1, №53/2, №22а/1, №5/2, №5/3, №12 кв2. Постоянно проживают 308 чел., из них детей – 12, кол-во домов 139, площадь возможного подтопления - 8,8 га.

Возможно подтопление земель сельскохозяйственного назначения около 50 га.

Территория Восточного района:

с. Залесье

- река Мельники: в зону возможного подтопления попадают ул. Центральная, дом №28/2, площадь возможного подтопления 0,02 га; ул. Школьная, дом №4, площадь возможного подтопления – 0,01 га. Общая площадь: 0,03 га. Кол-во домов - 2, проживают 3 чел.

Возможен размыв трубного проезда от ул. Центральная на ул. Зеленая, протяженность 100м, размыв автомобильного и пешеходного сообщения между улицами Центральная и Школьная через реку Мельники).

с. Мельники: в зону возможного подтопления попадают ул. Энтузиастов, дом №74, площадь возможного подтопления 0,01 га; ул. Клубная, дом №5, площадь возможного подтопления 0,01 га. Общая площадь: 0,02 га.

### 4.8.3 Техногенные чрезвычайные ситуации и мероприятия по их предотвращению

#### 4.8.3.1 Аварии на потенциально опасных объектах

Согласно выписки из перечня потенциально опасных объектов Приморского края на территории муниципального округа город Партизанск находится 2 объекта находящиеся в производственной деятельности структурного подразделения акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» - «Партизанская ГРЭС», относящее к категории особо опасных объектов (Тепловая электростанция мощностью 150 мВт и более).

В производственной деятельности СП «Партизанская ГРЭС» задействованы два гидротехнических объекта (ГТС высокой опасности): ГТС системы технического водоснабжения, в составе грунтовой плотины и бетонного водосброса гидроузла на р. Лозовый ключ; ГТС ЗШО «Зеленая балка», в составе ограждающей дамбы золошлакоотвала «Зеленая балка».

Численность населения в зонах возможных сильных разрушений, среди населения потери не прогнозируются. Среди персонала Партизанской ГРЭС прогнозируются потери в количестве 7 чел. из них: безвозвратные – 4 чел., санитарные - 3 чел. ЗС ГО для укрытия НРС при аварии на объекте имеется.

- Радиационно-опасные объекты (РОО) на территории муниципального округа город Партизанск отсутствуют;

- Химически опасные объекты (ХОО).

Холодильная установка ООО «Партизанский пивзавод» (ул. Свердлова, 36) - аммиак в системе в количестве 0,75 тонн, максимально до 3-х тонн.

Глубина заражения исходя из общего запаса АХОВ на объекте 0,41. Общая численность рабочих (служащих) 58 чел. При возможной утечке аммиака под воздействие поражающих факторов попадает персонал ООО «Партизанский пивзавод» в количестве 10 чел., а также персонал ООО «Партизанский пивзавод» (максимальная численность работающей смены 34 человека).

Компрессорный цех ООО «Партизанский пивзавод» находится на этапе консервации.

Взрывоопасные объекты

На территории муниципального округа город Партизанск находится (газонаполнительная станция) ИП Накрайников Максим Владимирович - ул. 50 лет ВЛКСМ,52.
Объем машины, перевозимой газовых баллонов- 960 кг. (48 ячеек по 20 кг в 1 баллоне). В день перевозится 20 баллонов по 20 кг в 1 баллоне – 400кг в день.

Площадь возможного взрыва (м2) - 300 м2.

Рядом находятся: Ветеринарная станция, старый рынок (магазины), частный сектор.
Нефтебазы и нефтепродуктохранилища:

1. АО «ДГК» филиал «Приморская генерация» Партизанская ГРЭС

Место расположения объекта: г. Партизанск, ул. Свердлова, 2.

Тип нефтепродуктов: мазут- 1400 м3, трансформаторное и турбинное масла – 298 м3. Хранение - вертикального типа, обвалованных емкостях. Источник возможных ЧС(Н) максимальный разлив нефтепродуктов.

В топливном хозяйстве Партизанской ГРЭС может произойти при разрушении резервуара максимальной емкости. 3500 м2 – площадь разлива нефтепродуктов на территории Топливного хозяйства Партизанской ГРЭС. Радиус возможного загрязнения Rзр (м)- 14,9. Масса нефтепродуктов, поступивших в окружающую среду -топочный мазут 686 т.

2. ООО «РН - Востокнефтепродукт» АЗК № 419

Место расположения объекта: г. Партизанск, ул. Партизанская, 88а.

Тип нефтепродуктов: бензин:

- АИ-92, V – 25 м3

- АИ-95, V – 25 м3

- АИ-98, V – 25 м3

- диз. топливо, V – 25 м3

Резервуарный парк АЗК состоит из трех стальных, горизонтальных двустенных двухсекционных топливных резервуаров объемом 50 м3 каждый (25х25), одного стального горизонтального двустенного топливного резервуара объемом 25 м3 и одного односекционного аварийного резервуара, объемом 25 м3. Способ установки резервуаров – подземный.

Общая емкость резервуарного парка составляет 200 м3, из них:
Хранение:

- 3 резервуара для хранения бензина АИ-92, емкостью 25 м3 каждый;

- 2 резервуара для хранения бензина АИ-95, емкостью 25 м3 каждый;

- 1 резервуар для хранения бензина АИ-98, емкостью 25 м3;

- 1 резервуар для хранения бензина дизельного топлива, емкостью 25 м3;

- 1 резервуар аварийный, емкостью 25 м3.

Источник возможных ЧС: разлив трех стальных, горизонтальных двустенных, двухсекционных топливных резервуаров АЗК. S – 2601 м2 площадь возможного загрязнения (разлива) нефтепродуктов на территории АЗК. R – 828 м радиус возможного загрязнения. Масса нефтепродуктов, поступивших в окружающую среду -112 т.

3. ООО «АЗК Альфа Трейд»

Место расположения объекта: г. Партизанск, ул. П. Кашина, 35.

Тип нефтепродуктов:

- бензин АИ-92, V-365 м3;

- диз. топливо, V- 380 м3.

Хранение и реализация – два резервуарных парка в составе 3 горизонтальных спаренных, 2 горизонтальных и 4 вертикальных металлических резервуаров цилиндрической формы наземного расположения в обваловании; общий объем 637,7 м3.

Источник возможных ЧС(Н) - разрушение резервуаров с нефтепродуктами. Площадь возможного загрязнения Fзр (м2) - 600 м2 - максимальная площадь пролива нефтепродуктов. Радиус возможного загрязнения Rзр (м) – 215м. Масса нефтепродуктов, поступивших в окружающую среду (т) - 11,68 т.

4. Нефтебаза ООО «Альфа Трейд»

Место расположения объекта: г. Партизанск ул.П. Кашина, 35.

Тип нефтепродуктов:

- диз. топливо;

- бензин АИ-92, V -60 м3.

Хранение – топливораздаточная колонка.

Источник возможных ЧС(Н) - разрушение резервуаров с нефтепродуктами. Площадь возможного загрязнения Fзр (м2) - 600 м2 - максимальная площадь пролива нефтепродуктов. Радиус возможного загрязнения Rзр (м) – 215м. Масса нефтепродуктов, поступивших в окружающую среду (т) - 11,68 т.

5. База топлива Владивостокского отдела материально-технического обеспечения – Хабаровской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения РОСЖЕЛДОРСНАБ – филиала ОАО «РЖД» (ОМТО ХДМТО).

Место расположения объекта: г. Партизанск, ул. Деповская, 1.

Тип нефтепродуктов: диз. топливо.4

Максимально возможный объем нефтепродуктов на топливном складе – 501,847 м3 или 400 тонн.

На базе топлива имеются баковые хранилища с дизтопливом в количестве 8 штук, из них:

- 4 под землей

- 4 на поверхности обвалованы (общая загруженность – 300 тонн, загруженность дневная – 150 тонн).

При разливе нефтепродуктов, хранящихся в надземных или подземных емкостях, расположенных в естественном углублении площадь разлива будет находиться в границах территории базы топлива ст. Партизанск и составит максимально 540 м2 (чрезвычайная ситуация локального характера). Источник возможных ЧС(Н) - разрушение резервуара для хранения нефтепродукта

Площадь (S) возможного загрязнения -675 м2, радиус (R) возможного загрязнения -30 м, масса продуктов, поступивших в окружающую среду – 42 т (теоретически – 216 т.).

Автозаправочные станции и топливо – заправочные пункты.

1. АЗС ООО «Скит»

Место расположения объекта: г. Партизанск, ул. Гоголевская, 44

Тип нефтепродуктов:

- диз. топливо;

- бензин: АИ-92, V-25 м3;

- АИ-95, V- 25 м3;

- АИ-80, V- 25 м3.

Хранение – резервуарный парк площадью S= 90 м2, железобетонный саркофаг, блоки ФС4, топливораздаточная колонка.

Источник возможных ЧС(Н) - разрушение резервуара с нефтепродуктами. Площадь возможного загрязнения Fзр (м2) - 300 м2 - максимальная площадь разлива нефтепродуктов. Радиус возможного загрязнения Rзр (м) - до 135 м. Масса нефтепродуктов, поступивших в окружающую среду (т) - 8,8 т.

- АЗС ООО «ВВТ групп»

Место расположения объекта: г. Партизанск, ул. Магистральная,5.

Тип нефтепродуктов:

- бензин АИ-92, V- 25 м3 РГС;

- АИ-95, V- 25 м3 РГС;

- АИ-98, V- 10 м3 РГС;

- диз.топливо, V- 25 м3 РГС.

Хранение - 4 наземных резервуара горизонтальных стальных (РГС).

Расположены в ангаре, обнесены бетонным забором, 3 топливораздаточных колонки.

Источник возможных ЧС(Н) - разрушение резервуара с нефтепродуктами. Площадь возможного загрязнения Fзр (м2) - 100 м2 - максимальная площадь разлива нефтепродуктов. Радиус возможного загрязнения Rзр (м) - 15 м. Масса нефтепродуктов, поступивших в окружающую среду (т) -50 т.

- АЗС ООО «ВладОйлДВ»

Место расположения объекта: г. Партизанск, ул. Замараева, 14

Тип нефтепродуктов:

- бензин АИ-92, V - 10 м3;

- АИ - 95, V – 6 м3;

- диз. топливо, V – 8 м3.

Общее возможное наполнение: V – 100 м3

Хранение – заправка, емкости металлические оборудованные ванной - кессон.

Источник возможных ЧС(Н) - разрушение резервуара с нефтепродуктами. Площадь возможного загрязнения Fзр (м2) - 66 м2 - максимальная площадь разлива нефтепродуктов. Радиус возможного загрязнения Rзр (м) - 6 м. Масса нефтепродуктов, поступивших в окружающую среду (т) - 0 т.

- ООО АЗС «НефтеСинтез»

Место расположения объекта: г. Партизанск, с. Углекаменск, ул.

Арсеньева,36.

Тип нефтепродуктов:

- бензин АИ-92, V - 25 м3;

- АИ - 95, V – 25 м3;

- диз. топливо, V – 25 м3.

Хранение – 3 подземных резервуаров горизонтальных стальных по 100 м3, 1 резервуар пустой, поземный, резервный.

Источник возможных ЧС(Н) - разрушение резервуара с нефтепродуктами. Площадь возможного загрязнения Fзр (м2) - 50 м2 - максимальная площадь разлива нефтепродуктов. Радиус возможного загрязнения Rзр (м) – до 4 м. Масса нефтепродуктов, поступивших в окружающую среду (т) – 21,5 т.

- Взрывоопасные объекты (в том числе склады ВВ) на территории муниципального округа город Партизанск отсутствуют;

- Опасные транспортные средства на территории муниципального округа город Партизанск отсутствуют;

- Опасные технические сооружения на территории муниципального округа город Партизанск отсутствуют.

#### 4.8.3.2 Аварии на транспорте

В городе имеется железнодорожная станция Партизанск ОАО «РЖД», расположена от 129 км до 132 км, уклон 0,002 % в сторону станции Лозовый. Станция Партизанск и прилегающие к ней перегоны оборудованы автоблокировкой по каждому пути.

Станция работает в нечетном и четном направлении. Размеры движения грузовых поездов: 39 четных, 35 нечетных в среднем в сутки.

Размеры движения пассажирских поездов: 4 четных/ 5 нечетных поездов в среднем в сутки.

По станции Партизанск производится выгрузка следующих опасных грузов: бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей. Выгрузка опасных грузов производится на путях необщего пользования: «АЗК «Альфа-трейд», в/ч 62250, База топлива ст. Партизанск. При выгрузки опасных грузов и в случае аварийных розливах нефти и нефтепродуктов, обширных зон поражения нет. Население в зону поражения не попадает.

На пути необщего пользования «База топлива ст. Партизанск», примыкающего к деповским путям эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ-14, производится выгрузка опасного груза – топливо дизельное. Выгрузка производится на пути № 8Д. железной дороги – филиала ОАО «РЖД» с применением технических средств Тормозные башмаки (4 шт.), используемые для закрепления вагоны с опасными грузами 3 класса изготовлены из искронеобразующего материала. Договор на обслуживание и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации (ликвидации) аварийных розливов нефти и нефтепродуктов, по спасению людей и доведению до минимума опасных факторов аварии заключен с АО «ЦАСЭО» №3716727 от 26.12.2019г. 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.25. Тел.8(495) 778-77-47.

На пути необщего пользования ООО «АЗК Альфатрейд», примыкающего к путям ООО «Каменское», производится выгрузка опасного груза – бензин.

Договор на обслуживание и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации (ликвидации) аварийных розливов нефти и нефтепродуктов, по спасению людей и доведению до минимума опасных факторов аварии заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Находкинская служба спасения» (ООО «НАСС») №15/18–АСР/ЛАРН от 01.06.2018г. Адрес: г. Находка, ул. Пирогова, д.46, тел. (4236)63-19-33.

На железнодорожном пути необщего пользования №1, примыкающем к пути необщего пользования «Сергеевская ветка» станции Пост 132 км, находящийся на балансе Партизанской дистанции пути ПЧ-14, используемом в/ч 62250 для грузовых операций, производится выгрузка опасного груза – топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо.

Договор в/ч 62250 на обслуживание и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе по локализации (ликвидации) аварийных розливов нефти и нефтепродуктов, по спасению людей и доведению до минимума опасных факторов аварии заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Находкинская служба спасения» (ООО «НАСС») №02/17-ЛАРН от 01.06.2018г. Адрес: г. Находка, ул. Пирогова, д.46, тел. (4236)63-19-33.

Погрузка опасных грузов на станции Партизанск не производится.

В случае обнаружения утечки нефти и нефтепродуктов на станции (если не удается устранить на месте), такие вагоны подаются, в зависимости от обстановки, на место ликвидации, указанное в «акте выбора места отстоя и ликвидации вагонов с опасными грузами» и в ТРА станции (24 путь сортировочного парка станции четная горловина, 125 км перегона Партизанск - Красноармейский).

Количество примыкающих к станции железнодорожных путей необщего пользования - 3 (ООО «Каменское», ООО «Транс Сервис», ООО «Партизанская Реалбаза»), путевых сооружений (малые и средние мосты, трубы) – 52 шт. Всего на железной дороге в пределах территории города имеется 2 тоннеля, 1 ж. д. переезд, неохраняемый (129 км ПК4).

Из числа неохраняемых - 1 регулируемый и 1 ведомственный.

На путях необщего пользования примыкающих к станции производится:

- Погрузка следующих грузов: каменный уголь, машины и оборудования, металлоконструкции, метизы, черные металлы, автомобили, строительные грузы, лесные грузы, контейнера, сборные грузы.

- Выгрузка: каменный уголь, нефтепродукты, черные металлы, машины и оборудования, метизы, с/х машины, минеральные удобрения, строительные грузы, промышленное сырье, цемент, лесные грузы, сахар, соль, прод. товары, зерно, мука, комбикорма, контейнера, сборные грузы.

Среднесуточный объем грузовой работы составляет:

- погрузка (вагоны/тонны)– 0,6/34,0;

- выгрузка (вагоны/тонны) – 4/253,2;

Пассажирская работа станции включает: посадку и высадку пассажиров, продажу билетов на пассажирские и пригородные поезда.

Риск возникновения аварий на объектах ТЭК и ЖКХ

На территории муниципального округа город Партизанск теплоснабжение осуществляется СП «Партизанской ГРЭС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» по сетям Партизанского района филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК»: 16 социальных объектов; 393 МКД (148-город; 245- Лозовый).

Котельные филиала «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго»: всего 12 ед. на твердом топливе (уголь).

Территорию муниципального округа город Партизанск электроэнергией обеспечивает Партизанская ГРЭС ф-л «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», расположенная в пос. Лозовый. Мощность ГРЭС 137 мегаватт. От СП «Партизанской ГРЭС» электроэнергия транспортируется по двум 35 кВт линиям Партизан 1 и Партизан 2 на южные Приморские электрические сети ОАО «ДРСК» к центральным распределительным подстанциям 110/35 ПУВЭС 7 ГРЭС, Северная, Авангард, Партизан, Горное, ХФЗ. По 6 кВт ПуРЭС воздушным и кабельным линиям электропередачи электроэнергия приходит на трансформаторные подстанции. Всего по городу 200 трансформаторных подстанций. От трансформаторных подстанций идут воздушные и кабельные линии электропередачи до потребителей. Протяженность сетей электроснабжения 935,14 км.

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории муниципального округа город Партизанск может возникнуть в случае аварий на отдельных участках, узлах систем инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, подтоплению жилья, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

В связи с опасными метеорологическими явлениями, источником происшествий – порыв ветра до 20 м/с, ледяной дождь, налипание мокрого снега на линии электропередач, сильные ливневые дожди, износ коммуникационных сетей, аварийное отключение систем жизнеобеспечения, Возможны аварийные ситуации, связанные с коротким замыканием на трансформаторных электроподстанциях. Прогнозируется обрыв ЛЭП.

Повреждения домовых водопроводных, отопительных и канализационных коммуникаций в ряде случаев приводит к затоплению или подтоплению подвалов зданий муниципального округа город Партизанск. Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей.

Анализ сложившегося положения показывает, что высокая аварийность в системах жизнеобеспечения обусловлена, в основном, чрезмерно высоким износом трубопроводов и инженерного оборудования этих систем. В результате несвоевременного и некачественного ремонта растет количество аварийного жилья. Решение этой проблемы требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Кроме того, важную роль играет своевременная профилактика и диагностика, повышение качества ремонтных работ, работа с населением по обучению основам соблюдения правил и норм содержания и эксплуатации жилого фонда.

2.8.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

В качестве источников ЧС биолого-социального характера рассматриваются:

- эпидемии;

- эпизоотии;

- эпифитотии.

Эпидемии

Эпидемии - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Согласно Государственному докладу о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2025 году проводимый комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий позволил обеспечить стабильную и контролируемую эпидемиологическую обстановку. ЧС, связанных с биологической опасностью, не регистрировалось.

Согласно Государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в приморском крае  2025 году» в питьевой воде разводящей сети не регистрировалось превышений гигиенических нормативов по содержанию тяжелых металлов, не обнаружено патогенной и условно патогенной микрофлоры, возбудителей паразитарных инвазий. Степень потенциальной эпидемической опасности питьевой воды в целом по Приморскому краю в течение 3-х лет оценивается как средняя.

Таблица 2.8-1

Качество питьевой воды из водопроводной сети в % нестандартных проб за период 2022-2025 гг

| Территория | Санитарно-химические показатели |  |  |  | Динамика к 2024 г | Микробиологические показатели. |  |  |  | Динамика к 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Партизанск | 31,0 | 18,6 | 27,4 | 15,5 | ↓1,8 | 11,7 | 9,9 | 19,9 | 14,3 | ↓1,4 |
| Приморский край | 20,8 | 18,1 | 22,3 | 15,8 | ↓1,4 | 7,0 | 8,4 | 8,2 | 7,5 | ↓1, 1 |
| Российская Федерация | 12,07 | 12,0 | 11,6 |  |  | 2,34 | 2,6 | 2,8 |  |  |

По степени потенциальной эпидемиологической опасности питьевой воды муниципальный округ составляет 14,3%.

В г. Партизанск наиболее неудовлетворительное положение с качеством питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения.

Таблица 2.8-2

Качество питьевой воды из водопроводной сети в % нестандартных проб за период 2022-2025 гг

| Территория | Санитарно-химические показатели |  |  |  | Динамика к 2024 г | Микробиологические показатели. |  |  |  | Динамика к 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Партизанск | 27,3 | 42,9 | 23,1 | 66,6 | ↑2,8 | 19,0 | 0 | - | 66,6 | ↑66,6 |
| Приморский край | 37,9 | 37,7 | 27,4 | 32,6 | ↑1,2 | 39,8 | 38,9 | 32,6 | 31,9 | ↓1,02 |

Эпизоотии

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Выделяются следующие виды эпизоотий:

- по масштабам распространения - частные, объектовые, местные и региональные;

- по степени опасности - легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно тяжелые;

- по экономическому ущербу - незначительный, средний и большой.

На территории Приморского края организовано и проводится изучение эпизоотической ситуации по природно-очаговым инфекционным болезням: лептоспироз, туляремия, ГЛПС, лихорадка Западного Нила, лихорадки Ку. Продолжен мониторинг за природно-очаговым инфекционным болезням на 4 приграничных территориях: Лесозаводский, Хасанский, Октябрьский и Пограничный районы.

В 2025г. на территории Приморского края не регистрировались случаи лептоспироза, бешенства, лихорадки чикунгунья.

За последние 5 лет в Приморском крае из группы зоонозных инфекций не регистрировались: туляремия, сибирская язва, орнитоз, лихорадка Западного Нила, Крымская геморрагическая лихорадка, Омская геморрагическая лихорадка, лихорадка Ку, Астраханская пятнистая лихорадка, моноцитарный эрлихиоз человека.

В 2025г. в структуре зоонозных инфекций лидировал клещевой сибирский тиф – 50,9% (2024г. – 47,3%, 2023г. – 46,5%, 2022г. – 49,5%). На втором ранговом месте находилась Болезнь Лайма – 28,0% (2024г. – 33,8%, 2023г. – 38,4%, 2022г. – 38,1%); на третьем, с большим отрывом – ГЛПС – 14,5% (2024г. – 10,3%, 2023г. – 7,5%, 2022г. – 7,8%), на четвертом – клещевой вирусный энцефалит – 3,3% (2024г. – 4,5%, 2023г. – 3,8%, 2022г. – 3,5%), на пятом – лихорадка денге – 2,2% (2024г. – 1,6%, 2023г. – 1,4%, в 2022г. не регистрировалась), на шестом – гранулоцитарный анаплазмоз человека – 0,7% (2024г. – 0,3%, 2023г. – 0,6%, в 2022г. не регистрировался), на седьмом – псевдотуберкулез – 0,4% (2024г. – 1,9%, 2023г. – 1,4%, 2022г. – 1,0%).

В период с 2021 г. по 2025 г. РНК и антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в среднем в 15 экземплярах (0,31%).

Возбудители клещевых инфекций в эпидемическом сезоне 2025 г. обнаружены в 1147 экземплярах клещей, из них: в 18 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита (0,34%), в 1018 экземплярах обнаружены боррелии (25,7% от исследованных клещей на боррелии), возбудители МЭЧ – в 54 экземплярах (1,5%), ГАЧ – в 57 (1,6%).

Для определения степени инфицированности мелких млекопитающих на лептоспироз в лаборатории ФКУЗ «Приморская противочумная станция» Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» исследован материал от грызунов – 1521 экз. Возбудителей инфекций из исследованных проб не изолировано.

Полученные данные за анализируемый период свидетельствуют о циркуляции лептоспир среди мышевидных грызунов ведущих околоводный образ жизни, в качестве резервуаров инфекции выступали грызуны луго-полевого комплекса.

В 2025 году лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и ФКУЗ «Приморская противочумная станция» Роспотребнадзора исследования поступивших проб проводились микробиологическим, серологическим (поиск антител к возбудителю туляремии) и молекулярно-биологическим (обнаружение ДНК возбудителя туляремии) методами. Исследовано: мышевидных грызунов – 2565 экз., членистоногих – 10944 экз. (9235 экз. клещей, 479 экз. блох, 1194 экз. комаров, 36 экз. – мокрецы, слепни), объекты внешней среды – 279 экз. (погадки хищных птиц – 59, помет – 21, подснежные гнезда грызунов – 57, пробы соломы/сена – 36, гнездово-норовый субстрат – 15, 91 проба воды открытых водоемов доставленных с территорий, эндемичных по данной инфекции). Молекулярно-биологическим методом исследовано 693 пробы мелких млекопитающих, 420 проб членистоногих (из них 348 проб клещей, 63 пробы комаров, 9 проб – мокрецы, слепни), объекты внешней среды – 94 (погадки хищных птиц – 8, помет – 21, подснежные гнезда грызунов – 3, пробы соломы/сена – 36, гнездово-норовый субстрат – 15, 11 проб воды). Положительных находок не обнаружено.

Полученные данные за анализируемый период свидетельствуют о циркуляции туляремийного микроба среди мышевидных грызунов полевого и лесного экологических комплексов и наличии вялотекущих эпизоотий на обследованных административных территориях Приморского края.

На отловленных в 2025 году грызунах эктопаразиты не обнаружены (в 2024 году – не обнаружено, в 2023 году - в обнаружено 5 блох, инфицированных - не выявлено).

По информации ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» в 2025 году исследовано 10 проб биоматериала от животных на бешенство, в т.ч. с подозрением на бешенство – 5 (в 2024 г. – 15 проб, в 2023 г. – 15 проб), результаты исследования отрицательные.

По сведениям Государственной ветеринарной инспекции Приморского края в 2025 году против бешенства привито 74927 животных, в т.ч.: диких – 5, домашних – 74802 (из них 59168 собак, 15634 кошек), зоопарковых – 120. В 2024 году против бешенства привито 83368 животных, в т.ч.: диких – 5, домашних – 83299 (из них 50170 собак, 14244 кошек), сельскохозяйственных – 1, зоопарковых – 63.

В Приморском крае заболеваемость сибирской язвой не регистрируется с 1980 года. В настоящее время эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по сибирской язве на территории Приморского края благополучная. На территории Приморского края имеется 12 известных мест сибиреязвенных захоронений с определенными координатами GPS. С 2013 года находятся в ведении Правительства Приморского края.

В рамках мониторинга лабораторией вирусных и особо опасных бактериальных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и лабораторией ФКУЗ «Приморская противочумная станция» Роспотребнадзора в 2025 году на ЛЗН методами ИФА и ПЦР исследовано 1525 проб, в т.ч. 11 проб от диких перелетных птиц (утки, птицы), 954 проба мелких млекопитающих, 560 проб членистоногих (клещи, комары). Результаты исследования отрицательные.

В рамках мониторинга лабораторией вирусных и особо опасных бактериальных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и лабораторией ФКУЗ «Приморская противочумная станция» Роспотребнадзора в 2024 году на ЛЗН методами ИФА и ПЦР исследовано 1459 проб, в т.ч. 3 пробы от диких перелетных птиц (утки, птицы), 833 пробы мелких млекопитающих, 623 пробы членистоногих (клещи, комары). Результаты исследования отрицательные.

Эпифитотии

Эпифитотией является ЧС биолого-социального характера, источником которых явилось распространение массовых заболеваний болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

К наиболее опасным вредителям в Приморского края являются: саранчовые, луговой мотылек, мышевидные грызуны, вредная черепашка.

Наиболее опасными заболеваниями растений являются: бурая ржавчина, пирикуляриоз, фитофтороз.

Источниками потенциальной биологической опасности являются биотермические ямы (скотомогильники), в том числе сибиреязвенные.

Согласно Государственному докладу о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2025 году в Дальневосточном Федеральном округе стоит ожидать нарастания численности и массового размножения саранчовых.

## 2.9 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из границ населенных пунктов

В результате, настоящим Генеральным планом предлагается к утверждению планируемые границы следующих населенных пунктов: г. Партизанск, с. Тигровый.

Актуальные границы населенных пунктов представлены на Карте границ населенных пунктов.

Ниже приводится перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа город Партизанск (см. таблицу 2.9-1), или исключаются из них (см. таблицу 2.9-2), с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Таблица 2.9-1

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа город Партизанск, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Местоположение земельного участка (ЗУ) | Кадастровый номер ЗУ | Площадь включаемой территории ЗУ, га | Современное состояние ЗУ |  | Планируемое использование ЗУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория земель | Вид разрешенного использования | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | г. Партизанск | 25:33:180106:59 | 0,12 | Земли населенных пунктов | Под строительство индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | Под строительство индивидуального жилого дома |
|  | г. Партизанск | 25:33:180106:110 | 0,046 | Земли населенных пунктов | Для размещения жилого дома | Земли населенных пунктов | Для размещения жилого дома |
|  | г. Партизанск | 25:33:180106:437 | 0,23 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | г. Партизанск | 25:33:180106:213 | 0,19 | Земли населенных пунктов | жилые дома усадебного типа | Земли населенных пунктов | жилые дома усадебного типа |
|  | г. Партизанск | 25:33:180106:434 | 0,29 | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства |
|  | г. Партизанск | 25:33:180106:89 | 0,12 | Земли населенных пунктов | Под строительство индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | Под строительство индивидуального жилого дома |
|  | г. Партизанск | 25:33:180106:112 | 0,005 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилого дома |
|  | г. Партизанск | 25:33:180106:214 | 0,19 | Земли населенных пунктов | жилые дома усадебного типа | Земли населенных пунктов | жилые дома усадебного типа |
|  | г. Партизанск | 25:33:180106:116 | 0,12 | Земли населенных пунктов | жилые дома усадебного типа | Земли населенных пунктов | жилые дома усадебного типа |
|  | г. Партизанск | 25:33:180106:90 | 0,15 | Земли населенных пунктов | Под строительство индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | Под строительство индивидуального жилого дома |
|  | г. Партизанск | 25:33:040101:215 | 0,132 | Земли населенных пунктов | Индивидуальная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Индивидуальная жилая застройка |
|  | с. Тигровый | 25:33:150101:245 | 0,25 | Земли населенных пунктов | Под жилую застройку Индивидуальную | Земли населенных пунктов | Под жилую застройку Индивидуальную |
|  | с. Тигровый | 25:33:150101:236 | 0,25 | Земли населенных пунктов | жилые дома усадебного типа | Земли населенных пунктов | жилые дома усадебного типа |
|  | с. Тигровый | 25:33:150101:571 | 0,15 | Земли населенных пунктов | Под строительство индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | Под строительство индивидуального жилого дома |
|  | с. Серебряное | 25:33:000000:1817 | 0,25 | Земли населенных пунктов | Под строительство жилого дома | Земли населенных пунктов | Под строительство жилого дома |

Таблица 2.9-2.

Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа город Партизанск, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Местоположение земельного участка (ЗУ) | Кадастровый номер ЗУ | Площадь исключаемой территории ЗУ, га | Современное состояние ЗУ |  | Планируемое использование ЗУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория земель | Вид разрешенного использования | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | г. Партизанск | 25:33:000000:1882 | 64,95 | Земли населенных пунктов | Энергетика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика |
|  | г. Партизанск | 25:33:180122:751 | 0,08 | Земли населенных пунктов | золоотвал; инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | золоотвал; инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации |
|  | г. Партизанск | 25:33:180122:724 | 0,15 | Земли населенных пунктов | золоотвал; инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | золоотвал; инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации |
|  | г. Партизанск | 25:33:180122:1092 | 4,78 | Земли населенных пунктов | Энергетика | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Энергетика |

## 2.10 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения

Предусмотренные генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения муниципального округа город Партизанск в сфере инженерного и транспортного обеспечения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения направлены на обеспечение возможности развития его экономики в соответствии с ключевыми направлениями, закрепленными в стратегических документах социально-экономического развития, комплексное формирование благоприятной среды для проживания, на обеспечение реализации полномочий муниципального округа, также предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов муниципального округа город Партизанск.

Размещение и строительство объектов, в том числе, должно обеспечить оптимизацию экологической ситуации.

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень качества жизни населения. Формирование четкой пространственной структуры, которая будет способна к последующим долгосрочным эволюционным преобразованиям.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Территория муниципального округа |  |  |  |
| 1.1.1 | по данным Росреестра | га | 129969,4 | 129969,4 |
| 1.1.2 | по данным обмера основного чертежа Генплана | га | 129969,4 | 129969,4 |
| 1.2 | Территория населенных пунктов |  |  |  |
| 1.2.1 | г. Партизанск | га | 17119 | 17106 |
| 1.2.2 | с. Углекаменск | га | 1982 | 1982 |
| 1.2.3 | с. Авангард | га | 1318 | 1318 |
| 1.2.4 | с. Бровничи | га | 871 | 871 |
| 1.2.5 | с. Серебряное | га | 134 | 134 |
| 1.2.6 | с. Казанка | га | 683 | 683 |
| 1.2.7 | с. Хмельницкое | га | 284 | 284 |
| 1.2.8 | с. Мельники | га | 571 | 571 |
| 1.2.9 | с. Залесье | га | 140 | 140 |
| 1.2.10 | с. Тигровое | га | 1074 | 1075 |
| 1.2.11 | жд. ст. Фридман | га | 251 | 251 |
| 1.2.12 | жд. рзд. Красноармейский | га | 86 | 86 |
| 2 | Структура функциональных зон |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га / % | 4647,77/ 3,58% | 5659,03 / 4,35 % |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 4172,39 | 5091,82 |
|  | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 475,38 | 561,37 |
|  | зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | - | 5,84 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га / % | 1096,97/ 0,84% | 1022,29 / 0,79% |
|  | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 521,74 | 498,05 |
|  | многофункциональная общественно-деловая зона | га | 64,59 | 64,59 |
|  | зона специализированной общественной застройки | га | 510,64 | 459,65 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га / % | 3084,87/ 2,37% | 2268,6 / 1,75 % |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  | 106,68 | 55,34 |
|  | производственная зона | га | 1712,61 | 1236,87 |
|  | коммунально-складская зона | га | 851,60 | 451,95 |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | 53,02 | 57,49 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га | 360,96 | 466,95 |
| 2.4 | Зоны сельскохозяйственного использования | га / % | 15718,64/ 12,09% | 15765,48 / 12,13 % |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 15330,53 | 15377,13 |
|  | зона садоводства, огородничества | га | 308,55 | 308,55 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 79,56 | 79,8 |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения | га / % | 93308,13/ 71,8% | 94487,11/ 72,7% |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 336,40 | 2637,11 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 995,66 | 11229,41 |
|  | Зона лесов | га | 91976,07 | 80620,59 |
| 2.6 | Зоны специального назначения | га / % | 485,13/ 0,37% | 395,29 / 0,3 % |
|  | зона кладбищ | га | 130,94 | 130,94 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | 156,30 | 156,3 |
|  | зона озелененных территорий специального назначения | га | 197,89 | 108,05 |
| 2.7 | Зона режимных территорий | га / % | 9587,64/7,38% | 10371,6 / 7,98 % |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения всего | тыс. чел. | 38,4 | 32,1 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв.м общей площ. | 1386,87 | 943,71 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 36 | 29,4 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 2347 | 2347 |
| 5.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 5972 | 5972 |
| 5.3 | Библиотеки | объектов | 6 | 6 |
| 5.4 | Объекты культурно досуговой деятельности | мест | 1456 | 1456 |
| 5.5 | Краеведческий музей | объектов | 1 | 1 |
| 5.6 | Выставочные залы, галереи | объектов | 1 | 1 |
| 5.7 | Парки культуры и отдыха | объектов | 1 | 1 |
| 5.8 | Плавательные бассейны | объектов | 1 | 1 |
| 5.9 | Стадионы с трибунами на 1500 мест | Кв. м. площади пола на 1000 чел. | 3 | 3 |
| 5.10 | Лыжные базы | кв. м. зеркала воды на 1000 чел. | 1 | 1 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 375,091 | 375,091 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | - регионального или межмуниципального значения | км | 107,191 | 107,191 |
| 6.1.2 | - местного значения | км | 267,9 | 267,9 |
| 6.2 | Протяженность улично-дорожной сети всего | км | 1083,6 | 1083,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.2.1 | - городского населенного пункта | км | 643,31 | 643,31 |
| 6.2.2 | - сельских населенных пунктов | км | 440,29 | 440,29 |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 29,6 | 29,6 |
| 7.2 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | тыс. м3/сут | 30,6 | 30,6 |
| 7.3 | Теплопотребление | Гкал/час | 207 362,5 | 207 362,5 |
| 7.4 | Расчетная электрическая нагрузка | МВт | 477,6 | 477,6 |

По данным обмера основного чертежа Генплана.