ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ I

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ I

| Заказчик | Управление экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО «Точка» |
| Шифр объекта | Т185 |
| Стадия проектирования |  |

| Генеральный директор | Миронова М.Е. |
| --- | --- |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| М.Е. Миронова | Генеральный директор | ______________ |
| --- | --- | --- |
| Е.А. Диденко | Руководитель проекта | ______________ |
| В.Ю. Михайлова | Архитектор | ______________ |
| Е.С. Стешенко | Гис-специалист | ______________ |

Оглавление

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	3

Состав проектных материалов	5

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	9

2.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	10

# Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положения о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25000 |  | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения в отношении территории города Партизанск | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта границ населенных пунктов | 1:25000 |  | н/с |
|  | Карта границ населенных пунктов в отношении населенных пунктов | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта границ населенных пунктов в отношении территории города Партизанск | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта функциональных зон | 1:25000 |  | н/с |
|  | Карта функциональных зон в отношении населенных пунктов | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта функциональных зон в отношении территории города Партизанск | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Текстовые материалы |  |  | н/с |
|  | Пояснительная записка (том 1). Положение о территориальном планировании |  |  | н/с |
|  | Материалы на электронном носителе |  |  | н/с |
|  | Графические и текстовые материалы |  |  | н/с |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
|  | Карта размещения объектов в области социальной инфраструктуры, объектов промышленности, сельского хозяйства, места погребения в отношении территории округа | 1:25000 |  | н/с |
|  | Карта размещения объектов в области социальной инфраструктуры, объектов промышленности, сельского хозяйства, места погребения в отношении населенных пунктов | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта размещения объектов в области социальной инфраструктуры, объектов промышленности, сельского хозяйства, места погребения в отношении территории города Партизанск | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта размещения объектов в области инженерной и транспортной инфраструктуры в отношении территории округа | 1 : 25000 |  | н/с |
|  | Карта размещения объектов в области инженерной и транспортной инфраструктуры в отношении населенных пунктов | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта размещения объектов в области инженерной и транспортной инфраструктуры в отношении территории города Партизанск | 1 : 10000 |  | н/с |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта границ лесничеств | 1:25000 |  | н/с |
|  | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |  | н/с |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Пояснительная записка (том 2). Материалы по обоснованию |  |  | н/с |
|  | Материалы на электронном носителе |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы |  |  | н/с |

# ВВЕДЕНИЕ

Работы по разработке (изменению) проекта Генерального плана муниципального округа город Партизанск Приморского края (далее также – Генеральный план) выполнены в рамках муниципального контракта № 0120300016726000057 от 08.05.2026 г., заключенного между управлением экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края и ООО «ТОЧКА», в соответствии с техническим заданием.

Основание для разработки градостроительной документации является Постановление главы муниципального округа город Партизанск Приморского края от 18.03.2026 г. № 25-пг «О подготовке проекта Генерального плана муниципального округа город Партизанск Приморского края и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края».

Генеральный план разрабатывается на следующие проектные периоды:

- 1 очередь реализации - 2036 г.

- Расчетный срок - 2046 г.

Цели проекта ГП МО г. Партизанск:

- создание условий для стабильного развития экономики, направленных на улучшение социального положения и материального благосостояния населения, обеспечение устойчивости экономического роста и качественного уровня жизни населения в связи с изменением административно-территориального устройства;

- обеспечение комплексного и устойчивого развития территории муниципального округа;

- подготовка проекта ГП МО г. Партизанск в соответствие с требованиями действующего законодательства;

- формирование карты размещения объектов местного значения;

- формирование карты функционального зонирования; с учетом сложившейся системы землепользования, необходимости обеспечения строительства и безопасной эксплуатации объектов федерального и регионального значения, а также проведения «редевелопмента» неиспользуемых застроенных территорий;

- описание планируемых границ населенных пунктов;

- приведение в соответствие с требованиями генерального плана относительно земель лесного фонда, земель водного фонда;

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизнедеятельности человека, доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов и других маломобильных групп населения).

Задачи по подготовке проекта ГП МО г. Партизанск:

- проведение анализа состояния землепользования, планировочной структуры населенных пунктов и транспортной организации движения, природно-рекреационного каркаса муниципального округа город Партизанск, историко- культурного потенциала   муниципального округа город Партизанск;

- определение основных направлений изменения баланса земель населенных пунктов (застройки) и иных земель территории муниципального округа, в том числе во взаимодействии с территориями муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным округом город Партизанск;

- формирование транспортного каркаса муниципального округа город Партизанск;

- определение развития социальной инфраструктуры, размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального округа город Партизанск;

- учет сведений об объектах федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

- выявление участков, предназначенных для жилищного строительства, очередности их освоения;

- определение параметров развития и модернизации инженерной инфраструктуры, мероприятий по инженерной защите и благоустройству территории;

- определение мер по улучшению экологической обстановки в муниципальном округе;

- планирование границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, а также определение перечня включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов земельных участков, в том числе лесных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;

- определение границ функциональных зон, их параметров;

- определение территорий, подлежащих реновации, «редевелопмент застроенных территорий»;

- разработка проектных решений по совершенствованию и развитию планировочной структуры муниципального округа;

- формирование системы общественных пространств;

- отображение зон с особыми условиями использования территорий, установленных на территории муниципального округа в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН);

- подготовить описания местоположения границ населенных пунктов в формате XML-документов для дальнейшей передачи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

- СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ПАРТИЗАНСК, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Индекс объекта | Назначение и наименование объекта | Наименование мероприятия | Местоположение | Основные характеристики объекта (параметры) | Характеристики зон с особыми условиями использования территории (при необходимости) | Срок реализации | Индекс Функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санитарно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 602010901 | Сквер | Строительство | г. Партизанск | Площадь 5 га | - | Расчетный срок | 701010600 Зоны рекреационного назначения |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 602040901 | Замена котельной на автоматизированную блочно-модульную котельную №1/44 | Реконструкция | г. Партизанск, ул. Мирошниченко, 15с | 6,9 Гкал/ч | На основании проекта | 2026-2029 гг. | 701010102 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |
| 2.2 | 602040901 | Замена котельной на автоматизированную блочно-модульную котельную №2/10 | Реконструкция | г. Партизанск ул. Ленинская, 54 | 34,9 Гкал/ч | На основании проекта | 2026-2029 гг. | 701010300 Общественно-деловые зоны |
| 2.3 | 602040901 | Замена котельной на автоматизированную блочно-модульную котельную №2/3 | Реконструкция | г. Партизанск, ул. Партизанская, 71с | 11,1 Гкал/ч | На основании проекта | 2026-2029 гг. | 701010400 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.4 | 602040901 | Модернизация котельной №1/13 | Реконструкция | г. Партизанск, ул.Партизанская,157с | 1,44 Гкал/ч | На основании проекта | 2026-2029 гг. | 701010101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Строительство | с. Тигровый | 200 м3/сут | 30 м | 2026-2040 гг. | 701010601 Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 3.2 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Строительство | с. Бровничи | 80 м3/сут | 30 м | 2026-2040 гг. | 701010101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3.3 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Строительство | с. Хмельницкое | 55 м3/сут | 30 м | 2026-2040 гг. | 701010101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 4. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 602041301 | Очистные сооружения | Реконструкция | п. Авангард | 60 м3/сутки | 30 м | 2028 | 701010101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами |

- ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
|  | Площадь муниципального округа, всего: | 129969,4 | 100 | - | - | - |
|  | Жилые зоны: |  |  | - | - | - |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5091,82 | 3,918 |  |  | Реконструкция: 1. Котельная №1/44 2. Очистные сооружения 1 шт. Строительство: 1. Водопроводные очистные сооружения 2 шт. |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 561,37 | 0,432 |  |  | Реконструкция: Котельная №1/13 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 5,84 | 0,005 |  |  |  |
|  | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |  |  |
|  | Общественно-деловые зоны | 498,05 | 0,383 |  | Реконструкция: 1. КГА ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»; 2. Гостиница «Олимпийская» Строительство: 1. Здание патологоанатомической службы и службы судебно-медицинской экспертизы; 2. ФАП КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1»; 3. Межмуниципальный центр общественного здоровья; 4. Инфекционная больница (взамен деревянного здания КГБУЗ «Партизанская районная больница № 1»). | Реконструкция: Котельная №2/10 |
|  | Многофункциональная общественно - деловая зона | 64,59 | 0,05 |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 459,65 | 0,354 |  | Строительство: Стадион; Реконструкция: Стадион "Энергетик" |  |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 55,34 | 0,043 |  |  | Реконструкция: Котельная №2/3 |
|  | Производственная зона | 1236,87 | 0,951 |  | Реконструкция: ПС 110 кВ ХФЗ |  |
|  | Коммунально-складская зона | 451,95 | 0,348 |  | Строительство: 1. Пожарное депо; 2. Водозабора «Северный» и станции водоподготовки р. Партизанской |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 57,49 | 0,044 |  | Реконструкция: Водопроводные очистные сооружения |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 466,95 | 0,359 |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственного использования: |  |  |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 15377,13 | 11,831 |  |  |  |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 308,55 | 0,237 |  |  |  |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 79,8 | 0,061 |  |  |  |
|  | Зона рекреационного назначения: |  |  |  |  |  |
|  | Зоны рекреационного назначения | 2637,11 | 2,029 |  |  | Строительство: Тематический парк (сквер) |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 11229,41 | 8,640 |  | Строительство: Центр адаптивных видов спорта 2шт | Строительство: Водопроводные очистные сооружения |
|  | Зона лесов | 80620,59 | 62,03 |  |  |  |
|  | Зоны специального назначения: |  |  |  |  |  |
|  | Зона кладбищ | 130,94 | 0,101 |  |  |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | 156,3 | 0,12 |  |  |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | 108,05 | 0,083 |  |  |  |
|  | Зона режимных территорий | 10371,6 | 7,98 |  |  |  |